Лекция по слесарному делу. Группа 1.3

Тема 1: Правка и гибка металла

  - Правка металла

  - Гибка металла

Тема 2: Опиливание металла

Опиливанием называется операция по обработке металлов и других материалов снятием небольшого слоя напильниками вручную или на опиловочных станках.

Классификация напильников.

Напильники подразделяются на 6 классов – 0, 1, 2, 3, 4, 5.

К первому классу относят напильники с насечкой № 0 и № 1 (n = 4-12, где n – 10 мм длины напильника), называют драчеными.

Ко второму классу - № 2 и № 3 (n = 13-24), называют личными.

К третьему, четвертому, пятому и шестому относят (n > 28), называют бархатными.

Напильник делят на следующие типы:

а) плоские;

б) плоские остроносые;

в) квадратные напильники;

г) трехгранные напильники;

д) круглые;

е) полукруглые;

ж) ромбические;

з) ножовочные.

Напильники бывают спец.назанчения.

- Напильники для обработки цветных сплавов;

- Напильники для обработки изделий из легких сплавов и неметаллических материалов;

- Тарированные напильники;

- Алмазные напильники.

Надфили. Небольшие напильники называются надфилями, применяют для лекальных, граверных, ювелирных работ, а также для зачистки в труднодоступных местах (отверстия, углы).

Рашпили. Предназначены для обработки мягких металлов (свинец, олово, медь) и неметаллических материалов (кожа, резина, древесина, пластмасса).