Группа 1-3 КФ. 25.06.2020г.                                                                                                 Все вопросы по теме по тел.+7 908 213 84 64 Viber.

- Почта : vova_loginov_67@mail.ru                                           Контрольные вопросы на предыдущую  тему.

Тема: Остановка в заданном месте развороты проезд перекрестка и железнодорожного переезда.

Упражнение по въезду и выезду из ворот передним и задним ходом с поворотами направо и налево предназначено для совершенствования умений и навыков, полученных ранее при отработке вождения автомобиля по прямой и с поворотами, а также выработке глазомера, внимательности и мер предосторожности в действиях.

Упражнение отрабатывается на ровной площадке с твердым покрытием и использование стационарных ворот или временно установленных двух ограничителей. Расстояние между стойками ворот (ограничителями) должно быть Ш+1.5м (Ш - ширина автомобиля ). Выполнение упражнения проводится в следующей последовательности:

въезд в ворота передним и задним ходом из положения прямо против ворот;

въезд в ворота с предварительным поворотом передним и задним ходом с прилегающей стороны дороги;

въезд в ворота с предварительным поворотом передним и задним ходом с противоположной стороны дороги;

выезд из ворот передним и задним ходом с поворотом налево и направо.

Все задачи упражнения выполняются на минимальной скорости с обязательным включением указателей поворотов и принятии мер предосторожности.

При отработке въезда в ворота передним (задним) ходом с предварительным поворотом направо (налево) необходимо обращать внимание учащегося на занятия правильного исходного положения. Оно должно находиться от линии ворот до ближайших колес (левых или правых в зависимости от вида поворота ) на расстоянии не менее Рв+1 (где Рв- внутренний радиус поворота в метрах).

При выполнении въезда в ворота передним ходом с предварительным поворотом направо обращается внимание на выработку навыка по контролю за прохождение заднего правого колеса (при левом повороте – левого заднего колеса) около стойки ворот (ограничителя) с одновременным наблюдением за свободным прохождением противоположной стороной автомобиля.

При въезде в ворота задним ходом с предварительным поворотом направо необходимо осуществлять контроль за прохождением сначала правого заднего колеса, а затем правого переднего (при повороте налево- левого заднего и левого переднего колеса) около стойки ворот (ограничителя) с одновременным наблюдением за свободным прохождением противоположной стороной автомобиля.

При отработке умений и навыков выезда из ворот передним ходом с последующим поворотом на право необходимо осуществлять контроль за прохождение сначала правого заднего колеса, а затем правого переднего (при повороте налево – левого заднего и левого переднего колеса) около стойки ворот (ограничителя) с одновременным наблюдением за свободным прохождением противоположной стороной автомобиля.

При отработке умений и навыков выезда из ворот передним ходом с последующим поворотом направо особое внимание обращается на свободное прохождение около стойки ворот (ограничителя) правого заднего колеса (при повороте налево – левого заднего колеса).

При выезде из ворот задним ходом с последующим поворотом направо основное внимание обращается на свободное прохождение около стойки (ограничителя) сначала заднего правого колеса, а затем переднего правого (при выезде с поворотом налево – левых колес) с одновременным наблюдением за прохождением противоположной стороной автомобиля.

Во всех случаях выезд из ворот должен осуществляться с обязательной остановкой, чтобы убедится в отсутствии помех на проезжей части дороги.

В заключительной части этого упражнения целесообразно научить учащегося выполнению приемов по въезду в ворота на узком участке дороги с предварительным маневрированием.

Упражнение «въезд во дворик габаритный, разворот в нем с применением заднего хода и выезд» является продолжением выполнения упражнения по «Въезду и выезду из ворот» в сочетании с упражнением по «Развороту на ограниченном участке с применением заднего хода». Поэтому и методика выполнения этого упражнения будет сочетать в себе те же действия, которые были изложены выше.

Последовательность выполнения упражнения:

въезд во дворик передним ходом из положения прямо;

примыкание к правой или левой стороне;

разворот во дворике с применением одноразового включения передачи заднего хода;

выезд из дворика с поворотом направо (налево).

В последующем выезд во дворик осуществляется с предварительным поворотом направо (налево) под углом 90 градусов.

Отрабатывается упражнение на ровной площадке с твердым покрытием .

Упражнение «Проезд по «змейке» передним ходом» является продолжением выполнения поворотов направо и налево, отрабатываемых при въезде в ворота передним ходом. Однако сложность его выполнения значительно повышается из-за чередования правых и левых поворотов один за другим, да еще в ограниченных условиях. Кроме того, скорость движения небольшая, а вращать рулевое колесо приходится быстрее. Цель этого упражнения направлена на продолжение развития глазомера и расчета движения, внимательности и осторожности, а также на совершенствование умений и навыков вращения рулевого колеса.

Следует объяснить учащемуся, что данное упражнение является также подготовкой к вождению автомобиля на дорогах с крутыми чередующимися правым и левым поворотами.

Техника выполнения данного упражнения заключается в строгом движении автомобиля на траектории, обеспечивающей прохождение задних колес на минимальном расстоянии от каждого объезжаемого ограничителя. То есть, объезжая ограничитель слева, правое заднее колесо автомобиля должно проходить в непосредственной близости от него, а при объезде справа – это требование будет относится к левому заднему колесу.

При выполнении этого требования важно научить учащегося определять и выдерживать правильное направление движения передних колес, учитывая, что радиус поворота задних колес всегда меньше, чем передних.

Во время движения перед каждым очередным поворотом направо или налево необходимо немного отпускать педаль подачи топлива и тем самым уменьшать скорость, а в начале каждого движения по прямой между ограничителями, наоборот, нажимать на педаль подачи топлива и увеличивать скорость. Особое внимание обращается на своевременное начало вращения рулевого колеса.

Упражнение отрабатывается на ровной площадке с твердым покрытием. Исходная позиция для начала движения по «змейке» должна находиться на удалении, равным расстоянию между двумя смежными ограничителями .

Ответы на контрольные вопросы присылать  в Viber по тел.+7 908 213 84 64    или   на   Почту vova_loginov_67@mail.ru

Контрольные вопросы на предыдущую  тему:

1.Что необходимо сделать  перед тем как начать движение по кольцевому маршруту?

2.С чего начинается разгон автомобиля ?