Слесарное дело и тех.измерения (гр 1.6) на 16.04.2020.

4.4.2. Измерительные линейки, штангенинструмент и микрометрический инструмент

Измерительные линейки (рис. 4.13) относятся к штриховым мерам и предназначены для измерения размеров изделий 14-

17-ro квалитетов точности прямым методом. Конструкция линеек однотипна. Они представляют собой металлическую полосу шири ной 20... 40 мм и толщиной 0,5 ... 1,0 мм, на широкой поверхности которой нанесены деления. Линейки изготовляются с одной или двумя шкалами, верхние пределы измерений 150; 300; 500 и 1 ООО мм, цена деления 0,5 или 1 мм. Линейки с ценой деления 1 мм могут иметь на длине 50 мм от начала шкалы полу миллиметровые деления.

Допустимые отклонения действительной общей длины шкалы линеек от номинального значения находятся в пределах (0,1О ... 0,20) мм в зависимости от общей длины шкалы, а отдельных участков шкалы - в пределах ±(0,05 ... О,10) мм.

Поверку линеек, т.е. определение погрешности нанесения штрихов, производят путем сравнения с образцовыми измерительными линейками, которые называют штриховыми мерами. Погрешность сравнения не должна превышать 0,01 мм.

Штангенинструмент предназначен для измерений абсолютных линейных

размеров наружных и внутренних поверхностей, а также для. воспроизведения размеров при разметке деталей. К нему относятся штангенциркули, штанге глубиномеры и штангенрейсмасы.

Задание: ответить на контрольные вопросы по темам

Конспект писать не нужно!

Ответить только на вопросы!

выслать на WhatsApp или Viber тел.89082004500 Жуков Л.А., на эл.почту ieliena.zhukova.64@mail.ru до 20.04.2020