МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Емельяновский дорожно-строительный техникум»

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

- ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

«Управление тракторами, тягачами и сплоточными
агрегатами различных конструкций, их техническое обслуживание и
ремонт»

(наименование дисциплины/профессионального модуля)

151013.01 «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин»

(код и наименование направления подготовки)

_______________базовый___________

(уровень подготовки)

| Рассмотрено на заседании МК профессионального цикла протокол №___ от «___»__________2020 г., Председатель МК ____________/ (подпись)И.О.Фамилия |  |
| --- | --- |

Р.п. Козулька  2020г

Фонд оценочных средств составлен в соответствии с рабочей программой, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин по профессиональному модулю ПМ.03 Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт

Составители:

Жуков Л. А.-  преподаватель

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # Общие положения | 4 |
| # ПАСПОРТ фонда оценочных средств | 6 |
| # Таблица 1 – Оценочные средства |  |
| # таблица 2 – График контроля внеаудиторной самостоятельной работы |  |
| # контрольно-Оценочные средства текущего контроля Практические и лабораторные работы (критерии оценки) тестовые задания (критерии оценки) Вопросы для текущего контроля (критерии оценки) | 20 |
| # контрольно-Оценочные средства внеаудиторной самостоятельной работы и критерии оценок | 31 |
| # контрольно-Оценочные средства промежуточной аттестации и критерии оценок | 32 |
| # Литература | 34 |

1. Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.03 Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт являются освоенные умения и усвоенные знания, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю–дифференцированный зачет.

Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом этого экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

|  | Промежуточная аттестация | Форма проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 курс 2 семестр | Дифференцированный зачет | Решение заданий МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов |
| 2 курс 3 семестр | Дифференцированный зачет | Решение заданий МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса МДК 03.03 Основы управления сплоточными агрегатами МДК 03.04 Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов |

Итогом дифференцированного зачета является качественная оценка в баллах от 1 до 5.

Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке:

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю обучающийся должен уметь:

У.1.транспортировать все виды грузов (в том числе специальные и негабаритные) на лесосеках, лесопогрузочных пунктах, верхних, промежуточных и нижних складах;

У.2.осуществлять погрузку и штабелевку древесины (с выравниванием комлей) и осмола на лесопогрузочных пунктах, верхних и промежуточных складах;

У.3.производить очистку лесосек от порубочных остатков, сучьев и вершин деревьев;

У.4.производить расчистку трасс под трелевочные волока, лесовозные усы и площадки под лесопогрузочные пункты, под верхние и промежуточные склады;

У.5.выполнять работы на береговой сплотке древесины и сброске леса на воду;

У.6.осуществлять пуск и остановку применяемых машин, механизмов и оборудования, определять и устранять неисправности;

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю обучающийся должен знать:

З.1.устройство, правила эксплуатации и ремонта тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов;

З.2.последовательность выполнения работ по разборке и сборке механизмов;

З.3.устройство, принцип работы двигателя и правила его регулировки;

З.4.электро-, пневмо- и гидрооборудование трактора или тягача;

З.5.правила движения и транспортировки грузов по пересеченной местности и в полевых условиях;

З.6.правила и способы оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим;

З.7.методы и средства обеспечения безопасности при управлении и обслуживании лесозаготовительных машин и оборудования, правила ликвидации аварий.

Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать:

- общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем;

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

- профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 3.1. Управлять тракторами и тягачами различных конструкций при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса.

ПК 3.2. Управлять сплоточными агрегатами различных конструкций при береговой сплотке древесины и сброске леса на воду.

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание тракторов, тягачей, сплоточных агрегатов, участвовать во всех видах ремонта

2.ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПМ 03 Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт

Таблица 1. Оценочные средства профессионального модуля

| № п/п | Вид контроля | Курс / семестр | Контролируемые разделы (темы)* | Код формируемой компетенции | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в ФОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий | 1курс 1семестр | МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно-практическая работа № 1 Кривошипно-шатунные механизмы 3ч | Цель: разборка и сборка КШМ, согласно технологических карт. | Задание |
| 2 | Текущий | 1курс 1семестр | МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно-практическая работа № 2. Механизмы газораспределения 3ч | Цель: разборка и сборка ГРМ, согласно технологических карт | Задание |
| 3 | Текущий | 1курс 1семестр | МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно-практическая работа № 3. Системы охлаждения, смазывания и вентиляции двигателей. 3ч | Цель: разборка и сборка элементов систем охлаждения и системы смазки | Задание |
| 4 | Текущий | 1курс 1семестр | МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно- практическая работа№4. Системы питания дизелей 3ч | Цель: разборка и сборка элементов системы питания дизельного двигателя | Задание |
| 5 | Текущий | 1курс 1семестр | МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 1.2. Трансмиссии тракторов. | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно- практическая работа№5 Трансмиссии тракторов 3ч | Цель: разборка и сборка элементов трансмиссии тракторов | Задание |
| 6 | Текущий | 1курс 1семестр | МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 1.2. Трансмиссии тракторов. | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно- практическая работа№6 Гидроподъемные трансмиссии 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 7 | Текущий | 1курс 2семестр | МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 1.3. Ходовая часть трактора | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно- практическая работа№7 Ходовая часть трактора 3ч | Цель: разборка и сборка элементов ходовой части трактора | Задание |
| 8 |  | 1курс 2семестр | МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 1.3. Ходовая часть трактора | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно- практическая работа№8 Ходовая система трактора 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 9 | Текущий | 1курс 2семестр | МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 1.4. Рулевое управление тракторов | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно- практическая работа №9 Рулевое управление тракторов 3ч | Цель: разборка и сборка элементов рулевого управления тракторов | Задание |
| 10 |  | 1курс 2семестр | МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 1.4. Рулевое управление тракторов | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно- практическая работа№10 Неисправности рулевого управления тракторов 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 11 | Текущий | 1курс 2семестр | МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 1.5. Электрооборудование | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно- практическая работа№11-12 Электрооборудование тракторов 6ч | Цель: разборка и сборка приборов электрооборудования тракторов | Задание |
| 12 | Текущий | 1курс 2семестр | МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 1.6. Гидрооборудование | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно- практическая работа № 13-14 Гидрооборудование6ч | Цель: разборка и сборка элементов гидрооборудования | Задание |
| 13 | Текущий | 1курс 2семестр | МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 1.7. Сплоточные агрегаты | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно- практическая работа № 15-16 Сплоточные агрегаты 6ч | Цель: разборка и сборка сплоточных агрегатов | Задание |
| 14 | Промежуточный | 1курс 2семестр |  |  | Дифференцированный зачет | Собеседование | Контрольные вопросы |
| 15 | Текущий | 2курс 3семестр | МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса Тема 2.1. Органы управления тракторами и тягачами | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно-практическая работа №17 Ознакомление с органами управления тракторами и тягачами 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 16 | Текущий | 2курс 3семестр | МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса Тема 2.2 Подготовка к работе | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно-практическая работа №18. Запуск пускового и основного двигателя 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 17 | Текущий | 2курс 3семестр | МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса Тема 2.4. Оказание первой доврачебной медицинской помощи | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно-практическая работа №19. Оказание помощи при терминальных состояниях. 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 18 | Текущий | 2курс 3семестр | МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса Тема 2.4. Оказание первой доврачебной медицинской помощи | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно-практическая работа №20. Проведение сердечно-легочной реанимации. Остановка кровотечений 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 19 | Текущий | 2курс 3семестр | МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса Тема 2.4. Оказание первой доврачебной медицинской помощи | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно-практическая работа № 21. Правила наложения транспортной иммобилизации. Наложение бинтовых повязок. 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 20 | Текущий | 2курс 3семестр | МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса Тема 2.4. Оказание первой доврачебной медицинской помощи | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.1 | Лабораторно-практическая работа №22. Правила транспортировки пострадавших. Правила пользования медицинской аптечкой 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 21 | Промежуточный | 2курс 3семестр |  |  | Дифференцированный зачет | Собеседование | Контрольные вопросы |
| 22 | Текущий | 2курс 3семестр | МДК.03.03. Основы управления сплоточными агрегатами | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.2 | Лабораторно-практическая работа №23. Ознакомление с органами управления сплоточных агрегатов 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 23 | Текущий | 2курс 3семестр | МДК.03.03. Основы управления сплоточными агрегатами | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.2 | Лабораторно-практическая работа №24. Решение задач по теме «Безопасная эксплуатация самоходных машин» 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 24 | Промежуточный | 2курс 3семестр |  |  | Дифференцированный зачет | Собеседование | Контрольные вопросы |
| 25 | Текущий | 2курс 3семестр | МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 4.1. Техническое обслуживание и ремонт двигателей внутреннего сгорания | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.3 | Лабораторно-практическая работа №25. Техническое обслуживание двигателей внутреннего сгорания 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 26 | Текущий | 2курс 3семестр | МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 4.1. Техническое обслуживание и ремонт двигателей внутреннего сгорания | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.3 | Лабораторно-практическая работа №26. Ремонт двигателей внутреннего сгорания 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 27 | Текущий | 2курс 3семестр | МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 4.2 Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии тракторов и тягачей | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.3 | Лабораторно-практическая работа №27. Техническое обслуживание трансмиссии тракторов и 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 28 | Текущий | 2курс 3семестр | МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 4.2 Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии тракторов и тягачей | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.3 | Лабораторно-практическая работа №28. Ремонт трансмиссии тракторов и тягачей 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 29 | Текущий | 2курс 3семестр | МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 4.3 Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и рулевого управления тракторов | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.3 | Лабораторно-практическая работа №29. Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 30 | Текущий | 2курс 3семестр | МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 4.4 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования тракторов и тягачей | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.3 | Лабораторно-практическая работа №30. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 31 | Текущий | 2курс 3семестр | МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 4.5 Техническое обслуживание и ремонт гидрооборудования тракторов и тягачей | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.3 | Лабораторно-практическая работа №31. Техническое обслуживание и ремонт гидрооборудования | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 32 | Текущий | 2курс 3семестр | МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов Тема 4.6 Техническое обслуживание и ремонт сплоточных агрегатов | ОК.1 ОК.2 ОК.3 ОК.4 ОК.5 ОК.6 ОК.7 ПК 3.3 | Лабораторно-практическая работа №32. Техническое обслуживание и ремонт сплоточных агрегатов 3ч | Выполнить задание по теме работы | Задание |
| 33 | Промежуточный | 2курс 3семестр |  |  | Дифференцированный зачет | Собеседование | Контрольные вопросы |

Таблица 2. График контроля внеаудиторной самостоятельной работы

| Раздел по дисциплине (кол-во часов)* | Тема для самостоятельной работы | Наименование, вид задания | Количество часов | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | Лесопромышленные тракторы | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | Основные понятия ДВС | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | Характеристика двигателей трелевочных тракторов | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | Возможные неисправности КШМ | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | Декомпрессионный механизм | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | Возможные неисправности ГРМ | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | Притирка клапанов | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | Возможные неисправности системы охлаждения | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | Возможные неисправности системы смазки | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | Работа системы питания дизельных двигателей | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | Топливный бак. Трубопроводы | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | Работа секции ТНВД | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | Регуляторы двигателей | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | Возможные неисправности системы питания | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | Проверка состояния и регулировка топливной аппаратуры | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания | Возможные неисправности пускового двигателя и подогревателя | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.2. Трансмиссии тракторов. | Требования к трансмиссии | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.2. Трансмиссии тракторов. | Конструкции сцеплений | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.2. Трансмиссии тракторов. | Возможные неисправности сцепления | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.2. Трансмиссии тракторов. | Возможные неисправности коробки передач | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.2. Трансмиссии тракторов. | Механизмы поворота | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.2. Трансмиссии тракторов. | Возможные неисправности ведущих мостов | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.2. Трансмиссии тракторов. | Гидрообъемные трансмиссии | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.2. Трансмиссии тракторов. | Достоинства и недостатки гидрообъемных трансмиссий | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.3. Ходовая часть трактора | Упругие элементы и амортизаторы | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.3. Ходовая часть трактора | Регулировка углов установки передних колес | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.3. Ходовая часть трактора | Возможные неисправности ходовой системы | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.4. Рулевое управление тракторов | Рулевой механизм типа червяк-сектор. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.4. Рулевое управление тракторов | Рулевой механизм типа червяк-сектор с выносными гидроцилиндрами. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.4. Рулевое управление тракторов | Рулевой механизм типа винт-гайка с гидроусилителем | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.4. Рулевое управление тракторов | Работа рулевого механизма типа винт-гайка с гидроусилителем | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.4. Рулевое управление тракторов | Возможные неисправности рулевого управления | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.5. Электрооборудование | Схемы электрооборудования | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.5. Электрооборудование | Источники электрической энергии | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.5. Электрооборудование | Система зажигания от магнето | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.5. Электрооборудование | Возможные неисправности АКБ | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.5. Электрооборудование | Возможные неисправности генераторных установок | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.5. Электрооборудование | Потребители электрической энергии | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.5. Электрооборудование | Дополнительное электрооборудование | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.5. Электрооборудование | Возможные неисправности потребителей электрической энергии | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.6. Гидрооборудование | Гидропривод | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.6. Гидрооборудование | Фильтры, гидробак | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.6. Гидрооборудование | Гидролинии | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.6. Гидрооборудование | Работа секции распределителя | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.6. Гидрооборудование | Дроссели | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.6. Гидрооборудование | Возможные неисправности гидрооборудования | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.7. Сплоточные агрегаты | Схемы береговой сплотки | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (144) Тема 1.7. Сплоточные агрегаты | Схемы сплотки лесоматериалов на воде | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.1. Органы управления тракторами и тягачами | Органы управления пусковым двигателем | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.1. Органы управления тракторами и тягачами | Органы управления навесным технологическим оборудованием | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.3 Эксплуатация тракторов и тягачей | Виды перевозки грузов. Классификация грузов. Правила доставки грузов. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.3 Эксплуатация тракторов и тягачей | Контроль за работой трактора | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.3 Эксплуатация тракторов и тягачей | Методы и средства обеспечения безопасности при управлении лесозаготовительным оборудованием | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.3 Эксплуатация тракторов и тягачей | Изучение инструкционно-технологических карт | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.3 Эксплуатация тракторов и тягачей | Изучение технологической документации. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.3 Эксплуатация тракторов и тягачей | Правила дорожного движения | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.4 Оказание первой доврачебной медицинской помощи | Десмургия | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.4 Оказание первой доврачебной медицинской помощи | Переломы костей | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.4 Оказание первой доврачебной медицинской помощи | Простейшие реанимационные мероприятия. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.4 Оказание первой доврачебной медицинской помощи | Определение кровотечений, кровоизлияния, гематомы. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.4 Оказание первой доврачебной медицинской помощи | Острое малокровие, оказание помощи | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.4 Оказание первой доврачебной медицинской помощи | Профилактика травматизма | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.4 Оказание первой доврачебной медицинской помощи | Правило «эй – би –си» | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.4 Оказание первой доврачебной медицинской помощи | Виды и правила наложения повязок на палец, кисть, предплечье, локтевой сустав, плечевой сустав. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.4 Оказание первой доврачебной медицинской помощи | Синдром длительного сдавливания, этиология, механизм развития и клиническая картина. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.4 Оказание первой доврачебной медицинской помощи | Признаки, степени отморожений, оказание помощи. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.4 Оказание первой доврачебной медицинской помощи | Солнечный, тепловой удар, причины, признаки, оказание первой медицинской помощи. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (60) Тема 2.4 Оказание первой доврачебной медицинской помощи | Признаки клинической смерти – показание для реанимации. | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.03. Основы управления сплоточными агрегатами (24) | Безопасность проведения работ при сплотке материалов | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.03. Основы управления сплоточными агрегатами (24) | Особенности применения сплоточных агрегатов в зависимости от условий проведения работ | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.03. Основы управления сплоточными агрегатами (24) | Подготовить реферат по теме «Декомпрессионный механизм двигателя А-41»; | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.03. Основы управления сплоточными агрегатами (24) | Составить таблицу «Основные неисправности КШМ и способы их устранения» | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.03. Основы управления сплоточными агрегатами (24) | Описать порядок регулировки теплового зазора двигателя Д - 240 | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.03. Основы управления сплоточными агрегатами (24) | Описать порядок запуска пускового подогревателя | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.03. Основы управления сплоточными агрегатами (24) | Подготовить реферат по теме «Виды и свойства топлива применяемых на тракторах и тягачах» | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.03. Основы управления сплоточными агрегатами (24) | Подготовить реферат по теме «Способы очистки топлива» | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.1. Техническое обслуживание и ремонт двигателей внутреннего сгорания | Техническое обслуживание и ремонт кривошипно-шатунного механизма | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.1. Техническое обслуживание и ремонт двигателей внутреннего сгорания | Техническое обслуживание и ремонт декомпрессионного механизма | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.1. Техническое обслуживание и ремонт двигателей внутреннего сгорания | Техническое обслуживание и ремонт системы смазки | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.1. Техническое обслуживание и ремонт двигателей внутреннего сгорания | Техническое обслуживание и ремонт пусковых двигателей | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.2. Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии тракторов и тягачей | Техническое обслуживание и ремонт увеличителя крутящего момента | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.2. Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии тракторов и тягачей | Техническое обслуживание и ремонт карданной передачи, ходоуменьшителя | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.2. Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии тракторов и тягачей | Техническое обслуживание и ремонт тормозных систем | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.2. Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии тракторов и тягачей | Требования безопасности к тракторам, прошедшим техническое обслуживание и ремонт | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.3. Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и рулевого управления тракторов | Техническое обслуживание и ремонт ходовой части колесных тракторов | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.3. Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и рулевого управления тракторов | Техническое обслуживание и ремонт гусеничной ходовой части | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.3. Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и рулевого управления тракторов | Техническое обслуживание и ремонт ходовой части колесных тракторов | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.4. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования тракторов и тягачей | Возможные неисправности электрооборудования и способы их устранения | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.4. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования тракторов и тягачей | Возможные неисправности увеличителя крутящего момента и способы их устранения | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.4. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования тракторов и тягачей | Возможные неисправности карданной передачи, ходоуменьшителя и способы их устранения | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.5. Техническое обслуживание и ремонт гидрооборудования тракторов и тягачей | Возможные неисправности гидрооборудования и способы их устранения | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.5. Техническое обслуживание и ремонт гидрооборудования тракторов и тягачей | Возможные неисправности сплоточных агрегатов и способы их устранения | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.5. Техническое обслуживание и ремонт гидрооборудования тракторов и тягачей | Возможные неисправности ходовых систем тракторов и способы их устранения | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.6. Техническое обслуживание и ремонт сплоточных агрегатов | Возможные неисправности сцепления и способы их устранения | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.6. Техническое обслуживание и ремонт сплоточных агрегатов | Неисправности увеличителя крутящего момента и способы их устранения | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |
| МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов (60) Тема 4.6. Техническое обслуживание и ремонт сплоточных агрегатов | Возможные неисправности ведущих мостов и способы их устранения | Самостоятельное изучение материала | 1 | К следующему занятию |

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

3.1 ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

МДК 03.01.  Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов

Тема 1.1. Двигатели внутреннего сгорания

Лабораторно-практическая работа № 1    3ч        Кривошипно-шатунные механизмы

Задание: разобрать и собрать КШМ двигателя А-01

Лабораторно-практическая работа №  2.    Механизмы газораспределения 3ч

Задание: разобрать и собрать ГРМ двигателя А-01.

Лабораторно-практическая работа №  3.  Системы охлаждения, смазывания и вентиляции двигателей. 3ч

Задание:  разобрать и собрать водяной насос двигателяА-01; разобрать и собрать масляный насос двигателяА-01.

Лабораторно- практическая работа № 4. Системы питания дизелей 3ч

Задание: частично разобрать и собрать ТНВД , разобрать и собрать форсунку.

Тема 1.2. Трансмиссии тракторов.

Лабораторно- практическая работа № 5    Трансмиссии тракторов 3ч

Задание: разобрать и собрать сцепление, КПП, частично разобрать и собрать задний мост трактора ТТ-4

Лабораторно- практическая работа  № 6  Гидроподъемные трансмиссии 3ч

Задание: отработать навык

Тема 1.3. Ходовая часть трактора

Лабораторно- практическая работа№ 7     Ходовая часть трактора 3ч

Задание: разобрать и собрать амортизатор, снять и установить переднее колесо трактора МТЗ-80.

Лабораторно- практическая работа№8 Ходовая система трактора 3ч

Задание: работа с ходовой частью трактора.

Тема 1.4. Рулевое управление тракторов

Лабораторно- практическая работа № 9    Рулевое управление тракторов 3ч

Задание: разобрать и собрать рулевой механизм, насос гидроусилителя рулевого управления трактора МТЗ-80.

Лабораторно- практическая работа№10    Неисправности рулевого управления тракторов 3ч

Задание определить неисправность рулевого управления.

Тема 1.5. Электрооборудование

Лабораторно- практическая работа№ 11-12 Электрооборудование тракторов 6ч

Задание: разобрать и собрать генератор, стартер, заменить рассеиватель, отражатель, лампу, предохранители

Тема 1.6. Гидрооборудование

Лабораторно- практическая работа № 13-14     Гидрооборудование 6ч

Задание: разобрать и собрать шестеренный насос, частично разобрать и собрать аксиально-поршневую гидромашину, гидрораспределитель.

Тема 1.7. Сплоточные агрегаты

Лабораторно- практическая работа № 15-16      Сплоточные агрегаты 6ч

Задание: разборка и сборка механизмов сплоточных агрегатов.

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов:

-  задание выполнено правильно– оценка  «отлично»

- задание  выполнено  с незначительными ошибками– оценка «хорошо»

- задание выполнено неполностью– оценка «удовлетворительно»

- задание выполнено неправильно– оценка «неудовлетворительно»

МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса

Тема 2.1. Органы управления тракторами и тягачами

Лабораторно-практическая работа №17 Ознакомление с органами управления тракторами и тягачами 3ч

Задание изучить органы управления.

Тема 2.2 Подготовка к работе

Лабораторно-практическая работа №18. Запуск пускового и основного двигателя 3ч

Задание осуществить запуск двигателя.

Тема 2.4. Оказание первой доврачебной медицинской помощи

Лабораторно-практическая работа №19. Оказание помощи при терминальных состояниях.  3ч

Задание отработка оказания мед помощи.

Лабораторно-практическая работа №20. Проведение сердечно-легочной реанимации. Остановка кровотечений 3ч

Задание отработка оказания мед помощи.

Лабораторно-практическая работа № 21. Правила наложения транспортной иммобилизации. Наложение бинтовых повязок. 3ч

Задание отработка оказания мед помощи.

Лабораторно-практическая работа №22. Правила транспортировки пострадавших. Правила пользования медицинской аптечкой 3ч

Задание отработка оказания мед помощи.

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов:

-  задание выполнено правильно– оценка  «отлично»

- задание  выполнено  с незначительными ошибками– оценка «хорошо»

- задание выполнено неполностью– оценка «удовлетворительно»

- задание выполнено неправильно– оценка «неудовлетворительно»

МДК.03.03. Основы управления сплоточными агрегатами

Лабораторно-практическая работа №23. Ознакомление с органами управления сплоточных агрегатов 3ч

Задание изучить органы управления.

Лабораторно-практическая работа №24.  Решение задач по теме «Безопасная эксплуатация самоходных машин» 3ч

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов:

-  задание выполнено правильно– оценка  «отлично»

- задание  выполнено  с незначительными ошибками– оценка «хорошо»

- задание выполнено неполностью– оценка «удовлетворительно»

- задание выполнено неправильно– оценка «неудовлетворительно»

МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов

Тема 4.1. Техническое обслуживание и ремонт двигателей внутреннего сгорания

Лабораторно-практическая работа №25.  Техническое обслуживание двигателей внутреннего сгорания 3ч

Задание осуществить то двигателя.

Лабораторно-практическая работа №26.  Ремонт двигателей внутреннего сгорания 3ч

Задание произвести ремонт двигателя.

Тема 4.2 Техническое обслуживание и ремонт трансмиссии тракторов и тягачей

Лабораторно-практическая работа №27.    Техническое обслуживание трансмиссии тракторов и 3ч

Задание произвести то трансмиссии

Лабораторно-практическая работа №28. Ремонт трансмиссии тракторов и тягачей 3ч

Задание произвести ремонт трансмиссии.

Тема 4.3 Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и рулевого управления тракторов

Лабораторно-практическая работа №29. Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления 3ч

Задание произвести то и ремонт рулевого управления

Тема 4.4 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования тракторов и тягачей

Лабораторно-практическая работа №30. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 3ч

Задание произвести то и ремонт электрооборудования

Тема 4.5 Техническое обслуживание и ремонт гидрооборудования тракторов и тягачей

Лабораторно-практическая работа №31. Техническое обслуживание и ремонт гидрооборудования

Задание произвести то и ремонт гидрооборудования

Тема 4.6 Техническое обслуживание и ремонт сплоточных агрегатов

Лабораторно-практическая работа №32. Техническое обслуживание и ремонт сплоточных агрегатов 3ч

Задание произвести то и ремонт сплоточных агрегатов

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

Работа оценивается по 5-ти бальной системе, исходя из следующих принципов:

-  задание выполнено правильно– оценка  «отлично»

- задание  выполнено  с незначительными ошибками– оценка «хорошо»

- задание выполнено неполностью– оценка «удовлетворительно»

- задание выполнено неправильно– оценка «неудовлетворительно»

3.2 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант 1

1… преобразует поступательное движение во вращательное.

  - шасси

  - двигатель

  - кузов

2… предназначен (о) для передачи крутящего момент от двигателя на ведущие колеса.

1.шасси

2.двигатель

3.кузов

3…служит (ат)  для передачи давления газов через поршневой палец на шатун.

- поршневые кольца

- поршень

- шатун

4.Для предотвращения прорыва газов в картер двигателя служат … кольца.

1.маслосъемные

2.компрессионные

5.Смесь топлива с отработавшими газами:

1.горючая

2.рабочая

6.Коленчатый вал за рабочий цикл делает оборотов:

1.2

2.3

7.При подъеме клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия впускных или выпускных каналов в блоке цилиндров:

1.открываются.

2.закрываются.

8.При опускании клапанов в ГРМ с верхним расположением клапанов отверстия впускных или выпускных каналов в блоке цилиндров:

1.открываются.

2.закрываются.

9.Увеличение поверхности охлаждения  трубок достигается за счет:

1.жалюзи

2.рубашки охлаждения

3.пластин радиатора

- термостата

10.Повышение давления в системе охлаждения паровой клапан допускает на… Па.

1.0,40-0,55

2.0,28-0,38

3.0,18-0,28

11.Увеличению разряжения в радиаторе препятствует:

1.вентилятор

  - водяной насос

  - термостат

  - воздушный клапан

12.На использовании центробежной силы основана  работа:

1.водяного насоса

2.расширительного бачка

3.вентилятора

13.На использовании повышения интенсивности теплоотдачи при увеличении поверхности охлаждения основана работа

1.водяного насоса

2.расширительного бачка

3.вентилятора

4.радиатора

14 .С увеличением частоты вращения коленчатого вала, опережение зажигания необходимо:

1. увеличить

2.уменьшить.

3. оставить без изменения

15.На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», цифра «17» означает:

1.калильное число

2.длину нижней части изолятора

3.длину резьбы на корпусе

4.массу свечи в граммах

16… служит для подачи масла к трущимся поверхностям деталей двигателя.

    - маслоприемник

    - масляный насос

    - масляные фильтры

- На использовании центробежной силы основана работа

    - масляного радиатора

    - системы вентиляции картера

    - редукционного клапана

    - масляного насоса

- В результате нарушения правил технического обслуживания появляется … износ.

    - естественный

    - аварийный

- Общий контроль, направленный на обеспечение безопасности движения необходимо выполнять при

    - ЕО.

    - ТО-1

    - ТО-2

    - СО

- Снижение   интенсивности изнашивания деталей :

    - ЕО.

    - ТО-1

    - ТО-2

    - СО

- Инструменты применяемые для подтяжки мест креплений головки блока цилиндров :

    - динамометрическая рукоятка

    - рычажно-плунжерный солидолонагнетатель

    - стетоскоп

    - компрессометр

- Инструменты применяемые для смазывания игольчатых подшипников карданных шарниров :

    - набор плоских щупов

    - пневматический пульверизатор

    - динамометрическая рукоятка

    - рычажно-плунжерный солидолонагнетатель

- Трудоемкие работы    при   ТО-1:

    - крепежные

    - регулировочные

    - электротехнические

    - шиномонтажные

- Единицы измерения значения частоты вращения коленчатого вала :

    - мм

    - рад

    - м/с2

    - в лошадиных силах.

    - об/мин

    - кг.с./с2

    - % уклона

- Единицы измерения значения  опережения впрыска топлива:

    - мм

    - рад

    - м/с2

    - в лошадиных силах.

    - об/мин

    - кг.с./с2

    - % уклона

- Единицы измерения значения свободного  хода педалей  сцепления  и  тормозов :

    - мм

    - рад

    - м/с2

    - в лошадиных силах.

    - об/мин

    - кг.с./с2

    - % уклона

- Единица измерения значения эффективности действия стояночного тормоза :

    - мм

    - рад

    - м/с2

    - в лошадиных силах.

    - об/мин

    - кг.с./с2

    - % уклона

- Ввертывание свечей, очистка от нагара :

    - ЕО.

    - ТО-1

    - ТО-2

    - СО

- Проверка уровня масла в коробке перемены передач и при необходимости долить:

    - ЕО.

    - ТО-1

    - ТО-2

    - СО

- Замена отработавшего масла  коробки перемены передач :

    - ЕО.

    - ТО-1

    - ТО-2

    - СО

- Проверка работы карданной передачи и ведущего моста на ходу :

    - ЕО.

    - ТО-1

    - ТО-2

    - СО

32.Сплотка однопакетных и двухпакетных хлыстов проводится:

1.одним сплоточно-транспортным агрегатом.

2. двумя сплоточно-транспортными агрегатами.

3.тремя сплоточно-транспортными агрегатами.

33.Сплоточно-транспортные работы выполняются:

1.гусеничными тракторами.

2.колесными тракторами.

3.гусеничными тракторами, колесными тракторами, на санных                 прицепах, на полуприцепах.

34.Терминальное состояние это:

1.потеря сознания вследствие шока.

2.ожоги.

3.пограничное состояние между жизнью и смертью.

35.Венозное кровотечение останавливается с помощью:

1.жгута.

2.наложением тугой повязки.

3.наложением шины.

Вариант 2.

- … - служит для изменения крутящего момента передаваемого от коленчатого вала двигателя к карданному валу .

1.сцепление

  - главная передача

  - коробка передач

2….. – служит для увеличения крутящего момента на ведущие колеса и передачи его от карданной передачи через дифференциал к полуосям сцепление.

    - главная передача

    - коробка передач

3. Для соединения поршня с шатуном служит:

1.поршневой палец

2.поршень

3.шатун

4. У шатуна сечение:

1. овальное

2.треугольное

3. двутавровое

5.В ГРМ с нижним расположением клапанов отсутствует

    - направляющая втулка

    - толкатель

    - штанга

    - сухарик

6.Частота   вращения распределительного вала при    запуске   двигателя   2   об/с составляет:

    - 1об/с.

    - 2об/с.

    - Зоб/с.

    - 4об/с.

7.Головки впускных клапанов имеют  …  диаметр, чем у выпускных.

1.больший

2. меньший

8.Распределительный вал двигателя за один рабочий цикл повернется на угол (0)

    - 90

    - 180

    - 360°

    - 720

9.На распределительном валу в 4-х цилиндровом двигателе имеется кулачков:

1.2

2.4

3.6

4.8.

10.При вытягивании рычага в кабине  тракториста жалюзи

    - открываются.

    - закрываются.

11.При температуре менее 70° жидкость циркулирует по … кругу.

    - малому

    - большому

12.Ремень вентилятора при правильной регулировки при действии на него силы в 3-4 кг прогибается на… мм.

    - 5-10

    - 12-20

    - 18-25

13.Основной клапан термостата открывается при температуре (0С) выше:

    - 70

    - 80

    - 60

14.Впрыск топлива через распылитель в цилиндр начинается

1. при движении поршня в верх в момент подхода к ВМТ.

2.в момент прихода поршня в ВМТ.

3.при движении поршня вниз в момент отхода из ВМТ.

15.Опережение впрыска измеряется

    - временем с момента начала впрыска топлива до момента окончания впрыска

    - временем с момента начала впрыска топлива до момента прихода поршня в ВМТ

3. углом поворота коленчатого вала с момента начала впрыска до момента окончания впрыска.

16.Упругие свойства сжатого воздуха используются в

    - камерах шин

    - рессорах

    - амортизаторах

17.Для поддержания надлежащего внешнего вида предназначено

1. ЕО.

    - ТО-1

    - ТО-2

    - СО

18.Для углубленной проверки технического состояния с целью выяснения неисправностей необходимо провести

    - ЕО.

    - ТО-1

    - ТО-2

    - СО

19.Для предупреждения отказов путем своевременного выполнения крепежных, регулировочных и других работ  необходимо    провести

    - ЕО.

    - ТО-1

    - ТО-2

    - СО

20.Наиболее трудоемко -

  - ЕО.

  - ТО-1

  - ТО-2

  - СО

21.Наименее трудоемко-

1. ЕО.

  - ТО-1

  - ТО-2

  - СО

22.В межсменное время необходимо выполнять

1. ЕО.

  - ТО-1

  - ТО-2

  - СО

23.Для проверки     зазоров       в клапанных   механизмах необходим:

1.набор плоских щупов.

2.пневматический пульверизатор.

3.динамометрическая рукоятка.

4.рычажно-плунжерный солидолонагнетатель.

24.Для смазывания листов рессор применяется

1.набор плоских щупов.

  - пневматический пульверизатор.

  - динамометрическая рукоятка.

  - рычажно-плунжерный солидолонагнетатель.

25.Единицы измерения зачения эффективности рабочих тормозов :

1.мм

2.рад

3.м/с2

4.в лошадиных силах.

5.об/мин

6.кг.с./с2

7.% уклона

26. Единицы измерения значение мощности двигателя :

1.мм

2.рад

3.м/с2

4.в лошадиных силах.

5.об/мин

6.кг.с./с2

7.% уклона

27.Единицы измерения значения компрессии в цилиндрах двигателя :

1.мм

2. рад

3.м/с2

4.в лошадиных силах.

5.об/мин

6.кг.с./с2

7.% уклона

28.Для изменения направления движения служит

1.сцепление

  - главная передача

  - ходовая часть

29.Пространство внутри цилиндра над поршнем при положении его в ВМТ :

  - объем камеры сгорания

  - рабочий объем цилиндра

  - полный объем  цилиндра

30… - воспринимает усилие передаваемые от поршней шатунам, и преобразует их в крутящий момент.

1.шатун

2.коленчатый вал

маховик

31.В маркировке аккумуляторной батареи 6СТ-60ЭМ:    6-это...

1.число пластин в полублоке

2.число аккумуляторов в батарее

3.напряжение одного аккумулятора

4.напряжение аккумуляторной батареи .

32.Передвижная раскряжевочно-сортировочная установка предназначена для:

1.раскряжевки.

2. сортировки.

3.раскряжевки и сортировки.

33. Для сплотки лесоматериалов на воде служат:

1. машины стоечного типа.

2.машины тросового типа.

3.машины стоечного, элеваторного и тросового типа.

34.Асфиксия- это:

1.остановка дыхания.

2.шоковое состояние.

3.удушение.

35.При переломе позвоночника необходимо:

1.доставить пострадавшего в больницу.

2.вызвать скорую помощь.

3.перенести в прохладное место, дать болеутоляющее.

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Балл (отметка) | Вербальный аналог |
| 90 – 100% | 5 | Отлично |
| 80 – 89% | 4 | Хорошо |
| 70 – 79% | 3 | Удовлетворительно |
| менее 70% | 2 | Неудовлетворительно |

  - ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

1.Как классифицируются двигатели внутреннего сгорания?

2.Из каких механизмов, основных деталей и узлов состоит двигатель внутреннего сгорания?

3.Каково назначение основных механизмов  и систем двигателей?

4.Как осуществляются рабочие циклы в четырехтактном дизельном двигателе и двухтактном карбюраторном двигателе?

5.Каковы основные характеристики двигателей трелевочных тракторов?

6. Каково назначение кривошипно-шатунного механизма?

7. Перечислите основные детали кривошипно-шатунного механизма.

8.Какова конструкция деталей Шатунно-поршневой группы?

9.Каково основное назначение коленчатого вала и маховика?

10.Каково назначение механизма газораспределения и его основных деталей?

11. Каково назначение и принцип работы декомпрессионного механизма дизельного двигателя?

12.Опишите фазы газораспределения.

13. Что такое порядок работы многоцилиндрового двигателя?

14. Каково назначение системы питания дизельных двигателей? Назовите основные ее элементы и принципы работы.

15. Как обеспечивается приготовление горючей смеси в дизельных двигателях?

16. Как работают топливоподкачивающий насос и топливный насос  высокого давления?

17. Как устроена и работает форсунка?

18.Как работает всережимный регулятор?

19.Как работает муфта опережения вспрыска?

20. Как работает  турбокомпрессор?

21. Какие системы смазки применяются на пусковых и дизельных двигателях?

22. В чем сущность центробежной очистки масла?

23. Из каких основных узлов и приборов состоит система смазки?

24.Как устроено и как работает реактивное масляная центрифуга?

25.К каким трущимся парам масло подается под давлением?

26. Для чего нужны клапаны в системе смазки двигателя?

27.В чем сущность различных способов охлаждения двигателя?

28.Почему применяется закрытая система охлаждения двигателя?

29.Как работает паровоздушный клапан?

30.Перечислите основные узлы, которые входят в систему жидкостного охлаждения двигателя.

31.Какое назначение имеет термостат и как он работает?

32. Из каких основных узлов состоит пусковой двигатель П-10УД  и как он работает?

33. Из каких основных узлов состоит  система питания карбюраторного пускового двигателя?

34. Как работают простейший карбюратор и карбюратор пускового двигателя?

35. Как работает  редуктор пускового двигателя?

36.Как работает  предпусковой  подогреватель?

37. Как устроено и  как работает  система зажигания пускового двигателя?

38.Какие источники тока используются на трелевочных тракторах?

39. Для чего предназначены и как работают рыле-регуляторы?

40. Как  устроено и как работает  аккумуляторная батарея?

41. Из чего состоит и как работает  электростартер?

42. как устроены и как работают генераторы?

43. Какие потребители электрической энергии вы знаете?

44.Из чего состоит и как работает объемная гидропередача?

45. Как устроены и как работают  шестеренные и аксиально-поршневые насосы и гидромоторы?

46.Как устроен и как работает гидроцилиндр?

47.Для чего предназначены, как устроены и как работают  гидрораспределители?

48. Для чего предназначены и как работают обратный клапан, гидрозамок, редукционный клапан, дроссель, фильтры, гидролинии.

49. Как устроен  и как работает  гидроусилитель?

50.Назовите основные детали и узлы тракторного сцепления.

51. Как работает  сцепление?

52.Каково назначение коробки передач?

53.Назовите основные узлы тракторных коробок передач.

54. Какое устройство в коробке передач не позволяет одновременно включить две передачи?

55.Какие основные узлы составляют задние мосты гусеничных тракторов?

56.В чем назначение главной передачи?

57. Какие типы механизмов поворота гусеничных тракторов вы знаете?

58.Перечислите основные агрегаты, входящие в ходовую систему гусеничного и колесного тракторов.

59. Каково назначение упругих элементов и амортизаторов?

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

Оценка   «5» ставится, если обучающийся:

1.  Отвечает без ошибок и /или/ допускает не более одной неточности.

2.  Соблюдает культуру устной речи;

Оценка   «4» ставится, если обучающийся:

1.  Отвечает на вопросы полностью, но допускает не более одной негрубой ошибки и одной неточности и /или/ не более двух неточностей.

2.  Соблюдает культуру речи.

Оценка   «3» ставится, если обучающийся:

1.  Правильно отвечает на 1/3 вопросов.

2. Допускает не более двух грубых неточностей, или не более одной грубой, одной негрубой неточности одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры речи. Если обучающийся отвечает на вопросы менее 1/3 ставится оценка   «2».

4.КОНТРОЛЬНО-Оценочные средства внеаудиторной самостоятельной работы

Методические рекомендации (указания) по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнения.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы по профессиональному  модулю являются:

-для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; использование аудио-и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.;

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности.

Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную работу по учебной дисциплине, осуществляется преподавателем:

- на изучение доступного для понимания материала отводится 1 час.

Самостоятельное изучение материала обучающимся  оценивается по следующим критериям:

 уровень освоения учебного материала.

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических, ситуационных задач.

 сформированность общеучебных умений.

 обоснованность и четкость изложения ответа.

 уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;

 уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

 уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить решение и его последствия;

 уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты действий;

 уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее.

Качество выполнения внеаудиторного самостоятельного изучения материала оценивается посредством текущего контроля с использованием балльно-рейтинговой системы. Текущий контроль – это форма планомерного контроля качества и объема приобретаемых обучающимся компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится на занятиях и во время консультаций преподавателя.

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

Оценка «отлично»-максимальное количество-100 баллов по каждому виду задания  обучающийся получает, если: обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания  обучающимся данного материала.

Оценка «хорошо»-70-89% от максимального количества баллов обучающийся получает, если: неполно (не менее 70 % от полного), но правильно изложено задание; при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания данного материала.

Оценка «удовлетворительно»-50-69 % от максимального количества баллов обучающийся получает, если: неполно (не менее 50 % от полного), но правильно изложено задание; при изложении допущена 1 существенная ошибка; знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки понятий; излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно»- 49 % и менее от максимального количества баллов обучающийся получает, если: неполно (менее 50 % от полного) изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки. В «0» баллов преподаватель вправе оценить выполнение студентом задание, если оно не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работ.

5.КОНТРОЛЬНО-Оценочные средства промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена по экзаменационным билетам, в состав которых входит  два теоретических вопроса.

Рекомендуемые вопросы промежуточной аттестации

- Классификация двигателей внутреннего сгорания.

- Общее устройство двигателя.

- Назначение и общее устройство КШМ.

- Устройство коленчатого вала.

- Устройство поршня.

- Устройство шатуна.

- Назначение и общее устройство ГРМ.

- Устройство распределительного вала.

- Устройство клапана.

- Проверка и регулировка теплового зазора.

- Рабочий цикл двигателя.

- Проверка состояния цилиндра поршневой группы.

- Назначение декомпрессионного механизма.

- Фазы газораспределения.

- Понятие «перекрытия клапанов».

- Назначение и общее устройство системы питания дизельных двигателей.

- Виды горючей смеси.

- Назначение, устройство и работа топливоподкачивающего насоса.

- Назначение и устройство топливного насоса высокого давления.

- Назначение и устройство муфты опережения впрыска.

- Назначение и устройство всережимного регулятора.

- Назначение, устройство и работа форсунки.

- Назначение, устройство и работа турбокомпрессора.

- Назначение и общее устройство системы смазки.

- Назначение и устройство центробежного фильтра очистки масла.

- Рабочая температура двигателя.

- Способы охлаждения двигателя.

- Назначение паровоздушного клапана.

- Назначение и устройство термостата.

- Назначение и устройство радиатора.

- Пусковой двигатель П-10УД.

- Простейший карбюратор.

- Редуктор пускового двигателя.

- Магнето.

- Источники тока.

- Назначение и устройство АКБ.

- Назначение и устройство стартера.

- Назначение и устройство генератора.

- Потребители электрической энергии.

- Шестеренный насос.

- Аксиально-поршневые гидромашины.

- Гидроцилиндры.

- Гидрораспределители..

- Элементы гидросистемы.

- Назначение и устройство сцепления.

- Назначение и устройство КПП.

- Задние мосты гусеничных тракторов.

- Назначение главной передачи.

- Типы механизмов поворота гусеничных тракторов.

- Подвеска тракторов.

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

Оценка   «5» ставится, если обучающийся:

1.  Отвечает без ошибок и /или/ допускает не более одной неточности.

2.  Соблюдает культуру устной речи;

Оценка   «4» ставится, если обучающийся:

1.  Отвечает на вопросы полностью, но допускает не более одной негрубой ошибки и одной неточности и /или/ не более двух неточностей.

2.  Соблюдает культуру речи.

Оценка   «3» ставится, если обучающийся:

1.  Правильно отвечает на 1/3 вопросов.

2. Допускает не более двух грубых неточностей, или не более одной грубой, одной негрубой неточности одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры речи. Если обучающийся отвечает на вопросы менее 1/3 ставится оценка   «2».

д6.ЛИТЕРАТУРА

Основные источники:

Учебники:

1.Зинин В.Ф. Технология и механизация лесохозяйственных работ: Учебник для нач. проф. образования/ В.Ф, Зинин, В.К, казаков, О.Г, Климов; Под ред. В.Г. Шаталова. – М.: Изд. центр «Академия», 2005 год.

2.Котиков В.М., Еремеев Н.С. ,Ерхов А.В. Лесозаготовительные и трелевочные машины: Учеб. для нач. проф. образования. - М.: Изд. центр «Академия», 2004год.

3.Машины для лесосечных работ: Учебник. для нач. проф. образования. -– М.: Изд. центр «Академия», 2006 год.

4.Покровский Б.С. Основы технологии сборочных работ: Учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2006год.

5.Родичев В.А. Тракторы: Учеб. для нач. про. Образование. – М.: Изд. центр «Академия», 2008 год

6.Техническое обслуживание и ремонт тракторов: учеб. пособие для нач. проф. образование/ Е. А. Пучинл, Л.И. Кушнарев, Н. А. Петрищев и др. - М.: Издательский центр «Академия»,2008 год.

Справочники:

1.Проничев Н.П. Справочник механизатора: Учебник. для нач. проф. образования. -– М.: Изд. центр «Академия», 2008 год.

2.Проничев Н.П. Справочник. Машины и оборудование лесозаготовок.: Учебник. для нач. проф. образования. -– М.: Изд. центр «Академия», 2006 год.

Дополнительные источники:

1.Горковенко А.В. Техническое обслуживание и ремонт лесозаготовительного оборудования. – М.: Лесн. пром-сть,1988

2.Обливин В.Н. Охрана труда на деревообрабатывающих предприятиях: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2007год.

3.Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2008 год.

Журналы:

1.Лесная промышленность
Редакция журнала "Лесная промышленнность"

2.Леспроминформ
Редакция журнала "ЛесПромИнформ"

3.Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии
Санкт-Петербургская лесотехническая академия им. С.М. Кирова

Интернет ресурсы:

1.Интернет-журнал «Лесопромышленник»

# WWW.LESOPROMYSHLENNIK.RU

2.Информационная система WOOD.RU

WWW.WOLD.RU

3.Лесозаготовительная техника.

WWW.LESOVOZ.newmail.ru

Приложение 2

Лист регистрации изменений

в фонде оценочных средств

ПМ.03 Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт

по специальности/профессии 15.01.09  Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин

(код, название)

| № п/п | Содержание изменений (раздел, пункт, страницы) | Основание для внесения изменений (новый учебный план, решение МО и т.д.) | протокол МО, Ф.И.О., подпись председателя | Дата введения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |