КОЗУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

краевое Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение

 «емельяновский дорожно-строительный техникум»

рабочая ПРОГРАММа 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

по профессии среднего профессионального образования:

	15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин.  


пгт Козулька, 2021 г

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии (профессиям) среднего профессионального образования (далее – СПО)151013.01 «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин»,утвержденный приказом Минобрнауки России №835 от 02.08.2013г., зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013г. № 29562

Организация - разработчик: 

Козульский филиал краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Емельяновский дорожно-строительный техникум»
Разработчики: 
Кропотов Сергей Дмитриевич – Мастер производственного обученияКозульского филиала краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Емельяновский дорожно-строительный техникум»
СОДЕРЖАНИЕ

	
	
	стр.

	1.
	ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

	4

	2.
	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

	8

	3.
	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

	49

	4.
	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

	56


1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин.  
1.2. Место рабочей программы учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной программы:
        Рабочая программа учебная практика входит в профессиональные модули и относится к профессиональному циклу.

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам  освоения  учебной практики
Приобретение первичных профессиональных навыков по профессиям: 

Машинист трелевочных машин, тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен достигнуть следующих результатов:
	ПМ


	ВПД
	Требования к знаниям, умениям и практическому опыту

	ПМ.02


	Управление трелевочными машинами различных конструкций их техническое обслуживание и ремонт.
	У1-осуществлять пуск и остановку механизмов и оборудования трелевочных машин;

У2-выполнять и устранять неисправности трелевочных машин;

У3-осуществлять техническое обслуживание и ремонт трелевочной машины и применяемого оборудования;
З1-устройство трелевочных машин различных систем, навесного и прицепного оборудования
З2-принцип работы двигателей трелевочных машин и правила их регулирования;

З3-агрегатные лесосечные машины, выполняемые операции, рабочее оборудование, правила эксплуатации, базовые тракторы для монтажа рабочего оборудования

З4-агрегатные лесосечные машины, выполняемые операции, рабочее оборудование, правила эксплуатации, базовые тракторы для монтажа рабочего оборудования; устройство пневмо-, гидро- и электрооборудования трелевочной машины, технические условия на 

трелевочных машин

ПО1-управления машинами различных систем, оснащенными навесным или прицепным технологическим оборудованием;
ПО2-выполнения отдельных или комплекса операций по валке леса, пакетированию, подбору и трелевке пакетов деревьев, пней, осмола лесохимической продукции на лесосеках, обрезке сучьев и раскряжевке на лесосеках и верхних лесоскладах, корчевке и подбору пней на лесосеках, верхних и промежуточных лесоскладах, трелевочных волоках

	ПМ.03


	Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт.
	У1-транспортировать все виды грузов  ( в том числе специальные и негабаритные) на лесосеках, лесопогрузочных пунктах, верхних, промежуточных и нижних складах;

У2-осуществлять погрузку и штабелевку древесины ( с выравниванием комлей) и осмола на лесопогрузочных пунктах, верхних и промежуточных складах;

У3-осуществлять погрузку и штабелевку древесины (с выравниванием комлей) и осмола на лесопогрузочных пунктах, верхних и промежуточных складах;

У4-производить очистку лесосек от порубочных остатков, сучьев и вершин деревьев;

У5-производить расчистку трасс под трелевочные волока, лесовозные усы и площадки под лесопогрузочные пункты, под верхние и промежуточные склады;

У6-выполнять работы на  береговой сплотке древесины и сброске леса на воду;

У7-осуществлять пуск и остановку применяемых машин, механизмов и оборудования, определять и устранять неисправности;
З1-устройство, правила эксплуатации и ремонта тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов;

З2-последовательность выполнения работпо разборке и сборке механизмов;

З3-устройство, принцип работы двигателя иправила его регулировки;электро-, пневмо- и гидрооборудования
трактора или тягача;

З4-правила движения и транспортировкигрузов по пересеченной местности и вполевых условиях;

З5-правила и способы оказания первойдоврачебной медицинской помощипострадавшим;
З6-методы и средства обеспечения безопасности при управлении и обслуживании лесозаготовительных машин и оборудования, правила ликвидации аварий.

ПО1-выполнения работ по трелевке леса тракторами

ПО2-выполнения работ по вывозке древесины с лесосек и верхних складов; управления тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных систем на подготовке и очистке лесосек;


Результатом освоения программы учебной практики являются освоение обучающимися ряда профессиональных компетенций:

	ПМ


	ВПД


	Профессиональные компетенции



	ПМ.02


	Управление трелевочными  машинами различных конструкций их техническое обслуживание и ремонт.
	ПК 2.1. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным технологическим оборудованием, при выполнении отдельных работ или комплекса операций по валке леса

ПК 2.2. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным технологическим оборудованием, при выполнении работ по пакетированию, подбору и трелевке пакетов деревьев, пней, осмола, лесохимической продукции на лесосеках, обрезке сучьев и раскряжевке на лесосеках и верхних лесоскладах.

ПК 2.3. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным технологическим оборудованием, при выполнении работ по корчевке и подбору пней на лесосеках, верхних и промежуточных лесоскладах, трелевочных волоках с выравниванием и подготовкой площадей.

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте трелевочных машин.
ОК1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2-Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3-Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы

ОК 4-Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного выполнения  профессиональных  задач

ОК 5-Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 6- Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

ОК 7-Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

	ПМ.03


	Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт.
	ПК 3.1. Управлять тракторами и тягачами различных конструкций при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса

ПК 3.2. Управлять сплоточными агрегатами различных конструкций при береговой сплотке древесины и сброске леса на воду

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание тракторов, тягачей, сплоточных агрегатов, участвовать во всех видах ремонта.
ОК1-Понимать сущность и социальную значимость своей

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2-Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3-Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы

ОК 4-Осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного выполнения  профессиональных  задач

ОК 5-Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6-Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

ОК 7-Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).


Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего – 648  часов, в том числе:

в рамках освоения ПМ 02 -  396 ч.

в рамках освоения ПМ 03 - 252 ч.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
	Вид учебной работы
	Количество часов

	
	Всего:
	1 курс
	2 курс
	3 курс

	
	
	2 семестр
	3 семестр
	4 семестр
	5 

семестр
	6
семестр

	Всего часов 
	648
	144
	108
	
	396
	-

	ПМ. 02  Управление машинами различных конструкций их техническое обслуживание и ремонт.
	396
	
	
	
	396
	-

	ПМ. 03  Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт.
	252
	144
	108
	-
	-
	

	Промежуточная аттестация         в форме дифференцированного зачета


2.1.  Тематический план и содержание учебной практики

профессионального модуля ПМ. 03  Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт.
	№ занятия
	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
	Учебная нагрузка (час.)
	Знания, умения, практический опыт
	Коды формирующие компетенции
	

	
	
	
	Максимальная
	
	Обязательная 

аудиторная
	
	
	

	
	
	
	
	Самостоятельная работа
	Теоретическая
	лабораторные и практические
	
	
	

	1
	2
	3
	
	
	
	4
	5
	6
	7
	8

	ПМ. 03 Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт
	Всего часов
	252
	
	
	252
	
	
	
	

	1 курс. 2семестр всего часов:
	144
	
	
	144
	
	
	
	

	
	Учебная практика
	ПМ. 03  Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МДК.03.01. Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов
	90
	
	
	90
	
	
	
	

	1
	Вводное занятие 
	     Ознакомление учащихся с мастерской; расстановка учащихся по рабочим местам.  Ознакомление учащихся с порядком получения и сдачи инструментов и приспособлений.

    Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и внутреннего распорядка в учебных мастерских.

     Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских

    Правила и нормы безопасности труда в учебных мастерских.
	6
	
	
	6
	
	
	
	

	2
	Разборка и сборка кривошипно-шатунного механизма
	Инструктаж по содержанию занятий ,

1. Разобрать кривошипно-шатунный механизм. 

2. Изучить устройство и проверить состояние его деталей.

3. Определять степень износа деталей.

1. Подбор поршневых колец по цилиндрам и по канавкам поршней.

2. Сборка поршня с шатуном.

3. Укладка коленчатого вала.

4. Подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников

5. Собрать кривошипно-шатунный механизм.

6. Затянуть резьбовые соединения, за-шплинтовать гайки.

7. Устранить обнаруженные дефекты сборки
	6
	
	
	6
	У.7

З.1.2.3.
	ОК1– ОК-5
	ПК 3.3
	

	3
	Разборка и сборка механизма газораспределителя
	Инструктаж по содержанию занятий , ор1 Разобрать механизм газораспределения.

2. Изучить устройство.

3. Снятие клапанных пружин.

4. Определить степень износа деталей при внешнем осмотре.

5. Определить степень износа при помощи приспособлений и мерительных инструментов.

6. Притирка клапанов ГРМ.

7. Проверить плотность посадки клапанов в гнезда.

8. Напрессовать шестерню распределительного вала.

9. Сборка механизма газораспределения.

10. Регулировка теплового зазора между клапанами и толкателями.

11. Проверка и регулировка осевого люфта распределительного вала ганизация рабочего места и безопасности труда
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	4
	Разборка и сборка декомпрессионного механизма
	организация рабочего места и безопасности труда

1 Разобрать декомпрессионный механизм.

2. Изучить его устройство.

3. Проверить состояние деталей.

4. Проверка работы декомпрессионного механизма.

5. Порядок регулировки декомпрессионного

 механизма
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	5
	Разборка и сборка отдельных приборов системы охлаждения
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда Изучить схему циркуляции охлаждающей жидкости в системе.

1. Снять и разобрать водяной насос двигателя.     

2. Изучить его устройство.

3. Определить степень износа деталей насоса, их замена.

4. Сборка водяного насоса и установка на двигатель.

5. Проверка термостата.

6. Регулировка натяжения ремней вентилятора.

7. Снятие и очистка радиатора системы охлаждения.

8. Ознакомиться с устройством сердцевины радиатора.

9. Снятие и установка шторки  радиатора.

10. Изучить механизм управления
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	6
	Разборка и сборка отдельных приборов системы смазки
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1.Разобрать масляный насос.

2. Изучить его устройство.

3. Определить степень износа деталей при внешнем осмотре.

4. Сборка масляного насоса.

5. Проверка производительности масляного насоса на стенде.

6. Регулировка редукционного и перепускного клапанов масляного насоса.

7. Разборка фильтров очистки масла.

8. Замена фильтров.

9. Разборка масляной центрифуги.

10. Промывка и сборка  масляной центрифуги.

11. Масляный радиатор. Снятие с трактора и его промывка
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	7
	Разборка и сборка отдельных приборов системы питания
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда1 Снятие с двигателя топливного насоса высокого давления (ТНВД).

2. Разборка ТНВД.

3. Изучить устройство, назначение деталей ТНВД.

4. Повести сборку ТНВД.

5. Провести испытания и регулировку ТНВД на стенде КО-1608

6. Регулировку ТНВД на момент начала впрыска топлива.

7. Регулировку ТНВД на количество и равномерность подачи топлива. 

1. Разборки регулятора частоты вращения коленчатого вала.

2. Изучить назначение, устройство деталей регулятора  частоты вращения коленчатого вала.

3. Провести сборку всережимного регулятора  частоты вращения коленчатого вала.

4. Регулировка числа оборотов двигателя с помощью винта регулятора частоты непосредственно на двигателе.

5. Рассмотреть работу регулятора 6. Изучить схему системы питания дизельных двигателей.  

 7. Снять фильтра грубой и тонкой очистки топлива.

8. Разобрать фильтра и ТННД.

9. Изучить устройство фильтров и ТННД 5. Произвести замену фильтров тонкой и грубой очистки.

10. Определить степень износа деталей ТННД.

11. Установка фильтров и ТННД на двигатель.

12. Проверка работы ТННД на двигателе

на различных режимах
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	8
	Разборка и сборка пусковых двигателей
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1. Разобрать пусковой двигатель ПД-10У.   

2. Изучить назначение, устройство деталей пускового двигателя (коленчатый вал, шатун, поршень, поршневые кольца, цилиндр, головка цилиндров).

3. Определить степень износа деталей.

4. Подбор поршневых колец по цилиндрам и по канавкам поршней.

5. Сборка поршня с шатуном (установка новой втулки, подбор поршневого пальца, развертка отверстия под поршневой палец).

6. Сборка пускового двигателя.

7. Установка пускового двигателя на основной двигатель.

8. Разборка передаточного механизма.

9.  Изучить назначение, устройство деталей  передаточного механизма.

10. Определить степень износа деталей.

11. Сборка передаточного механизма.

12. Затянуть резьбовые соединения, за-шплинтовать гайки.

13. Провести регулировочные работы.

14. Произвести пуск двигателя и проверить ра-боту.

15. Устранить обнаруженные дефекты сборки.

16.  Провести регулировочные работы карбюратора и передаточного механизма (длину тяги).
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	9
	Разборка и сборка коробок передач
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1. Разборка коробки перемены передач трактора ТТ-4М.

2. Изучить назначение, устройство деталей КПП.

3. Дефектовка деталей КПП.

4. Замена подшипников КПП

5. Сборка КПП.

6. Установка КПП на трактор

7. Разборка механизма блокировки передач.

8. Изучение назначения, устройство деталей механизма блокировки.

9. Изучить работу механизма блокировки.

10. Сборка механизма блокировки передач.

11. Проверка механизма блокировки передач в работе

12 Регулировочные работы механизма блокировки.

13. Устранение дефектов при сборке механизма блокировки.
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	10
	Разборка и сборка ходоуменьшителя
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1. Отсоединение реверс-редуктора от коробки переменных передач.

2. Разборка реверс-редуктора.

3. Изучить назначение, устройство деталей  реверс-редуктора.

4. Изучить работу реверс-редуктора.

5. Провести дефектов деталей  реверс-редуктора.

6. Сборка реверс-редуктора.

7. Установка  реверс-редуктора на коробку.

8. Проверка работы реверс-редуктора.

9. Устранение дефектов при сборке  реверс-редуктора.
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	11
	Разборка и сборка раздаточных коробок
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1.Изучить назначение раздаточной коробки

2.Разборка раздаточной коробки расположенной на стенде

3Изучить назначение устройство деталей раздаточной коробки 
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	12
	Разборка и сборка ведущих мостов
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда1. Отсоединение заднего моста от рамы трактора.

2. Установка заднего моста на опоры.

3. Отсоединение конечных передач от заднего моста.

4. Разборка планетарного механизма.

5. Изучить назначение, устройство деталей планетарного механизма.

6. Изучить работу планетарного механизма.

7. Провести дефектовку деталей планетарного механизма.

8. Сборка планетарного механизма в отсеке заднего моста.

9. Регулировка главной передачи.

10. Разборка тормоза планетарного механизма.

11. Изучить назначение, устройство деталей  тормоза планетарного механизма.

12. Провести дефектовку тормоза планетарного механизма (барабана, тормозных лент).

13. Сборка   тормоза планетарного механизма.

14. Регулировка тормоза планетарного механизма.

15. Разборка остановочного тормоза.

16. Изучить назначение, устройство деталей остановочного тормоза и механизма управления.

17. Изучить работу  остановочного тормоза и механизма управления тормозами.

18. Провести дефектовку деталей остановочного тормоза и механизма управления.

19. Сборка остановочного тормоза и механизма управления.

20. Регулировка остановочного тормоза и под-соединение тяг управления.
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	13
	Разборка и сборка электрооборудования
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1. Разборка генератора 15.3701

2. Изучение устройство деталей и узлов генератора.

3. Изучить назначение, устройство выпрямительного блока БПВ – 12 -100.

4. Сборка генератора 15.3701.

5. Изучить работу генератора 15.370.

6. Изучить неисправности генератора.

7. Проверить работу генератора на стенде, на тракторе.

8. Изучить привод генератора.

9. Регулировка натяжение ремня привода генератора.

10. Разборка стартера СТ – 362 А.

11. Изучить устройство деталей и узлов стартера.

12. Изучить привод стартера и втягивающего реле. 

13. Сборка стартера.

14. Проверка работы стартера на стенде.

15. Схема подключение стартера.

16. Установка стартера на пусковой двигатель.

17. Составление перечня неисправностей стартера.

18. Устранение неисправностей стартера
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	14
	Разборка и сборка ходовой части гусеничного трактора

Разборка и сборка отдельных приборов сплоточных агрегатов
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1. Изучить общее устройство ходовой системы трелевочного трактора ТТ -4М. 

2. Разборка каретки ходовой части.

3. Изучение устройства деталей кареток. Особое внимание уделить установке катков на оси.

4. Изучить уплотнение катков.

5. Сборка каретки на трактор.

6. Установка каретки на трактор. 

7. Устранить обнаруженные дефекты сборки.

8. Регулировка зазора в конических подшипниках

Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда1.  Изучить устройство захватнопакетирующего устройства

2.  Разборка захватнопакетирующего устройство.

3.    Выявление неисправностей   захватнопакетирующего устройство.

4. Изучить назначение, устройство деталей  захватнопакетирующего устройство.

5.  Изучить работу   захватнопакетирующего устройство.

6. Дефектовка деталей   при сборке.

7.  Сборка

захватнопакетирующего устройство.

8.  Устранение дефектов при сборке
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	15
	Разборка и сборка отдельных приборов гидрооборудования
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда1.Разборка шестеренных насосов  НШ – 10, НШ – 50 – 3- Л.

2. Изучить назначение, устройство деталей.

3. Изучить работу.

4. Сборка шестерных насосов.

5. Устранение дефектов при сборке.

6. Испытание шестеренных насосов на производительность и на максимальное давление на стенде.

7. Разборка гидроцилиндров щита и толкателя.

8. Изучить назначение устройство деталей гидроцилиндров.

9. Произвести замену уплотнений  гидроцилиндров.

10. Сборка гидроцилиндров.

11. Устранение дефектов при сборке.

12. Установка гидроцилиндров на трактор и проверка их работы
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	МДК.03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса
	54
	
	
	54
	
	
	
	

	16
	Подготовка трактора к работе по вывозке древесины с лесосек
	Техника безопасности при чекерной вывозке леса
	6
	
	
	6
	             У-1-6

З.-4

ПО -1-2
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.1
	

	17
	Подготовка трактора к работе по вывозке древесины с лесосек
	Техника безопасности при без                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                чекерной вывозке леса
	6
	
	
	6
	             У-1-6

З.-4

ПО -1-2
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.1
	

	18
	Подготовка трактора к работе по вывозке древесины с верхних складов;
	Техника безопасности при погрузке леса на подвижной состав.
	6
	
	
	6
	             У-1-6

З.-4

ПО -1-2
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.1
	

	19
	Подготовка трактора к работе на подготовке лесосек;  
	Техника безопасности при подготовке лесосеки к разработке.
	6
	
	
	6
	             У-1-6

З.-4

ПО -1-2
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.1
	

	20
	Подготовка трактора к работе на очистке лесосек;
	Техника безопасности при работе по очистке лесосек..
	6
	
	
	6
	             У-1-6

З.-4

ПО -1-2
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.1
	

	21
	Транспортировка все виды грузов (в том числе специальные и негабаритные) на лесосеках,
	Техника безопасности при вывозке леса Транспортировка на лесосеках
	6
	
	
	6
	             У-1-6

З.-4

ПО -1-2
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.1
	

	22
	Транспортировка все виды грузов (в том числе специальные и негабаритные) на, лесопогрузочных пунктах,
	Техника безопасности при вывозке леса Транспортировка на, лесопогрузочных пунктах,
	6
	
	
	6
	             У-1-6

З.-4

ПО -1-2
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.1
	

	23
	Транспортировка все виды грузов (в том числе специальные и негабаритные) на верхних, складах;
	Техника безопасности при вывозке леса Транспортировка на верхних, складах
	6
	
	
	6
	             У-1-6

З.-4

ПО -1-2
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.1
	

	24
	Транспортировка все виды грузов (в том числе специальные и негабаритные) на промежуточных складах;
	Техника безопасности при вывозке леса Транспортировка на промежуточных складах;
	6
	
	
	6
	             У-1-6

З.-4

ПО -1-2
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.1
	

	2 курс. 3 семестр  всего часов:
	108
	
	
	108
	
	
	
	

	ПМ. 03 Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МДК.03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса
	6
	
	
	6
	
	
	
	

	25
	Транспортировка все виды грузов (в том числе специальные и негабаритные) на нижних складах;
	Техника безопасности при вывозке леса Транспортировка на нижних складах;
	6
	
	
	6
	             У-1-6

З.-4

ПО -1-2
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.1
	

	
	МДК.03.03. Основы управления сплоточными агрегатами
	12
	
	
	12
	
	
	
	

	26
	Основы управления сплоточными агрегатами
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда 

осуществлять пуск и остановку применяемых машин, механизмов и оборудования,
	6
	
	
	6
	У 6-7
З 1-2

ПО 1-2
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.1-3.3
	

	27
	
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда выполнять работы на береговой сплотке древесины и сброске леса на воду;
	6
	
	
	6
	У 6-7

З 1-2

ПО 1-2
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.1-3.3
	

	
	МДК.03.04.

Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов
	90
	
	
	90
	
	
	
	

	28
	Ремонт двигателя.

Подготовка двигателя к ремонту
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1. Подготовка двигателя к ремонту.

1.1. Предварительный осмотр двигателя.

1.2. Мойка и чистка двигателя.

1.3. Разборка двигателя.

1.4. Определение дефектов и неисправностей деталей и узлов. Составление дефектной ведомости.

1.5. Ремонтопригодность.
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	29
	Ремонт двигателя.

Ремонт головки блока цилиндров
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1.Проверка технического состояния головки блока.

2. Гидравлическое испытание головки.

3. Ремонт клапанного гнезда.

4. Проверка состояния и восстановление упругих свойств клапанных пружин.

5. Притирка клапанов.

6. Установка клапанов в головку.

7. Восстановление резьбовых отверстий.
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	30
	Ремонт двигателя.

Ремонт шатунно-поршневой группы
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1. Проверка технического состояния шатунно-поршневой группы.

2. Подбор вкладышей по размеру шейки вала и по шатуну.

3. Установка вкладышей на двигатель.

4. Запрессовка втулки в верхнюю головку шатуна и развертывание ее под поршневой палец.

5. Подбор комплекта поршней по ремонтному размеру и массе.

6. Соединение поршня с шатуном.

7. Подгонка поршневых колец в стыках и по канавкам поршней.
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	31
	Ремонт двигателя. 

Ремонт системы охлаждения
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1. Проверка технического состояния системы охлаждения.

2. Гидравлическое испытание радиатора.

3. Осмотр радиатора после испытания.

4. Ремонт радиатора.

5. Проведение контрольного испытания радиатора.

6. Замена сальника водяного насоса.

7. Замена крыльчатки водяного насоса.

8. Приклепка лопастей вентилятора.

9. Балансировка вентилятора.

10. Проверка системы после ремонта.
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	32
	Ремонт двигателя.

Ремонт системы смазки
	. 

Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1. Проверка технического состояния системы смазки.

2. Разборка масляного насоса.

3. Определение дефектов и повреждений деталей.

4. Развертывание отверстий под втулки валика и колец шестерни.

5. Назначение резьбы ремонтного размера в отверстиях под болты крепления крышки масляного насоса и приемники масляного фильтра.

6. Восстановление валика насоса.

7. Подгонка отверстий под валики в шестернях масляного насоса.

8. Сборка масляного насоса.

9. Испытание насоса на стенде.

10. Проверка исправности масло проводов и масляных фильтров.

11. Ремонт маслопроводов.

12. Продувка маслопровода.

13. Испытание и регулировка масляных фильтров и клапанов системы смазки.


	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	33
	Ремонт двигателя ремонт системы питания  
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1..Разборка ТНВД 

2.Определение их комплектности, 3.Выявление трещин и отколов, 

4.Проверка состояния резьбы в их соединениях. 
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	34
	Ремонт ходовой части 

Ремонт кареток ходовой системы
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1. Замена уплотнений катков

2. Регулировка зазора в конических подшипниках опорных катков.

3. Подготовка катков к свар-ке, обработка после сварки.

4. Восстановление резьбовых отверстий на осях балансиров

5. Запрессовка втулок в главное балансиры и подгонка их по осям.

6. Сборка кареток после ремонта и проверки правильности сборки

Пригонка колец по поршню и цилиндру.
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	35
	Ремонт ходовой части 

Ремонт направляющего колеса, натяжного устройства
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1. Замена уплотнений  направляющего колеса.

2. Регулировка зазора в конических подшипниках направляющего колеса.

3. Правка кривошипов.

4. Замена винта натяжного устройства.

5. Регулировка натяжение гусеничной ленты.. 
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	36
	Ремонт ходовой части 

Ремонт коробки передач.
	. Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1. Подготовка корпуса коробки к заварке

2. Удаление заусенцев на шлицах и зубьев шестерен

3. Наварка вилок и обработка их после наварки

4. Проверка уровня, доливка масла в картере

5. Проверка герметичности и подтягивание крепления деталей

6. Замена подшипников коробки

7. Регулировка подшипников
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	37
	Ремонт ходовой части 

Ремонт раздаточной коробки
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1. Подготовка корпуса раздаточной коробки к заварке

2. Удаление заусенцев на шлицах и зубьев шестерен

3. Наварка вилок и обработка их после наварки

4. Проверка уровня, доливка масла в картере

5. Проверка герметичности и подтягивание крепления деталей

6. Замена подшипников раздаточной коробки

7. Регулировка подшипников
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	38
	Ремонт ходовой части 

Ремонт тормоза лебедки 
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1. Замена подшипников и стаканов уплотнения. 

2. Переклепка накладок и замена тормозной ленты.

3. Регулировка тормоза лебедки.

4. Ремонт механизма управления тормозом лебедки.
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	39
	Технического обслуживание трактора при эксплуатации трактора в особых условиях.
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1.  ТО трактора при эксплуатации впесчаных почв и повышенной запыленности воздуха.

2.ТО  трактора при эксплуатации в  условиях низких температур.

3.  Технического обслуживание при эксплуатации трактора на каменистом грунте.

4.    Технического обслуживание трактора при эксплуатации  в высокогорных условиях.
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	40
	Технического обслуживание при подготовке к хранению, в период хранения и при снятии.
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1. Выполнение работ и порядок их проведения при подготовке к хранению.

2. Выполнение работ и порядок их проведения при подготовке в период хранения.

3 Выполнение работ и порядок их проведения при снятии с хранения.

4. Дополнительные условия хранения специальных лесозаготовительных машин
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	41
	Техническое обслуживание при транспортировании.
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1. Выполнение работ и порядок их проведения при подготовке трактора к транспортированию.

2. Особенности подготовки к транспортировке специальных лесозаготовительных машин
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	42
	Дифференцированный зачет.
	6
	
	
	6
	             У.7

З.1.2.3.
	ОК1 – ОК-5
	ПК 3.3
	

	2.2.  Тематический план и содержание учебной практики

ПМ 02 Управление трелевочными машинами.


	№ занятия
	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
	Максимальная
	Учебная нагрузка (час.)
	Знания, умения, практический опыт
	Коды формирующие компетенции
	

	
	
	
	
	Самостоятельная работа
	Обязательная 

аудиторная
	
	ОК
	ПК
	

	
	
	
	
	
	Теоретическая
	лабораторные и практические
	
	
	
	

	3 курс. 5 семестр  всего часов:
	396
	
	
	396
	
	
	
	

	
	Учебная практика
	ПМ 02 Управление трелевочными машинами
	396
	
	
	396
	
	
	
	

	
	МДК.02.01. Устройствотрелевочных машин
	90
	
	
	90
	
	
	
	

	1
	Топливный насос высокого давления (ТНВД)
	1 Снятие с двигателя топливного насоса высокого давления (ТНВД).

2. Разборка ТНВД.

3. Изучить устройство, назначение деталей ТНВД.

4. Повести сборку ТНВД.

5. Провести испытания и регулировку ТНВД на стенде КО-1608

6. Регулировку ТНВД на момент начала впрыска топлива.

7. Регулировку ТНВД на количество и равномерность подачи топлива.
	6
	
	
	6
	ПО.1,ПО.2

У.1-У.3, 

З.1, З.3,


	ОК1 - ОК5
	ПК 2.1

ПК2.3
	

	2
	Разборка-сборка топливных фильтров и ТННД.
	1.Изучить схему системы питания дизельных двигателей.  

 2. Снять фильтра грубой и тонкой очистки топлива.

3. Разобрать фильтра и ТННД.

4. Изучить устройство фильтров и ТННД 

5. Произвести замену фильтров тонкой и грубой очистки.

6. Определить степень износа деталей ТННД.

7. Установка фильтров и ТННД на двигатель.

8. Проверка работы ТННД на двигателе

на различных режимах.
	6
	
	
	6
	ПО.1,ПО.2

У.1-У.3, 

З.1, З.3,


	ОК1 - ОК5
	ПК 2.1

ПК2.3
	

	3
	Разборка-сборка всережимного регулятора частоты вращения коленчатого вала
	1. Разборка  регулятора частоты вращения коленчатого вала.

2. Изучить назначение, устройство деталей регулятора  частоты вращения коленчатого вала.

3. Провести сборку всережимного регулятора  частоты вращения коленчатого вала.

4. Регулировка числа оборотов двигателя с помощью винта регулятора частоты непосредственно на двигателе.

5. Рассмотреть работу регулятора

 6. Изучить схему системы питания дизельных двигателей.  .

	6
	
	
	6
	ПО.1,ПО.2

У.1-У.3, 

З.1, З.3,


	ОК1 - ОК5
	ПК 2.1

ПК2.3
	

	4
	Разборка-

сборка форсунки и муфты опережения впрыска
	1. Разборка форсунки дизельного двигателя.

2. Изучить устройство, назначение деталей форсунки.

3. Произвести замену распылителя форсунки.

4. Провести испытание и регулировку форсунки с помощью прибора КП-1605. Регулировка форсунки на давление впрыска.

6. Проверка форсунки на равно-мерность и тонкость распыла, а также величину угла распыливания.

7. Установка форсунок на двигатель.

 8. Снятие муфты опережения впрыска с двигателя.

9. Разборка муфты.

10. Изучить устройство деталей муфты опережения впрыска.

11. Сборка муфты и установка на двигатель
	6
	
	
	6
	ПО.1,ПО.2

У.1-У.3, 

З.1, З.3,


	ОК1 - ОК5
	ПК 2.1

ПК2.3
	

	5
	Разборка-сборка         топливного бака топливных трубок высокого и низкого  давления карбюратора воз-душного фильтра
	1. Изучить схему системы питания карбюраторного двигателя ПД-10У.

2. Изучить схему работы карбюратора ПД-10У.

3. Разборка карбюратора.

4. Изучить назначение, устройство деталей  карбюратора.

5. Сборка  карбюратора и установка на пусковой двигатель.

6. Регулировка  карбюратора на малые обороты холостого хода.

7. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере.

8. Снятие воздушного фильтра с двигателя.


	6
	
	
	6
	ПО.1,ПО.2

У.1-У.3, 

З.1, З.3,


	ОК1 - ОК5
	ПК 2.1

ПК2.3
	

	6
	Разборка-сборка         топливного бака топливных трубок высокого и низкого  давления карбюратора воз-душного фильтра. 
	 9. Разборка воздушного фильтра.

10. Промывка фильтрующих элементов и замена масла.

11. Сборка возжигатель.

12. Снятие топливных баков основного двигателя (дизеля), а также пускового двигателя.

13. Изучить конструкцию топливных баков.

14. Установка  топливных баков на трактор.

15. Снять топливные трубки.

16. Проверить их герметичность.

17. Установить в определенной последовательности на двигатель с заменой уплотнительных шайб.

18. Проверить их герметичность соединений при прокачке топлива ТННД..
	6
	
	
	6
	ПО.1,ПО.2

У.1-У.3, 

З.1, З.3,


	ОК1 - ОК5
	ПК 2.1

ПК2.3
	

	7
	Разборка-сборка пускового двигателя ПД-10У
	Определение при помощи Д1, Д2

. 1. Разобрать пусковой двигатель ПД-10У.   

2. Изучить назначение, устройство деталей пускового двигателя (коленчатый вал, шатун, поршень, поршневые кольца, цилиндр, головка цилиндров).

3. Определить степень износа деталей.

4. Подбор поршневых колец по цилиндрам и по канавкам поршней.

5. Сборка поршня с шатуном (установка новой втулки, подбор поршневого пальца, развертка отверстия под поршневой палец).

6. Сборка пускового двигателя.

7. Установка пускового двигателя на основной двигатель.

8. Разборка передаточного механизма.

9.  Изучить назначение, устройство деталей  передаточного механизма.

10. Определить степень износа деталей.

11. Сборка передаточного механизма.

12. Затянуть резьбовые соединения, зашплинтовать гайки.

13. Провести регулировочные работы.

14. Произвести пуск двигателя и проверить работу.

15. Устранить обнаруженные дефекты сборки.

16.  Провести регулировочные работы карбюратора и переда-точного механизма (длину тяги).
	6
	
	
	6
	ПО.1,ПО.2

У.1-У.3, 

З.1, З.3,


	ОК1 - ОК5
	ПК 2.1

ПК2.3
	

	8
	Разборка-сборка редуктора пускового двигателя  ПД-10У  (двухскоростного)
	. Разобрать редуктор пускового двигателя.

2.  Изучить назначение, устройство деталей пускового двигателя.

3. Определить степень износа деталей редуктора и основные поломки.

4. Произвести Дефектовка дисков первой и второй передач с помощью мерительного инструмента.

5. Провести их замену.

6. Замена грузов механизма включения.

7. Сборка редуктора пускового двигателя.

8. Регулировка редуктора для работы на первой и второй переда-чах.

9. Установка редуктора на основной двигатель.

10. Проверка редуктора в работе.

11. Устранение дефектов при сборке и установке на двигатель.
	6
	
	
	6
	ПО.1,ПО.2

У.1-У.3, 

З.1, З.3,


	ОК1 - ОК5
	ПК 2.1

ПК2.3
	

	9
	Разборка-сборка муфты сцепления двигателя  А-01 и реверс редуктора
	1. Разборка муфты сцепления двигателя А-01.

2.  Изучить назначение, устройство деталей муфты сцепления.

3. Дефектовка деталей   муфты сцепления.

4. Промывка дисков муфты сцепления.

5. Сборка муфты сцепления на двигатель.

6. Выполнить проверочные работы по величине зазора между нажимным диском и накладкой ступицы тормоза.

7. Регулировка зазора между нажимным диском  и накладкой ступицы тормоза.

8.  Регулировка зазора между концами отжимных рычагов и упорным подшипником.

9. Проверка муфты сцепления в работе.

10. Устранение дефектов при сборке и установке на двигатель

11. Отсоединение реверс редуктора от коробки переменных передач.

12 Разборка реверс редуктора.

13 Изучить назначение, устройство деталей реверс-редуктора.

14. Изучить работу реверс-редуктора.

15. Провести дефектов деталей реверс-редуктора.

16. Сборка реверс-редуктора.

17. Установка реверс-редуктора на коробку.

18. Проверка работы реверс-редуктора.

19. Устранения дефектов при сборке реверс-редуктора.
	6
	
	
	6
	ПО.1,ПО.2

У.1-У.3, 

З.1, З.3,


	ОК1 - ОК5
	ПК 2.1

ПК2.3
	

	10
	Ремонт сцепления двигателя Разборка-сборка   коробки перемены передач и механизма блокировки
	. 

1. Разборка коробки перемены передач трактора ТТ-4М.

2. Изучить назначение, устройство деталей КПП.

3. Дефектовка деталей КПП.

4. Замена подшипников КПП

5. Сборка КПП.

6. Установка КПП на трактор

7. Разборка механизма блокировки передач.

8. Изучение назначения, устройство деталей механизма блокировки.

9. Изучить работу механизма блокировки.

10. Сборка механизма блокировки передач.

11. Проверка механизма блокировки передач в работе

12 Регулировочные работы механизма блокировки.

13. Устранение дефектов при сборке механизма блокировки..
	6
	
	
	6
	ПО.1,ПО.2

У.1-У.3, 

З.1, З.3,


	ОК1 - ОК5
	ПК 2.1

ПК2.3
	

	11
	Разборка-сборка колонки управления КПП и реверс-редуктором и карданной передачи
	1. Отсоединение колонки управления от тяг.

2. Снятие колонки управления с трактора.

3. Разборка колонки управления.

4. Изучить назначение, устройство деталей колонки управления.

5. Изучить электрические блокировочное устройство.

6. Сборка колонки управления.

7. Установка колонки управления на трактор.

8. Соединение колонки управления с переходным мостиком.

9. Проверка работы колонки управления.

10. Регулировочные работы. . 11Отсоединение карданных валов.

12. Изучить устройство малого и большого карданного валов.

13. Замена крестовин карданных валов.

14.Динамическая балансировка большого и малого карданных валов.

15. Установка карданных валов на трактор.
	6
	
	
	6
	ПО.1,ПО.2

У.1-У.3, 

З.1, З.3,


	ОК1 - ОК5
	ПК 2.1

ПК2.3
	

	12
	Разборка-сборка  планетарного  механизма  поворота     тормоза планетарного механизма остановочного тормоза механизма управлениятормозами
	1. Отсоединение заднего моста от рамы трактора.

2. Установка заднего моста на опоры.

3. Отсоединение конечных передач от заднего моста.

4. Разборка планетарного механизма.

5. Изучить назначение, устройство деталей планетарного механизма.

6. Изучить работу планетарного механизма.

7. Провести Дефектовка деталей планетарного механизма.

8. Сборка планетарного механизма в отсеке заднего моста.

9. Регулировка главной передачи.

10. Разборка тормоза планетарного механизма.

11. Изучить назначение, устройство деталей  тормоза планетарного механизма.

12. Провести дефектовку тормоза планетарного механизма (барабана, тормозных лент).

13. Сборка   тормоза планетарного механизма.

14. Регулировка тормоза плане-тарного механизма.

15. Разборка остановочного тормоза.

16. Изучить назначение, устройство деталей остановочного тормоза и механизма управления.

17. Изучить работу  остановочного тормоза и механизма управления тормозами.

18. Провести дефектовку деталей остановочного тормоза и механизма управления.

19. Сборка остановочного тормоза и механизма управления.

20. Регулировка остановочного тормоза и подсоединение тяг управления. 
	6
	
	
	6
	ПО.1,ПО.2

У.1-У.3, 

З.1, З.3,


	ОК1 - ОК5
	ПК 2.1

ПК2.3
	

	13
	Разборка-сборка приводов управления муфтой сцепления и тормозами заднего моста. Конечные передачи. Гидроусилитель привода управления.
	1. Отсоединение мостика управления от соединительных тяг и рычагов.

2. Снятие мостика управления.

3. Разборка  мостика управления.

4. Изучить назначение, устройство деталей  мостика управления.

5. Сборка  мостика управления и установка на трактор.

6. Регулировочные работы. . 7Отсоединение гидроусилителя от тяг и снятие его с трактора.

8. Разборка гидроусилителя.

9.  Изучить назначение, устройство деталей  гидроусилителя.

10. Изучить работу гидроусилителя.

11. Сборка  гидроусилителя.

12. Установка его на трактор и под-соединение тяг.. 

13Отсоединение конечной передачи от заднего моста и рамы.

14. Установка конечной передачи от опоры.

15. Разборка конечной передачи.

16. Изучить назначение, устройство деталей конечной передачи.

17. Изучить работу конечной передачи.

18. Сборка конечной передачи.             
	6
	
	
	6
	ПО.1,ПО.2

У.1-У.3, 

З.1, З.3,


	ОК1 - ОК5
	ПК 2.1

ПК2.3
	

	14
	Гидрооборудования трелевочного трактораТТ-4.
	Работа гидравлической системы машины ЛП-19А. 

Контроль за состоянием гидросистемы. Замена рабочей жидкости в гидросистеме.

Регулировка гидравлической системы. Внешние признаки неисправности гидросистемы, возможные неисправности, способы определения и устранения..             
	6
	
	
	6
	ПО.1,ПО.2

У.1-У.3, 

З.1, З.3,


	ОК1 - ОК5
	ПК 2.1

ПК2.3
	

	15
	Гидрооборудования трелевочного трактораТТ-4.
	Работа гидравлической системы машины ЛП-19А. 

Контроль за состоянием гидросистемы. Замена рабочей жидкости в гидросистеме.

Регулировка гидравлической системы. Внешние признаки неисправности гидросистемы, возможные неисправности, способы определения и устранения.. 

.
	6
	
	
	6
	ПО.1,ПО.2
У.1-У.3, 

З.1, З.3,

	ОК1 - ОК5
	ПК 2.1

ПК2.3
	

	
	МДК.02.02. Основы управления


трелевочнымимашинами и

безопасность

движения


	102
	
	
	102
	
	
	
	

	16
	Базовые тракторы, 
	Назначение,  область применения,  техническая характеристика машины правила эксплуатации.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2

	ОК1 – ОК7
	ПК 1.4

	

	17
	Агрегатные машины..
	Классификация ,выполняемые операции.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 1.4


	

	18
	Рабочее оборудование  машин ;ЛП-19А
	Назначение,  область применения,  техническая характеристика машины 


	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 1.4


	

	19
	Рабочее оборудование  машин ;ЛТ-72
	Назначение,  область применения,  техническая характеристика машины 
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	20
	Рабочее оборудование  машин ;ЛТ-65
	Назначение,  область применения,  техническая характеристика машины 
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	21
	Рабочее оборудование  машин ;ТТ-4
	Назначение,  область применения,  техническая характеристика машины.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	22
	Требования охраны труда при обучении вождению ЛП-19А

Ознакомление с органами управления ЛП-19А

Тренировка в перемещении рычагов и педалей
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

2.Приемы проверки наличия масла, охлаждающей жидкости и топлива в машине. 

Проведение ЕТО.

3.Правильная посадка машиниста на рабочем месте.

4. Ознакомление с органами управления и контрольно измерительными приборами.

5. Расположение в кабине.

6. Отработка приемов при неработающем двигателе: включение и выключение сцепления; включение и выключение различных передач; трогание машины с места и остановка машины.

7. Отработка приемов на работающем двигателе: освоение последовательности операций пуска пускового двигателя и дизеля; прогрев основного двигателя.

8. приемы включения передач, трогание машины с места, переключение передач, остановка машины.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	23
	Пуск двигателя и вождение ЛП-19А по прямой, с поворотом и задним ходом
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

2.Проведение ЕТО.

3.Пуск и прогрев двигателя.

4.Повторение операций трогания машины с места и остановки.

5.Вождение машины по прямой и с поворотами на I,  II и III передачах.

6.Вождение машины на косогоре. 

7.Остановка. 

8.Вождение на повышенной скорости по прямой дороге, по провешенной линии
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	24
	Выполнение работы рабочим оборудованием ЛП-19А
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

2.Подготовка машины к работе, проведение ЕТО.

3. Пуск и прогрев двигателя.

4.Работа с механизмом спиливания
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	25
	Выполнение работы рабочим оборудованием ЛП-19А
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

2.Подготовка машины к работе, проведение ЕТО.

3. Пуск и прогрев двигателя.

4.Опускание и подъем стрелы и рукояти

5.Работа с механизмом поворота.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК2.4


	

	26
	Выполнение работы рабочим оборудованием ЛП-19А
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

2.Подготовка машины к работе, проведение ЕТО.

3. Пуск и прогрев двигателя.

4. выполнения отдельных или комплекса операций по валке леса, пакетированию,. 

.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	27
	Выполнение работы рабочим оборудованием ЛТ-72
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

2.Приемы проверки наличия масла, охлаждающей жидкости и топлива в машине. 

Проведение ЕТО.

3.Правильная посадка машиниста на рабочем месте.

4. Ознакомление с органами управления и контрольно измерительными приборами.

5. Расположение в кабине.

6. Отработка приемов при неработающем двигателе: включение и выключение сцепления; включение и выключение различных передач; трогание машины с места и остановка машины.

7. Отработка приемов на работающем двигателе: освоение последовательности операций пуска пускового двигателя и дизеля; прогрев основного двигателя.

8. приемы включения передач, трогание машины с места, переключение передач, остановка машины.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	28
	Выполнение работы рабочим оборудованием ЛТ-72
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

2.Подготовка машины к работе, проведение ЕТО.

3. Пуск и прогрев двигателя.

4.Опускание и подъем стрелы и рукояти

5.Работа с механизмом поворота 

6.Погрузка и выгрузка пиломатерьяла. 


	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	29
	Выполнение работы рабочим оборудованием ЛТ-65
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

2.Приемы проверки наличия масла, охлаждающей жидкости и топлива в машине. 

Проведение ЕТО.

3.Правильная посадка машиниста на рабочем месте.

4. Ознакомление с органами управления и контрольно измерительными приборами.

5. Расположение в кабине.

6. Отработка приемов при неработающем двигателе: включение и выключение сцепления; включение и выключение различных передач; трогание машины с места и остановка машины.

7. Отработка приемов на работающем двигателе: освоение последовательности операций пуска пускового двигателя и дизеля; прогрев основного двигателя.

8. приемы включения передач, трогание машины с места, переключение передач, остановка машины..
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	30
	Выполнение работы рабочим оборудованием ЛТ-65
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

2.Подготовка машины к работе, проведение ЕТО.

3. Пуск и прогрев двигателя.

4.Опускание и подъем стрелы и рукояти

5.Работа с механизмом поворота 

6.Погрузка и выгрузка пиломатерьяла.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	31
	Выполнение работы рабочим оборудованием ТТ-4
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

2.Приемы проверки наличия масла, охлаждающей жидкости и топлива в машине. 

Проведение ЕТО.

3.Правильная посадка машиниста на рабочем месте.

4. Ознакомление с органами управления и контрольно измерительными приборами.

5. Расположение в кабине.

6. Отработка приемов при неработающем двигателе: включение и выключение сцепления; включение и выключение различных передач; трогание машины с места и остановка машины.

7. Отработка приемов на работающем двигателе: освоение последовательности операций пуска пускового двигателя и дизеля; прогрев основного двигателя.

8. приемы включения передач, трогание машины с места, переключение передач, остановка машины.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	32
	Выполнение работы рабочим оборудованием ТТ-4
	. 

Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

2.Приемы проверки наличия масла, охлаждающей жидкости и топлива в машине. 

Проведение ЕТО.

3.Правильная посадка машиниста на рабочем месте.

4. Ознакомление с органами управления и контрольно измерительными приборами.

5. Расположение в кабине.

6. Отработка приемов при неработающем двигателе: включение и выключение сцепления; включение и выключение различных передач; трогание машины с места и остановка машины.

7. Отработка приемов на работающем двигателе: освоение последовательности операций пуска пускового двигателя и дизеля; прогрев основного двигателя.

8. приемы включения передач, трогание машины с места, переключение передач, остановка машины..

.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	
	МДК.02.03. Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин
	204
	
	
	204
	
	
	
	

	33
	Ремонт приборов освещения
	Проверка состояний фар, подфарников,

плафона и стоп сигнала. 

 Проверка состояний действий переключателей и выключателей света, 

 Очистка рефлекторов, смена ламп. 

 Проверка и регулировка установки фар.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	34
	Ремонт контрольно-измерительных приборов 
	Проверка действий контрольно – измерительных приборов.

Замена и проверка на обрыв электрической цепи, приборов, связанных с датчиками и соединенных проводов, охлаждение, показания топлива, амперметра, давления масла, .
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	35
	Ремонт рам.
	Очистка рам.

Смена негодных траверс.

Участие в холодной правке рам,
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	36
	Ремонт рам.
	Правка кронштейна. 

Проверка качества ремонта.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	37
	Ремонт рычагов управления колонки управления.
	Проверить колонку управления в работе.

 Отремонтировать рычаги управления колонки управления.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	38
	Ремонт гидроусилителя привода управления
	Заменить уплотнительные резиновые кольца гидроусилителя привода управления.

 Заменить пружины гидроусилителя привода управления.

 Заменить чехлы гидроусилителя привода управления.

Восстановить резьбовые отверстия гидроусилителя привода управления.

 Очистить отверстия золотников и поршня гидроусилителя привода управления
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	39
	Ремонт планетарного механизма и остановочного тормоза заднего моста.
	 Разборка ведущих мостов

Выявление дефектов.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	40
	Ремонт планетарного механизма и остановочного тормоза заднего моста.
	. Отрегулировать тормоз планетарного механизма и остановочного тормоза заднего моста.

 Отрегулировать механизмы управления заднего моста.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	41
	Ремонт опорно-поворотное устройство
	Выявление дефектов. 

Замена гидромотора., 

замена упругой муфты

Проверка  и ремонт тормоза механизма поворота. 
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	42
	Ремонт стрелы, рукояти .
	Выявление дефектов. 

Замена оси шарнирного соединения 

стрелы и рукояти

Проверка  качества ремонта 
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	43
	Ремонт ЗСУ. 
	Выявление дефектов. 

Замена оси шарнирного соединения

ЗСУ с рукоятью. 

Проверка  качества ремонта 
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	44
	Ремонт механизма срезания.
	Выявление дефектов. 

Замена гидромотора

Замена пильной шины.. 

Проверка  качества ремонта 
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	45
	Ремонт механизма срезания.
	Выявление дефектов. 

Ремонт привода подачи режущего аппарата. Дросселя регулируемого.      

Ремонт устройства для автоматической подачи смазки. 

Проверка  качества ремонта 
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	46
	Ремонт рычагов управления колонки управления ЛП-19
	Проверить колонку управления в работе.

 Отремонтировать рычаги управления колонки управления.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	47
	Ремонт рычагов управления колонки управления ЛП-19
	Проверить колонку управления в работе.

 Отремонтировать рычаги управления колонки управления. Проверка  качества ремонта
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	48
	Ремонт кабины и капотов машины ЛП-19А.
	Визуальный осмотр кабины и капотов машины

Подготовка к сварки

Покраска.


	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	49
	Ремонт гидросистема машины ЛП-19А,
	Ремонт и замена рукавов высокого давления, трубопроводов, соединений


	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	50
	Ремонт гидросистема машины ЛП-19А,
	 Ремонт гидроцилиндров.

Ремонт и замена шестеренчатых насосов.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	51
	Ремонт гидросистема машины ЛП-19А,
	Ремонт и замена аксельно-поршневой гидромашины.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	52
	Ремонт гидросистема машины ЛП-19А,
	.Ремонт и замена сдвоенного аксельно-поршневого насоса с регулятором мощности.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	53
	Ремонт гидросистема машины ЛП-19А,
	Ремонт и замена аксельно-поршневых гидромоторов.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	54
	Ремонт кабины и капотов машины ЛП-72
	Визуальный осмотр кабины и капотов машины

Подготовка к сварки

Покраска.


	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	55
	Ремонт гидросистема машины ЛП-72
	Ремонт и замена рукавов высокого давления, трубопроводов, соединений. 


	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	56
	Ремонт гидросистема машины ЛП-72
	Ремонт гидроцилиндров.

Ремонт и замена шестеренчатых насосов.. 

Проверка качества ремонта. 
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	57
	Ремонт кабины и капотов машины ЛП-72
	Визуальный осмотр кабины и капотов машины

Подготовка к сварки

Покраска.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	58
	Ремонт гидросистема машины ЛП-65.
	Ремонт и замена рукавов высокого давления, трубопроводов, соединений. 


	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	59
	Ремонт гидросистема машины ЛП-65.
	Ремонт гидроцилиндров.

Ремонт и замена шестеренчатых насосов.. 

Проверка качества ремонта. 
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	60
	Ремонт гидросистема машины ТТ-4
	Ремонт и замена рукавов высокого давления, трубопроводов, соединений. 


	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	61
	Ремонт гидросистема машины ТТ-4
	Ремонт гидроцилиндров.

Ремонт и замена шестеренчатых насосов.. 

Проверка качества ремонта. 
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	62
	Технического обслуживание трактора при эксплуатации трактора в особых условиях.
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1.  ТО трактора при эксплуатации впесчаных почв и повышенной запыленности воздуха.

2.ТО  трактора при эксплуатации в  условиях низких температур.

3.  Технического обслуживание при эксплуатации трактора на каменистом грунте.

4.    Технического обслуживание трактора при эксплуатации  в высокогорных условиях.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	63
	Технического обслуживание при подготовке к хранению, в период хранения и при снятии.
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1. Выполнение работ и порядок их проведения при подготовке к хранению.

2. Выполнение работ и порядок их проведения при подготовке в период хранения.

3 Выполнение работ и порядок их проведения при снятии с хранения.

4. Дополнительные условия хранения специальных лесозаготовительных машин
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	64
	Техническое обслуживание при транспортировании..
	Инструктаж по содержанию занятий , организация рабочего места и безопасности труда

1. Выполнение работ и порядок их проведения при подготовке трактора к транспортированию.

2. Особенности подготовки к транспортировке специальных лесозаготовительных машин
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	65
	Основные виды топлива и сорта горючесмазочных материалов
	Назначение характеристики,       применяемость..
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	66
	Дифференцированный зачет.
	6
	
	
	6
	ПО.1,

У.1-У.3, 

З.4-З2


	ОК1 – ОК7
	ПК 2.4


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной практики предполагает наличие:

лаборатории

· устройство, техническое обслуживание и ремонт лесозаготовительных машин;
мастерские

     - слесарная

     - станочная
Полигоны
     - трактородром

     - учебная лесосека
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

Устройство, техническое обслуживание и ремонт лесозаготовительных машин:

· рабочие места по количеству обучающихся:

· комплект деталей, инструментов, приспособлений;

· комплект бланков технологической документации;

· комплект учебно-методической документации;

· наглядные пособия.

Технические средства обучения: 
     -    АРМ преподавателя
· мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук);

· лицензионное программное обеспечение профессионального назначения;
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

1.Рабочий двигатель А-01 в комплекте.

2.Двигатель А-01 в разрезе с навесным оборудованием.

3.Двигатель ПД-10У в разрезе.

4.Редуктор ПД-10У в разрезе.

5.Коробка перемены передач трактора ТТ-4М в разрезе.

6.Реверс-редуктор трактора ТТ-4М в разрезе.

7.Коробка раздаточная трактора ТТ-4М в разрезе.

8.Лебедка трактора ТТ-4М в разрезе.

9.Задний мост с конечными передачами трактора ТТ-4М в разрезе.

10.Рама ТТ-4М.

11.Ходовая система ТТ-4М.

12.Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма.

13.Комплект деталей газораспределительного механизма.

14.Комплект деталей системы охлаждения.

15.Комплект деталей смазочной системы.

16.Комплект деталей системы питания.

17.Насос НШ-50Л.

18.Насос НШ-100Л.

19.Сцепление двигателя А-01.

20.Набор деталей контрольно-измерительных приборов электрооборудования трактораТТ-4М.

21.Комплект сборочных единиц источников и потребителей системы электрооборудования (генератор, аккумуляторная батарея, фара, звуковой сигнал).

22.Макет трактора Т-130.

23.Коробка перемены передач трактора Т-130.

24.Сдвоенный аксиально-поршневой насос на поворотном стенде.

25.Распределители секционного типа ЛП-19А.

26.Центральный гидроколлекторЛП-19А.

27Макет механизма передвижения машины ЛП-19А.

28.Карданные валы трактора ТТ-4М.

29.Комплект плакатов:

29.1.Устройство трелевочного трактора ТТ-4М

29.2.Устройство бесчокерной трелевочной машины ЛП-18Г

29.3.Устройство валочно-пакетирующей машины ЛП-19А

29.4.Устройство трелевочной машины ЛТ-154

29.5.Устройство челюстного погрузчика ЛТ-65Б

29.6.Устройство штабелер-погрузчика ЛТ-72А

29.7.Устройство сучкорезной машины ЛП-33А

29.8.Устройство валочно-трелевочной машины ЛП-49

29.9.Устройство валочно-трелевочной машины ВМ-4А

Оборудование общего назначения и  технические  средства  обучения:

1.Стенд гидравлической системы  ЛТ-65Б (электрический)

2.Стенд по охране труда и пожарной безопасности

3.Стенд по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях

4.Стенд по устройству трелевочной машины ЛП-18Г

5.Стенд по устройству трактора К-701

6.Стенд «Знай и умей»

7.Стенд для проверки форсунок на распыл.

8.Аптечка первой медицинской помощи.

Перечень  материально-технического обеспечения.

               (инструменты и оборудование)
            Слесарный   набор №1

1.Комплект ключей гаечных от 8 мм-41 мм.

2.Комплект ключей торцовых Г-образных со сменной головкой от 8 мм-41 мм.

3.Комплект напильников.

4.Комплект ключей торцовых коловоротных со сменной головкой от 8 мм до 36 мм.

5.Молоток слесарный А 5, А 7.

6.Зубило слесарное 15 мм.

7.Бородок слесарный 6 мм.

8.Плоскогубцы комбинированные 175 мм.

9.Круглогубцы 150 мм.

10.Отвертка 200*1,0 мм.

11. Уголок слесарный 150*200 мм.

12.Рычаги L=400 мм и L=600 мм.

13.Кернер.

Приспособления и оборудование:
1.Ключ специальный: МП-3722/52.

2.Динамометрический ключ.

3.Съемник трехлапчатый.

4.Наставка пустотелая dm=30 мм. L=200 мм.

5.Выколотка d = 10 мм.

6.Съемник для выпресовки гильз.

7.Пресс реечный 3т.

8.Приспособление для выпрессовки поршневых пальцев.

9.Приспособление для снятия и установки клапанных пружин.

10.Тиски Б-2.

11.Цепь-схватка МП-3722/60.

12.Щуп 0,05 – 1,0 мм., щуп ленточный.

13.Штангенциркуль от 0-250 мм.

14.Микрометр от 0-150 мм.

15.Молоток с медным бойком 500 гр.

16.Насос воздушный ручной.

17.Ванна РО-5009.

18.Молоток деревянный.

19.Ключ для форсунок.

20.Линейка металлическая.

21.Ломики:лапчатый, монтажный.

22.Ванна для мойки деталей.

23.Щетка.

24.Обтирочный материал.

25.Тара РП-1620.

26.Выколотка с медным наконечником d=50 мм L= 100 мм.

27.Ключ специальный для регулировки клапанов 14 мм.

28.Динамометр пружинный.

29.Шприц.

30.Масляный нагнетатель.

31.Ареометр аккумуляторный.

32.Нагрузочная вилка.

33.Автостетоскоп.

34.Приспособление для определения давления КИ – 8913Б; КИ -5472.

35.Индикатор загрязненности полноточной масляной центрифуги КИ – 9912.

36.Устройство для определения зазора в клапанах КИ 9918.

37.Приспособление для проверки форсунок КИ 9917.

38.Устройство для проверки натяжения ремней КИ 13918.

39.Секундомер.

40.Устройство для определения технического состояния гидросистем КИ 5473.

41.Устройство для проверки контрольно-измерительных приборов Э 204.

41.переносной вальтамперметр КИ -1093.

42.Приспособление для проверки зазоров в подшипниках КИ 4850.

43.Заправочный агрегат 03 1926.

44.Измеритель мощности ИМД-Ц.

45.Динамометр ДПУ-0,02-2 (рычаги управления).

46.Рулетка.

47.Устройство для проверки герметичности впускного воздушного тракта КИ-             4870.

48.Определитель момента начала топливоподачи и фаз газораспределения КИ – 13902.

49.Домкрат 12 т.

50.Стенд КИ 521М.

51.Передвижная тележка с комплектом оборудования и инструмента для технического обслуживания тракторов ПИМ -5277.

52.Монтерский нож.

53.Лежак.

54.Кувалда.

55.Зарядное устройство.

56.Резиновая груша.

57.Стеклянная тара.

58.Резиновые перчатки и фартук.

59.Защитные очки.

60.Шпильковерт.

61.Приспособление для снятия и установки поршневых колец МП-37 22/15.

62.Приспособление для запрессовки и выпрессовки втулок распределительного вала.

63.Метчики с метчикодержателями.

64.Плашки с держателями.

65.Паяльная лампа.

66.Шлифовальная машинка.

67.Часовой индикатор.

68.Нутромер от 30 мм. До 130 мм.

69.Стенд 132.129.0794.

70.Переносной манометр с пределами измерения от 0 до 250 кгс/см2.

71.Стенд КИ-4815м.

72.Вертикально-сверлильный станок.

73.Сварочный аппарат.

74.Компрессор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники: 

1.Зинин В.Ф. Технология и механизация лесохозяйственных работ: Учебник для нач. проф. образования/ В.Ф, Зинин, В.К, казаков, О.Г, Климов; Под ред. В.Г. Шаталова. – М.: Изд. центр «Академия», 2005 год.
2.Котиков В.М., Еремеев Н.С. ,Ерхов А.В. Лесозаготовительные и трелевочные машины: Учеб.для нач. проф. образования. - М.: Изд. центр «Академия», 2004год.

3.Машины для лесосечных работ: Учебник. для нач. проф. образования. -– М.: Изд. центр «Академия», 2006 год.

4.Покровский Б.С. Основы технологии сборочных работ: Учеб.пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2006год.

5.Родичев В.А. Тракторы: Учеб.для нач. про. Образование. – М.: Изд. центр «Академия», 2008 год

6.Техническое обслуживание и ремонт тракторов: учеб.пособие для нач. проф. образование/ Е. А. Пучинл, Л.И. Кушнарев, Н. А. Петрищев и др. - М.: Издательский центр «Академия»,2008 год.

Справочники:

1.Проничев Н.П. Справочник механизатора: Учебник. для нач. проф. образования. -– М.: Изд. центр «Академия», 2008 год.

2.Проничев Н.П. Справочник. Машины и оборудование лесозаготовок.: Учебник. для нач. проф. образования. -– М.: Изд. центр «Академия», 2006 год.

Дополнительные источники:

1.Горковенко А.В. Техническое обслуживание и ремонт лесозаготовительного оборудования. – М.: Лесн. пром-сть,1988

2.Обливин В.Н. Охрана труда на деревообрабатывающих предприятиях: учеб.пособие для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2007год.

3.Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2008 год.

Журналы:

1.Лесная промышленность
Редакция журнала "Лесная промышленнность"
2.Леспроминформ
Редакция журнала "ЛесПромИнформ"
3.Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии
Санкт-Петербургская лесотехническая академия им. С.М. Кирова
Интернет ресурсы:
1.Интернет-журнал «Лесопромышленник»

WWW.LESOPROMYSHLENNIK.RU
2.Информационная система WOOD.RU
WWW.WOLD.RU
3.Лесозаготовительная техника.

WWW.LESOVOZ.newmail.ru
3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Мастера производственного обучения: наличие 4–5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

     Контроль и оценка результатов освоения ПМ. 03 Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт осуществляется преподавателем и мастером производственного обучения в процессе проведения лабораторно-практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, учебной  и производственной практики
	Раздел (тема) учебной дисциплины
	Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
	Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения

	1
	2
	3

	МДК 03.01.  Устройство тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов
	Уметь: различать агрегатные машины; объяснить назначение рабочего оборудования машин.

Знать: устройство, правила эксплуатации и ремонта тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов; последовательность выполнения работ по разборке и сборке механизмов; устройство, принцип работы двигателя и правила его регулировки;  электро-, пневмо- и гидрооборудование трактора или тягача.
	Текущий контроль:

- выполнение индивидуальных заданий;

- оценивание выполнения практических работ

	МДК 03.02. Основы управления тракторами и тягачами при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса
	 Практический опыт: выполнения работ по трелевке леса тракторами; выполнения работ по вывозке древесины с лесосек и верхних складов; управления тракторами, тягачами и спло​точными агрегатами различных систем на подготовке и очистке лесосек.
уметь: транспортировать все виды грузов (в том числе специальные и негабаритные) на лесосеках, лесопогрузочных пунктах, верхних, промежуточных и нижних складах; осуществлять погрузку и штабелевку древесины (с выравниванием комлей) и осмола на лесопогрузочных пунктах, верхних и промежуточных складах; производить очистку лесосек от порубочных остатков, сучьев и вершин деревьев; производить расчистку трасс под трелевочные волока, лесовозные усы и площадки под лесопогрузочные пункты, под верхние и промежуточные склады.

 Знать: устройство, правила эксплуатации и ремонта тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов; последовательность выполнения работ по разборке и сборке механизмов; устройство, принцип работы двигателя и правила его регулировки; электро-, пневмо- и гидрооборудование трактора или тягача; правила движения и транспортировки грузов по пересеченной местности и в полевых условиях.
	Текущий контроль:

- выполнение индивидуальных заданий;

- оценивание выполнения практических работ

	МДК.03.03. Основы управления сплоточными агрегатами
	  Практический опыт: управления тракторами, тягачами и спло​точными агрегатами различных систем на подготовке и очистке лесосек.
уметь: выполнять работы на береговой сплотке древесины и сброске леса на воду; осуществлять пуск и остановку применяемых машин, механизмов и оборудования, определять и устранять неисправности.
знать: устройство, правила эксплуатации и ремонта тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов; последовательность выполнения работ по разборке и сборке механизмов; устройство, принцип работы двигателя и правила его регулировки;
	Текущий контроль:

- выполнение индивидуальных заданий;

- оценивание выполнения практических работ

	МДК.03.04. Техническое обслуживание и ремонт тракторов, тягачей и сплоточных агрегатов
	уметь: осуществлять пуск и остановку применяемых машин, механизмов и оборудования, определять и устранять неисправности.
знать: правила и способы оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим; методы и средства обеспечения безопасности при управлении и обслуживании лесозаготовительных машин и оборудования, правила ликвидации аварий
	Текущий контроль:

- выполнение индивидуальных заданий;

- оценивание выполнения практических работ


	Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ПК3.1 Управлять тракторами и тягачами различных конструкций при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса.
	- транспортировка всех видов грузов (в том числе специальных и негабаритных) на лесосеках, лесопогрузочных пунктах, верхних, промежуточных и нижних складах;

- осуществление погрузки и штабелевки древесины (с выравниванием комлей) и осмола на лесопогрузочных пунктах, верхних и промежуточных складах;

- осуществление очистки лесосек от порубочных остатков, сучьев и вершин деревьев;

- осуществление расчистки трасс под трелевочные волока, лесовозные усы и площадки под лесопогрузочные пункты, под верхние и промежуточные склады;

-  выполнение работ по трелевке леса тракторами;

- выполнение работ по вывозке древесины с лесосек и верхних складов;

-осуществление пуска и остановки применяемых машин, механизмов и оборудования 
	Оценка качества выполнения работ на всех этапах при подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса

	ПК3.2 Управлять сплоточными агрегатами различных конструкций при береговой сплотке древесины и сброске леса на воду.
	-выполнение работ на береговой сплотке древесины и сброске леса на воду;

-осуществление пуска и остановки применяемых машин, механизмов и оборудования
	Оценка качества выполнения работ

	ПК3.3 Осуществлять техническое обслуживание тракторов, тягачей, сплоточных агрегатов, участвовать во всех видах ремонта.
	- определение и устранение неисправностей;
· соблюдение техники  безопасности при техническом обслуживании и ремонте тракторов, тягачей, сплоточных агрегатов;

· демонстрация навыков технического обслуживания и ремонта тракторов, тягачей, сплоточных агрегатов;
	Оценка качества выполнения работ по техническим обслуживаниям

Оценка последовательности проведения сборочных и разборочных работ


    Контроль и оценка результатов освоения ПМ. 02 Управление трелевочными машинами различных конструкций, их техническое обслуживание и ремонт осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, учебной  и производственной практики
	Раздел (тема) учебной дисциплины
	Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
	Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения

	1
	2
	3

	МДК 02.01.  Устройство трелевочных машин
	Уметь: различать агрегатные машины, объяснять назначение рабочего оборудования машин.

Знать: устройство трелевочных машин различных систем, навесного и прицепного оборудования; 
принцип работы двигателей трелевочных машин и правила их регулирования; агрегатные лесосечные машины, выполняемые операции, рабочее оборудование, правила эксплуатации, базовые тракторы для монтажа рабочего оборудования; 

устройство пневмо-, гидро- и электрооборудования трелевочной машины, технические условия на регулирование узлов и механизмов трелевочных машин, их эксплуатационные данные.
	Текущий контроль:

- выполнение индивидуальных заданий;

- оценивание выполнения практических работ

	МДК 02.02.  Основы управления трелевочными машинами и безопасность движения
	Практический опыт: управления машинами различных систем, оснащенными навесным                                          или прицепным технологическим оборудованием;

выполнения отдельных или комплекса операций по валке леса,                     пакетированию, подбору и трелевке пакетов деревьев, пней, осмола, лесо​химической продукции на лесосеках, обрезке сучьев и раскряжевке на лесосеках и верхних лесоскладах, корчевке и подбору пней на лесосеках, верхних и промежуточных лесоскладах, трелевочных волоках.

Уметь: осуществлять пуск и остановку механизмов и оборудования трелевочных машин.

Знать: способы выполнения лесосечных работ; способы выполнения лесосечных работ; правила движения и транспортировки на промежуточных лесоскладах, на лесосеках, трелевочных волоках с выравниванием и подготовкой площадей;

	Текущий контроль:

- выполнение индивидуальных  заданий;

- оценивание выполнения практических работ

	МДК.02.03. Техническое обслуживание и ремонт трелевочных машин.
	Уметь: выявлять и устранять неисправности трелевочных машин; осуществлять техническое обслуживание и ремонт трелевочной машины и применяемого оборудования.

Знать: виды технических обслуживаний; основные понятия технического обслуживания и ремонта машин; систему проведения ТО и ремонта; основные виды топлива и сорта горюче​смазочных материалов
	Текущий контроль:

- выполнение индивидуальных  заданий;

- оценивание выполнения практических работ



	Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ПК .2.1.Управлять трелевочными машинами,  оснащенными навесными или прицепным технологическим оборудованием, при выполнении отдельных работ или комплекса операций по валке леса.


	- качество выполненных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;

- применение рациональных приемов труда при выполнении производственных операций при управлении трелевочными машинами;

- уверенность и точность при управлении трелевочными машинами;

- умение использовать теоретические знания при управлении трелевочными машинами;

- уровень практических умений, продемонстрированных  при управлении трелевочными машинами;

- умение экономно использовать расходные материалы (ГСМ);

- соблюдение мер безопасности при управлении трелевочными машинами;

- точность выполнения требований трудовой дисциплины при управлении трелевочными машинами;
	Текущий контроль:

- выполнение индивидуальных  заданий;

-оценивание выполнения практических работ

	ПК 2.2. Управлять трелевочными машинами, оснащенным или прицепным технологическим оборудованием, при выполнении работ по пакетированию, подбору и трелевке пакетов деревьев, пней, осмола, лесохимической продукции на лесосеках, обрезке сучьев и раскряжевке на лесосеках и верхних лесоскладах.
	- качество выполненных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;

- применение рациональных приемов труда при выполнении производственных операций при управлении трелевочными машинами;

- уверенность и точность при управлении трелевочными машинами;

- умение использовать теоретические знания при управлении трелевочными машинами;

- уровень практических умений, продемонстрированных  при управлении трелевочными машинами;

- умение экономно использовать расходные материалы (ГСМ);

- соблюдение мер безопасности при управлении трелевочными машинами;

- точность выполнения требований трудовой дисциплины при управлении трелевочными машинами;
	Текущий контроль:

- выполнение индивидуальных  заданий;

-оценивание выполнения практических работ

	ПК 2.3. Управлять трелевочными машинами, оснащенными навесным или прицепным технологическим оборудованием, при выполнении работ по корчевке и подбору пней на лесосеках, верхних и промежуточных лесоскладах, трелевочных волоках с выравниванием и подготовкой площадей.
	- качество выполненных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;

- применение рациональных приемов труда при выполнении производственных операций при управлении трелевочными машинами;

- уверенность и точность при управлении трелевочными машинами;

- умение использовать теоретические знания при управлении трелевочными машинами;

- уровень практических умений, продемонстрированных  при управлении трелевочными машинами;

- умение экономно использовать расходные материалы (ГСМ);

- соблюдение мер безопасности при управлении трелевочными машинами;

- точность выполнения требований трудовой дисциплины при управлении трелевочными машинами;
	Текущий контроль:

- выполнение индивидуальных  заданий;

-оценивание выполнения практических работ

	ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте трелевочных машин.
	- соблюдение техники  безопасности при техническом обслуживании и ремонте трелёвочных машин  их агрегатов и систем;

 - правильность выполнения планово предупредительной системы технического обслуживания и ремонта трелёвочных машин;

·  - демонстрация навыков технического обслуживания и ремонта трелёвочных машин  , его агрегатов и систем;
- выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении технического обслуживания и ремонта трелёвочных машин  
	Текущий контроль:

- выполнение индивидуальных  заданий;

-оценивание выполнения практических работ


Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

	Результаты 

(освоенные общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	· Наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения

· демонстрация интереса к будущей профессии
· активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности;
	Оценка возможностей и проявляемого интереса к изучению материала

	ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
	· правильный выбор и применение способов решения профессиональных задач в области технического обслуживания и ремонта автомобиля;

· демонстрация правильной последовательности выполнения действий во время выполнения лабораторных, практических работ, заданий во время учебной, производственной практики;
	Проверка на соответствие нормативам и последовательности выполнения тех или иных видов работ

Оценка выполнения лабораторных и практических работ



	ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
	· решение стандартных профессиональных задач в области собственной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта;
· самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 
	Оценка результата выполненной работы



	ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
	· эффективный поиск необходимой информации;
· использование различных источников, включая электронные
	Оценка результатов поиска необходимой информации

	ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	· демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
· работа с различными  прикладными  программами
	Оценка количества и качества используемых информационно-коммуникационных технологий

	ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
	· взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения
	Оценка качества общения

	ОК7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
	· демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности.
	Оценка использования профессиональных навыков в подготовке к службе в Вооруженных силах РФ


PAGE  
2

