МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«Емельяновский дорожно-строительный техникум»

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

- ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

«35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства_»_

(код и наименование направления подготовки)

| Рассмотрено на заседании МК_________________ протокол №___ от «___»__________20__ г., Председатель МК ____________/Гонштейн В.Г. (подпись) И.О.Фамилия |  |
| --- | --- |

Замятино

Фонд оценочных средств составлен в соответствии с рабочей программой, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

(код и наименование специальности)

по учебной дисциплине _Учебная практика______________

Составитель: Котов Иван Валерьевич - Мастер производственного обучения Емельяновского дорожно-строительного техникума

(Ф.И.О., должность)

# СОДЕРЖАНИЕ

| # Общие положения………………………………… 4 |  |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ фонда оценочных средств……………………………………………….…..6 |  |
| # 3. ОЦЕНОЧНЫЕ средства текущего контроля………………………………………………..…..10 3.1 ПРактические и лабораторные работы (критерии .оценки)………………………………..….….10 3.2 Текущий контроль…………………………...……..11 3.3 Критерии оценки устных и письменных ответов……………………………………………………….........15 |  |
| # ОЦЕНОЧНЫЕ средства внеаудиторной самостоятельной работы и критерии оценок………………………………………………….....17 |  |
| # ОЦЕНОЧНЫЕ средства промежуточной аттестации и критерии оценок…………………………….………………………17 |  |
| # Литература………………………………………………35 - ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………..36 |  |

1. Общие положения

Результатом освоения учебной дисциплины «Учебная практика» являются освоенные умения и усвоенные знания, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине –Дифференцированный зачет. В соответствии с учебным планом

| Курс, семестр | Промежуточная аттестация | Форма проведения |
| --- | --- | --- |
| 1курс,2 семестр | Дифференцированный зачет | Тест |
| 2 курс,3 семестр | Дифференцированный зачет | Тест |
| 2 курс,4 семестр | Дифференцированный зачет | Тест |

Итогом дифференцированного зачета является качественная оценка в баллах от 1 до 5.

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке:

В результате контроля и оценки по учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

У.1 - комплектовать машинно- тракторные агрегаты для проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве;

У.2 - выполнять агротехнические и агрохимические работы машинно- тракторными агрегатами на базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными комбайнами;

У.3 -выполнять технологические операции по регулировке машин и механизмов;

У.4 -перевозить грузы на тракторных прицепах контролировать погрузку, размещение и закрепление на них перевозимого груза;

У.5 - выполнять работы средней сложности по периодическому техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин с применением современных средств технического обслуживания;

У.6 - выявлять несложные неисправности сельскохозяйственных машин и оборудования, и самостоятельно выполнять слесарные работы по их устранению;

У.7 - под руководством специалиста более высокой квалификации выполнять работы по подготовке, установке на хранение и снятию с хранения сельскохозяйственной техники;

У.8 - оформлять первичную документацию

В результате контроля и оценки по учебной дисциплины обучающийся должен знать:

З.1 - устройство, принцип действия и технические характеристики основных марок тракторов и сельскохозяйственных машин;

З.2 - мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;

З.3 - правила комплектования машинно- тракторных агрегатов в растениеводстве и животноводстве;

З.4 - правила работы с прицепными приспособлениями и устройствами;

З.5 - методы и приёмы выполнения агротехнических и агрохимических работ;

З.6 - пути и средства повышения плодородия почв;

З.7 - средства и виды технического обслуживания тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования;

З.8 - способы выявления и устранения дефектов в работе тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования;

З.9- правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов  в тракторном прицепе;

З. 10 - содержание и правила оформления первичной документации.

должен обладать:

Общими и профессиональными компетенциями

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, определённых руководителем;

К.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;

ОК 5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности;

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства.

ПК1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве.

ПК1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм

ПК1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.

ПК2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.

ПК2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей.

ПК2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов

ПК2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их.

ПК2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование

ПК2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования.

ПК3.1. Управлять автомобилями категории "С".

ПК3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.

ПК3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.

ПК3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.

ПК3.5. Работать с документацией установленной формы.

ПК3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.

2. Паспорт

фонда оценочных средств

по УД, ПМ        Учебная практика

(наименование дисциплины/модуля)

Таблица 1. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам).

| Разделы, темы | Наименование оценочного средства | Проверяемые У, З, ОК, ПК |
| --- | --- | --- |
| Курс1, 2семестр |  |  |
| Текущий контроль |  |  |
| ПМ. 01 «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» |  | ПО1 У1,2,4-7,ОК1-8 ПК2,1;2,3;2,6; |
| 1.1Выполнение работ по ТО сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных средств ТО. |  | ПО1 У1,2,4-7 ОК1-8 ПК2,1;2,3;2,6; |
| 1.1.1 Выполнение работ по ТО с/х машин для основной обработки почвы | Инструкционная карта № 1 | ПО1 У1,2,4-7 ОК1-8 ПК2,1;2,3;2,6; |
| 1.1.2 Выполнение работ по ТО с/х машин для предпосевной обработки почвы | Инструкционная карта №2 | ПО1 У1,2,4-7,ОК1-8 ПК2,1;2,3;2,6; |
| 1.1.3 Выполнение работ по ТО с/х машин для посева и посадки с/х культур | Инструкционная карта № 3 | ПО1 У1,2,4-7,ОК1-8 ПК2,1;2,3;2,6; |
| 1.1.4 Выполнение работ по ТО с/х машин для внесений удобрений и химической обработки семян. | Инструкционная карта №4 | ПО1 У1,2,4-7,ОК1-8 ПК2,1;2,3;2,6; |
| 1.1.5 Выполнение работ по ТО с/х машин для проведения междурядных обработок. | Инструкционная карта № 5 | ПО1 У1,2,4-7,ОК1-8 ПК2,1;2,3;2,6; |
| 1.1.6 Выполнение работ по ТО с/х машин для полива овощных культур. | Инструкционная карта № 6 | ПО1 У1,2,4-7,ОК1-8 ПК2,1;2,3;2,6; |
| 1.2.1Выполнение работ по ТО сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи передвижных средств |  | ПО1 У1,2,4-7,ОК1-8 ПК2,1;2,3;2,6; |
| 1.2.1 Выполнение работ по ТО с/х машин для основной обработки почвы | Инструкционная карта №7 | ПО1 У1,2,4-7,ОК1-8 ПК2,1;2,3;2,6; |
| 1.2.2 Выполнение работ по ТО с/х машин для предпосевной обработки почвы | Инструкционная карта№ 8 | ПО1 У1,2,4-7,ОК1-8 ПК2,1;2,3;2,6; |
| 1.2.3 Выполнение работ по ТО с/х машин для посева и посадки с/х культур | Инструкционная карта № 9 | ПО1 У1,2,4-7,ОК1-8 ПК2,1;2,3;2,6; |
| 1.2.4 Выполнение работ по ТО с/х машин для внесений удобрений и химической обработки семян | Инструкционная карта № 10 | ПО1 У1,2,4-7,ОК1-8 ПК2,1;2,3;2,6; |
| 1.2.5 Выполнение работ по ТО с/х машин для полива овощных культур | Устный опрос |  |
| 1.2.6 Выполнение работ по ТО с/х машин для полива овощных культур | Устный опрос | ПО1 У1,2,4-7,ОК1-8 ПК2,1;2,3;2,6; |
| 2. Постановка техники на хранение. |  | ПО1 У1,2,4-7,ОК1-8 ПК2,1;2,3;2,6; |
| 2.1 Средства технического обслуживания | Устный опрос | ПО1 У1,2,4-7,ОК1-8 ПК2,1;2,3;2,6; |
| 2.2 Подготовка с/х машин на хранение | Устный опрос | ПО1 У1,2,4-7,ОК1-8 ПК2,1;2,3;2,6; |
| 2.3 Диагностирование тракторов с/х машин и оборудование. | Инструкционная карта №11 | ПО1 У1,2,4-7,ОК1-8 ПК2,1;2,3;2,6; |
| Раздел 2. Ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. |  |  |
| 2.1 Проведение ремонтных работ. |  | ПО1 У1-7 ОК1-8,ПК2.2 ПК2.4,ПК2.5. |
| 2.1.1 Разборка машин на сборочные единицы и детали | Инструкционная карта № 12 | ПО1 У1-7 ОК1-8,ПК2.2 ПК2.4,ПК2.5. |
| 2.1.2 Ремонт типовых соединений и деталей. Пробная работа | Устный опрос | ПО1 У1-7 ОК1-8,ПК2.2 ПК2.4,ПК2.5. |
| 2.1.3. Ремонт с/х машин. | Устный опрос | ПО1 У1-7 ОК1-8,ПК2.2 ПК2.4,ПК2.5. |
| 2.1.4. Ремонт сцеплений, механизмов управления, тормозов, рессор, амортизаторов | Инструкционная карта № 13 | ПО1 У1-7 ОК1-8,ПК2.2 ПК2.4,ПК2.5. |
| 2.1.5. Ремонт автотракторных колес | Инструкционная карта № 14 | ПО1 У1-7 ОК1-8,ПК2.2 ПК2.4,ПК2.5. |
| 2.16. Ремонт двигателя и его систем, ремонт электрооборудования, трансмиссии, кабин, кузова и навесной системы тракторов. | Инструкционная карта № 15 | ПО1 У1-7 ОК1-8,ПК2.2 ПК2.4,ПК2.5. |
| 2.1.7 Сборка и обкатка двигателей тракторов. | Устный опрос | ПО1 У1-7 ОК1-8,ПК2.2 ПК2.4,ПК2.5. |
| МДК 01.01 Технология механизированных работ в сельском хозяйстве |  |  |
| Приемы основной обработки почвы | Устный опрос | У1, У2, З5, З6, ОК1, ОК4, ОК5, ПК1.2 |
| Обработка почвы под яровые культуры | Устный опрос | У1, У2, З5, З6, ОК1, ОК4 |
| Эксплуатационные показатели МТА | Устный опрос | У1, У2,У3,У4, З3,З4,З5, З9, ОК1, ОК8 |
| Расчет тяговых свойств тракторов для заданных условий | Устный опрос | У1, У2,У3,У4, З3,З4,З5, З9, ОК1, ОК8 |
| Комплектование МТА | Устный опрос | У1, У2,У3,У4, З3,З4,З5, З9, ОК1, ОК7 |
| Способы движения МТА | Устный опрос | У1, У2,У3,У4, З3,З4,З5, З9, ОК1, ОК7 |
| 2 курс,3 семестр |  |  |
| ТЕМА 1. Комплектование машинно-тракторных агрегатов |  |  |
| Раздел 1. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве |  |  |
| Тема 1.1.1. Порядок комплектования агрегатов, выбор тракторов и сельскохозяйственных машин. | Устный опрос | У1, У2, У3, У4, З3, З4, З5, З9, ОК1-8 ПК1.3-1.4 |
| Тема 1.1.2. Расчет состава машинно-тракторного агрегата. | Письменный опрос | У1, У2, У3, У4, З3, З4, З5, З9, ОК1-8 ПК1.3-1.4 |
| Тема 1.1.3. Выбор сцепки и составления машинно-тракторного агрегата. | Устный опрос | У1, У2, У3, У4, З3, З4, З5, З9, ОК1-8 ПК1.3-1.4 |
| Учебная практика 2 курс 4 семестр |  |  |
| ТЕМА1. 2. Выполнение сельскохозяйственных работ. |  |  |
| Тема 1.2.1. Предпосевная обработка почвы. | Устный опрос | У1, У2, У3, У4, З3, З4, З5, З9, ОК1-8 ПК1.3-1.4 |
| Тема 2.2. Приготовление и внесение органических удобрений | Устный опрос | У1, У2, У3, У4, З3, З4, З5, З9, ОК1-8 ПК1.3-1.4 |
| Промежуточный контроль |  |  |
| Дифференцированный зачет |  |  |

# Оценочные средства текущего контроля

3.1. Практические и лабораторные работы

Перечень инструкционных карт:  Приложение А

Критерии оценки практических и лабораторных работ.

Оценка «5» ставится в том случае, если студент:

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности

проведения опытов и измерений;

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;

д) соблюдал требования безопасности труда.

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерении,

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки:

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью.

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения,

в) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.

Оценка «2» ставится в том случае, если:

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов,

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к, оценке «3».

3.2. текущИЙ контролЬ

Рекомендуемые вопросы по темам. устные и письменные

1.2.4 Выполнение работ по ТО с/х машин ДЛЯ ВНЕСЕНИЙ удобрений и химической обработки семян

1. Перечислите агротехнические требования к внесению удобрений?

2. Перечислите способы внесения удобрений?

3. Чем регулируется равномерность внесения удобрений?

1.2.5 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО Т/О С/Х МАШИН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУРЯДНЫХ ОБРАБОТОК?

1.ЕТО КУЛЬТИВАТОРА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ?

2.Т О КУЛЬТИВАТОРА ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ НОРМЫ ЧАСОВ?

3.ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ С КУЛЬТИВАТОРОМ ПОСЛЕ РАБОТЫ?

4.ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ КУЛЬТИВАТОРЫ? НАЗОВИТЕ ИХ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ.

1.2.6 ВЫПОЛНЕНИЕ Т О МАШИН ДЛЯ ПОЛИВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР?

1.ТО ДДН-70 ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ НОРМЫ ЧАСОВ?

2.ЕТО ДДН-70 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ?

3.ТБ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТО?

2.1 Средства технического обслуживания

1. Какие средства используют для очистки грязи и растительных остатков с/х машин?

2. техническое обслуживание это?

3. как проводится ТО?

4. При каких видах ТО проверяется уровень масла в картере двигателя?

5. Виды технического обслуживания?

2.2 подготовка с/х техники на хранение

1.Какие виды хранения машин бывают?

2.Как выполняется консервация?

3.Какие методы очистки используют для подготовки машин на хранение?

4.На что устанавливают машины для хранения?

5.Какой метод консервации при хранении применяется для с/х машин?

2.1.2 РЕМОНТ ТИПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ДЕТАЛЕЙ

1.КАКИЕ РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРИ РЕМОНТЕ ДИСКОВЫХ СОШНИКОВ ПОСЕВНЫХ МАШИН?

2.КАКИЕ ДВА ВИДА ЛЕМЕХОВ ВСТРЕЧАЮТСЯ У ПЛУГА?

3.РЕМОНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РЕМОНТЕ ЛЕМЕХА?

ТЕМА 2.1.3 РЕМОНТ С/Х МАШИН

1.ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПЛУГ?

2.КАК ЗАМЕНИТЬ ОТВАЛ У ПЛУГА?

3.КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ ЗУБ БОРОНЫ?

4.КАК ЗАМЕНИТЬ СТОЙКУ ЛАПЫ У КУЛЬТИВАТОРА?

5.КАК ЗАМЕНИТЬ СОШНИК СЕЯЛКИ СЗП-3,6?

2.1.7 Сборка и обкатка двигателей тракторов:

1.Для чего обкатывают двигатель?

Собранные тракторы обкатывают для выявления возможных дефектов сборки и проверки правильности регулировок

2.Как проводится обкатка двигателя?

Обкатка тракторов может проводиться пробегом или на обкаточных стендах.

3.Ход работы при сборке двигателя?

Тема приемы основной обработки почвы вопросы

1.	Что такое основная обработка почвы?

2.	Прием обработки почвы?

3.	Как происходит подготовка поля к выполнению работ?

Тема: Обработка почвы под яровые культуры

1.	Что включает в себя система обработки почвы под яровые культуры?

2.	Как называют осеннюю обработку почвы под яровые культуры?

3.	Предпосевная обработка под поздние яровые культуры

Тема: Эксплуатационные показатели МТА

1.	Группы показателей МТА?

2.	Что относят к эксплуатационным качествам тракторов?

3.	От чего зависит выбор скорости при работе МТА?

4.	Каково назначение эксплуатационных показателей агрегата при его комплектовании?

Тема: Расчет тяговых свойств тракторов для заданных условий

1.	Способы улучшения тягово-сцепных свойств?

2.	Что такое потенциальная тяговая характеристика трактора? Почему ее так называют?

3. В какой связи находятся регуляторная характеристика двигателя и тяговая характеристика трактора?

Тема: Комплектование МТА

1.	Какие агрегаты комплектуют с тракторами для пахоты?

2.	Порядок комплектования МТА?

3.	Что является важным фактором при комплектовании?

4.	Какие основные вопросы решаются при комплектовании агрегатов?

Тема: Способы движения МТА

1.	Дайте определение понятия МТА и приведите их общую классификацию.

2.	Какие показатели характеризуют маневровые свойства агрегата?

3.	Назовите способы движения агрегатов

4.	Как определить длину холостого хода на повороте?

1.1.1 Порядок комплектования АГРЕГАТОВ, ВЫБОР тракторов и с/х машин

1.В какой момент технологического процесса ремонта производится комплектование деталей?

2.Понятие сборки?

3.Понятие разборки?

4.Как снимают с хранения с/х машины?

5.Что представляет собой комплектование?

ТЕМА 1.1.2. РАСЧЕТ СОСТАВА МАШИННО ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА

ЗАДАНИЕ №1

СОСТАВЬТЕ АЛГОРИТМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАСЧЕТА МТА.

РАСЧЕТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОСТАВА АГРЕГАТА ВЫПОЛНЯЮТСЯВ СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.

1.	ДЛЯ ЗАДАНОЙ ПОЛЕВОЙ РАБОТЫ ВЫБИРАЮТ РАБОЧУЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ МАШИНУ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДИАПОЗОН РАБОЧИХ СКОРОСТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КАЧЕСТВЕННУЮ РАБОТУ.

2.	ПО ТИПОВОЙ ТЯГОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВЫБИРАЮТ ПЕРЕДАЧУ С УЧЕТОМ ДИАПОЗОНА РАБОЧИХ СКОРОСТЕЙ, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ МАКСИМАЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ КРЮКОВОЙ МОЩНОСТИ;

3.	МАКСИМАЛЬНОЕ КРЮКОВОЕ УСИЛИЕ, РАЗВИВАЕМОЕ ТРАКТОРОМ НА ВЫБРАННОЙ ПЕРЕДАЧЕ, И КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОЙ МАШИНЫ С УЧЕТОМ ЗАПАСА ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРАТКОВРЕМЕННЫХ УВЕЛИЧЕНИЙ НАГРУЗКИ И ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОДЪЕМА ПОДСЧИТЫВАЮТ ПО ФОРМУЛЕ

PКРМ=PКРН×KИТ-GТ×SINA,

ГДЕ KИТ – КОЭФФИЦИЕНТ ДОПУСТИМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЯГОВОЙ НАГРУЗКИ. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭТОГО КОЭФФИЦИЕНТА ВЫБИРАЮТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ:

ВСПАШКА:

ЛЕГКИХ И СРЕДНИХ ПОЧВ 0,92-0,95

ТЯЖЕЛЫХ ПОЧВ 0,88-0,90

КУЛЬТИВАЦИЯ СПЛОШНАЯ 0,92-0,94

БОРОНОВАНИЕ, ЛУЩЕНИЕ ДИСКОВЫМИ ОРУДИЯМИ 0,93-0,95

ОБРАБОТКА ПЛОСКОРЕЗАМИ 0,90-0,93

ПОСЕВ 0,95-0,97

4.	ДЛЯ ЗАДАННОЙ РАБОТЫ И ВЫБРАННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МАШИНЫ ПО ТАБЛИЦАМ ОПРЕДЕЛЯЕМ УДЕЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ΚОИ ТЕМПЫ ЕГО РОСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ∆Κ.ПО ФОРМУЛЕ ПОДСЧИТЫВАЮТ УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБРАННОЙ ПЕРЕДАЧИ ΚV.

5.	ДЛЯ УЧАСТКОВ С УКЛОНОМ БОЛЕЕ ОДНОГО ГРАДУСА НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛЯЮТ УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МАШИНЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ НА ПОДЪЕМ KVΆ=KV+ GM∙SIN , ГДЕ GM - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МАШИНЫ

6.	ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИЦЕПНЫХ СЦЕПОК ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРИРОСТ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТ СЦЕПКИ.

7.	ОПРЕДЕЛЯЮТ МАКСИМАЛЬНУЮ ДОПУСТИМУЮ ШИРИНУ ЗАХВАТА АГРЕГАТА ПО ФОРМУЛЕ:

(BДОП= )

8. ЧИСЛО МАШИН В АГРЕГАТЕ ПОДСЧИТЫВАЮТ С УЧЕТОМ ШИРИНЫ ЗАХВАТА ОДНОЙ МАШИНЫ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОДУЛЯ B(K).

(NМ= )

ПОДСЧИТАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОКРУГЛЯЮТ ДО БЛИЖАЙШЕГО ЦЕЛОГО МЕНЬШЕГО ЗНАЧЕНИЯ.

ОСОБЕННОСТЬ РАСЧЕТА СОСТАВА ТЯГОВО-ПРИВОДНОГО АГРЕГАТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ЧАСТЬ МОЩНОСТИ, ИДУЩЕЙ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ) ТРАКТОРА ИЛИ ГИДРОПРИВОД. В ЭТОМ СЛУЧАЕ МОЩНОСТЬ, РЕАЛИЗУЕМОЙ ЧЕРЕЗ ВОМ УСЛОВНО ПРИВОДЯТ К СИЛЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ВЕДУЩЕМ ОРГАНЕ ДВИЖИТЕЛЯ.

(RПРИВ.= )

С УЧЕТОМ ЭТОГО, МАКСИМАЛЬНАЯ ДОПУСТИМАЯ ШИРИНА АГРЕГАТА B (ДОП) ПОДСЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ

(ВДОП= )

СРАВНИВАЯ ПОЛУЧЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ В (ДОП) С ПАСПОРТНЫМИ ДАННЫМИ МАШИН ВЫБИРАЕМ ТУ, У КОТОРОЙ ЗНАЧЕНИЕ ШИРИНЫ ЗАХВАТА БУДЕТ МЕНЬШЕ РАСЧЕТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

1.1.3. ВЫБОР СЦЕПКИ И СОСТАВЛЕНИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА

1.К КАКОМУ КЛАССУ ТЯГИ ОТНОСИТСЯ ТРАКТОР МТЗ – 80?

2.КАК КЛАССИФИЦИРУЮТ МТА ПО СПОСОБУ СОЕДИНЕНИЯ МАШИН С ТРАКТОРОМ?

3.КАК КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ МТА ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ МАШИН ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ ТРАКТОРА?

1.2.1 ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ?

1.ЧТО ТАКОЕ БОРОНОВАНИЕ?

2.ВИДЫ БОРОНОВАНИЯ?

3.ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТИВАЦИЯ?

4.ВИДЫ КУЛЬТИВАЦИИ?

5.ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДИСКОВАНИЕ?

ТЕМА 2.2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

1.КАКИЕ СПОСОБЫ И ТЕХНОЛОГИИ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ВЫ ЗНАЕТЕ?

2.ЧТО ТАКОЕ КОМПОСТ?

3.КАКИЕ МАШИНЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ И КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ?

4.КАКИЕ МАШИНЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПОГРУЗКИ УДОБРЕНИЙ?

5.КАКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ БЫВАЮТ?

3.3 Критерии оценки устных и письменных ответов.

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями:

1) полнота и правильность ответа;

2) степень осознанности, понимания изученного;

Отметка

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу «5»

1) студент полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно

«4»

студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«3»

студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

«2»

если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без

использования понятий в контексте ответа.

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты.

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.

Критерии оценки тестовых заданий.

Оценка за контроль тестовых заданий учащихся производится по пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка:

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий,

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий,

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий.

# Оценочные средства внеаудиторной самостоятельной работы

Критерии оценки выполнение домашних заданий

| № п/п | Критерии оценки | Работа выполнена |  | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 (отлично) | 4 (хорошо) | 3 (удовлетворительно) | 2 (неудовлетворительно) |
| 1 | Правильность решения | решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического и творческого подходов ° | решение задачи правильное, но формальное ° | Задача в целом решена, но нет подробных объяснений | - Работа обучающимся не сдана вовсе. Задача решена неправильно |
| 2 | Рациональность выбора пути решения | продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и неопределенности | продемонстрированы умения применения инструкции, правил, затруднения вызывают исключительные случаи | Решение выбрано неосознанно, логика объяснения отсутствует |  |
| 3 | Оформление работы | Оформление полностью соответствует требованиям, предъявляемым к электронным документам. | В оформлении документа допущены недочеты и небольшая небрежность. | В оформлении документа допущены ошибки |  |

# Оценочные средства промежуточной аттестации

Дифференцированный зачет 1 курс 2 семестр

1.С какой операции начинается установка и подготовка культиватора на хранение?

a) Очистка.+

b) Мойка.

c) Доставка к месту хранения.

d) Дефектовка.

e) Консервация

2.  Для чего предназначена полка?

1) подрезки ломти в горизонтальной плоскости

+ 2) разрыхления и вращения ломти, поступающей из лемеха

3) вырезание и сброс на дно смежной борозды верхней части пласта

4) подрезки ломти в вертикальной плоскости перед корпусом или предплужником

3. Для чего предназначен лемех?

+ 1) подрезки ломти в горизонтальной плоскости

2) разрыхления и вращения ломти

3) вырезание и сброс на дно смежной борозды верхней части пласта

4) подрезки ломти в вертикальной плоскости перед корпусом или предплужником

4. Как делятся по форме рабочих поверхностей лемешно-полка плуги?

1) культурные, полукультурных, напивгвинтови, винтовые

+ 2) культурные, винтовые и цилиндрические

3) культурные, цилиндрические и полуцилиндрические

4) культурные, винтовые и цилиндрические

5. Какая допускается толщина лезвия дискового ножа?

1) 1-1,5 мм

2) 0,5-1 мм

3) 1-2 мм

+4) 0,3-0,5 мм

6. Какие основные составные части предплужника?

1) лемех, полка, столба, полевая доска

2) лемех, полка, столба,

+ 3) лемех, полка, столба

4) лемех, полка, столба, дисковый нож

7. Какие плуги применяют для вспашки тяжелых почв с одновременным интенсивным разрыхлением почвенной ломти?

1) лемешно-полка

+ 2) ротационные

3) Чизельные

4) дисковые

6. Какая допускается высота гребней при вспашке?

1) не более 5 см

2) не более 8 см

3) не более 3 см

4) не более 1 см

9. Чем регулируют глубину обработки почвы в дисковых боронах?

1) вращением винта опорного колеса

+ 2) изменением угла атаки батарей и с помощью дополнительной нагрузки на борону

3) механизмом навески трактора

4) верно 1) и 3)

10. Под каким углом должны быть заостренные с выпуклой стороны лезвия дисков лущильника ЛДГ-10?

1) 8-10 

2) 10-12 

3) 12-17 

4) 15-20 

11. Какое максимальное отклонение может быть от заданной глубины вспашки?

+ 1) ± 2 см

2) ± 5 см

3) ± 3 см

4) ± 7 см

12. Из каких деталей состоит почвоуглубителями?

1) лемеха, полевой доски, крылья полки

2) столбы, полевой доски, пятки

3) лемеха, столбы

+ 4) стрельчатая лапа, столба

13. Какую толщину должен иметь лезвие лемеха?

1) 3мм

2) 1,5 мм

+ 3) 1 мм

4) 0,5мм

14. Из какого металла изготавливают орала?

1) стали У12

2) стали 45 или 60

3) чугуна СЧ 21-40

+ 4) стали Л 53, Л 65

15. Какая высота бруса, который кладут под левые колеса трактора МТЗ-80 при регулировании глубины вспашки?

1) 2-3 см

2) равна глубине вспашки

+ 3) равна глубине вспашки минус 1-3 см

4) равна глубине вспашки плюс 1-3 см

16. Какой вылет полевого обреза предплужника относительно корпуса в сторону поля?

1) 5-10 мм

2) 15-35 мм

+3) 10-20 мм

4) 25-35 мм

17. Какая марка кустарниково-болотного плуга?

1) ПЛН-4-35

2) ПОН-5-40

3) ПЧ-2,5

+ 4) ПБН-75

18. На какую глубину дисковый лущильник обрабатывает почву?

1) 7-16 см

2) 6-15 см

3) 8-12 см

+ 4) 4-10 см

19. Какой допускается боковой размах рамки в верхнем положении в агрегате трактор МТЗ-80 + культиватор КПС-4?

1) 15 мм

2) 10 мм

+3) 20 мм

4) 25 мм

20. Какая ширина захвата плуга-лущильника лемешного ППЛ-5-25?

1) 90 см

2) 105 см

+ 3) 125 см

4) 115 см

21. Сколько строк одновременно может обработать культиватор КРН-8,4?

1) 6 строк

+ 2) 12 строк

3) 18 строк

4) 8 строк

22. При каком угле атаки лущильник имеет наименьшую ширину захвата?

1) 10-20 в

2) 25-30 в

3) 0 в

+ 4) 35 в

23. Какого вида соединения рабочих органов с рамой в культиваторе УСМК-5,4?

+ 1) Параллелограммная

2) жесткое

3) диагональное

4) одинарные

24. Сколько дисковых секций имеет лущильник ЛДГ-5?

1) 12

2) 8

3) 10

+ 4) 4

25. Чем регулируют плотность посадки картофеля?

+ 1) частотой вращения посадочных дисков

2) установлением барабанов с одним или двумя рядами ячеек

3) частотой вращения катушки и изменением рабочей длины катушек

4) заменой дисков с разным количеством отверстий

26. Какая грузоподъемность разбрасывателя ПРТ-16?

1) 8 т

2) 12 т

+ 3) 16 т

4) 11,8 т

27. Почему при посеве сеялкой СУПН-8 случаются пропуски семян в строке?

1) отсутствует разрежение в вакуумной камере

2) не правильно установлен высевной диск

+3) Вилка сбивает семян

4) соскочил с звездочки один из цепей механизма привода высевающего аппарата

28. Какой тип высевающего аппарата установлен на картофелесажалке КСМ-4А?

1) вакуумный пневматический

2) дисковый с раздатчиками

+ 3) дисковый с ложечками

4) механический катушечный

Дифференцированный зачет 2 курс 3 семестр

1. Какие основные рабочие органы плуга?

+а) корпус, лемех, предплужник и дисковый нож

б) корпус, предплужник, дисковый нож

в) полка, предплужник, дисковый нож

г) столба, полка, башмак, полевая доска и лемех

2  Укажите марку культиватора для сплошной культивации:

а) СКН-6А

+б) КПС-4

в) КРН-5,6

3  Типы корпусов плуга по конструкции:

а) полувинтовые

б) культурные

+в) дисковые

4  Перед поездкой необходимо проверять уровень масла:

+а) да

б) нет;

в) время от времени.

5 На какие углы атаки регулируется борона БДТ-7?

а) 8,12,16

+б) 12,15,18

в) 5,10,15

6   Чем регулируется глубина обработки бороны БДТ-7?

а) гидроцилиндром

+б) винтовым механизмом

в) штангой с пружиной.

7  Целью комплектования деталей является:

а)     обеспечение непрерывности процесса сборки

б)     увеличение производительности процесса сборки

в)     соблюдение постоянный уровень качества

г)     понижение трудоемкости и стоимости сборочных работ

+д)     все ответы верны

8 В какой момент технологического процесса ремонта производится комплектование деталей?

+а)     Перед сборкой деталей

б).     Перед разборкой деталей

в)     После разборки деталей

г)     Перед дефектовкой деталей

9 Крутящий момент от коробки передач к главной передаче передает:

+а) карданный вал;

б) рулевое управление;

в) промежуточный вал.

10  Какое устройство системы охлаждения обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в двигателе?

а) радиатор;

б) вентилятор;

+в) центробежный насос

г) клапан-термостат.

11 Коробка передач применяется с целью:

а) уменьшения частоты вращения ведущих колёс при любых скоростных режимах трактора;

б) увеличения крутящего момента на ведущих колёсах при движении трактора с любой скоростью;

+в) изменения скорости движения трактора;

г) изменения значения крутящего момента на ведущих колесах.

12 .Какие из указанных видов ТО и плановых ремонтов предусмотрены только для тракторов?

+1. ЕТО, СТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТР, КР.

2. ЕТО, СТО, ТО-1, ТО-2, ТР, КР.

3. ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТР, КР.

13 Чем опасен перегрев двигателя?

+а) снижение срока службы

б) уменьшение мощности

в) снижение топливной экономичности

14 Сколько положений передач на ДТ-75

а) 7

б) 8+

в) 6

15 Какие виды технического обслуживания (ТО) тракторов предусмотрено выполнять в период эксплуатации:

а) ТО-1, ТО-2

+б) ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО

в) ТО-1, ТО-3

16 Осмотр и ремонт автомобиля во время погрузочно-разгрузочных работах:

+а) Не разрешается

б) Разрешается

в) Разрешается с соблюдением техники безопасности

17  Тип подвески трактора ДТ-75:

+а) Эластичная балансирная подвеска

б) Независимая подвеска

в ) Шарнирно-качающаяся подвеска

г) Зависимая подвеска

18  Провисание звеньев гусеницы трактора ДТ-75С должна быть:

+а) 40-60 мм

б) 70-90 мм

в) 10-30 мм

г) 60-70 мм

19  На тракторе ДТ – 75 установлен двигатель:

а) СМД - 20

+б) СМД-62

в) СМД -22

г) А-41

20 Укажите элементы плуга:

а – опорное колесо,

б – корпус,

в – стояк,

г – прицеп для борон,

д – нож,

е – предплужник,

ж – раскос,

з – винтовой механизм.

а –5, б –4, в –7, г –3, д –1, е –8, ж –2, з –6.

21  Зазоры в клапанах двигателя СМД-62 проверяют и регулируют при:

а) ТО-1

б) ТО-2

+в) ТО-3

22  Перед началом работы на гусеничной самоходной машине необходимо сделать:

а) осмотреть двигатель

б) осмотреть остальные механизмы гусеничной самоходной машины

+в) произвести внешний осмотр гусеничной самоходной машины

Дифференцированный зачет 2 курс 4 семестр

1.С какой операции начинается установка и

подготовка культиватора на хранение?

a) Очистка.

b) Мойка.

c) Доставка к месту хранения.

d) Дефектовка.

e) Консервация.

Эталон - а

2.Покрытие рабочих органов борон при хранении:

a) солидолом

b) автолом

c) дизельным маслом

d) консервационная смазка

e) гудроном

эталон - d

3.Агрегатируемые трактора с КПЭ-3,8

a) МТЗ - 80

b) Т - 40

c) ДТ -75, К-701

d) К - 701

e) Т-4

эталон - с

4. На каком расстоянии от земли устанавливают при хранении сельхозмашины (см.)

a) 6

b) 8

c) 10

d) 12

e) 15

эталон - с

5.Детали культиватора хранящиеся на складе

a) гидроцилиндр

b)грядили

c) лапы, лемех, опорное колесо

d) стрельчатые лапы

e) опорные колеса, гидрошланги

эталон- е

6.Количество операций проводимые культиватором КПЭ-3,8

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

e) 6

эталон- а

7. Сколько способов комплектования деталей существует?

1.     2

2.     3

3.     4

4.     5

Ответ: 2

8. Что является недостатком штучного комплектования деталей?

1.     Уникальность деталей

2.     Высокая стоимость

3.     Затрачивается много времени

4.     Все ответы верны

Ответ: 3

9. Целью комплектования деталей является:

1.     обеспечение непрерывности процесса сборки

2.     увеличение производительности процесса сборки

3.     соблюдение постоянный уровень качества

4.     понижение трудоемкости и стоимости сборочных работ

5.     все ответы верны

Ответ: 5

10. В какой момент технологического процесса ремонта производится комплектование деталей?

1.     Перед сборкой деталей

2.     Перед разборкой деталей

3.     После разборки деталей

4.     Перед дефектовкой деталей

Ответ: 1

11. Как называется документ, который заполняется на каждое собираемое изделие при комплектовании?

1.     Сборочная карта

2.     Комплектовочная карта

3.     Акт сборки

4.     Лист учета деталей

Ответ: 2

12. Для подбора каких деталей использую групповое комплектование?

1.     Корпусных деталей

2.     Ответственных деталей

3.     Соединительных деталей

4.     Все ответы верны

Ответ: 2

13. Со способом обеспечения чего тесно связан способ комплектования деталей?

1.     Точности при разборке

2.     Скорости при сборке

3.     Точности при сборке

4.     Все ответы верны

14. Как вы считаете, можно ли подбирать детали по массе наряду с комплектованием (например, поршни двигателя внутреннего сгорания)?

1.     Да

2.     Да, если это поможет избежать дисбаланса

3.     Нет

4.     Не знаю

Ответ: 2

15. Что должно содержать рабочее место при комплектовании деталей?

1.       соответствующие чертежи

2.       таблицы посадок деталей

3.       каталоги деталей, входящих в узлы

4.       обязательно наличие местного освещения

5.       все ответы верны

Ответ: 5

16.  Правильное внесение минеральных удобрений

1. не приносит пользу почве

+2. стимулируют рост растений

3. не влияет на количество урожая

+4. повышает качество и урожайность культур

17. Основное внесение удобрений

1. вносится летом

+2. вносится осенью под вспашку

3. вносится

+4. весной под культивацию

18. Из каких веществ состоят органические удобрения?

а) из веществ животного происхождения;

б) из минеральных веществ;

в) из веществ  растительного происхождения;

+г) подходят ответы а) и в).

19. Из чего готовят компосты?

+а) из различных органических материалов;

б) из отходов мясоперерабатывающей промышленности;

в) только из перепревшей травы и сена;

г) из пищевых отходов.

20. Какие рабочие органы не устанавливают на культиваторы:

а) стрельчатые лапы

б) штанговый рабочий орган

в) диски +

21. Усилие на почву у культиваторов для сплошной обработки регулируется:

а) вращением винтового механизма

б) сжатием пружин +

в) изменением массы балласта в ящиках

Критерии оценки промежуточной аттестации.

«Отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне с проявлением самостоятельности, творчества, инициативы весь намеченный объем работ, требуемый программой практики.

«Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период практики программу работы.

«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу практики, но допускал ошибки в основных видах профессиональной деятельности.

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил программу и проявил безответственное отношение к практике.

Критерии оценки тестовых заданий.

Оценка за контроль тестовых заданий, учащихся производится по пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка:

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий,

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий,

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий.

- ЛИТЕРАТУРА

1. Н.И. Верещагин Организация и технология механизированных работ в растениеводстве:

Учеб. пособие для нач. проф. образования. - М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2017

2. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины: Учеб. для нач. проф. образования. - 2-е

изд., стереотип. - М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2018

3. Воронов Ю.И., Ковалев Л.Н., Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. 6-е изд.,перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 2016

4. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве: учебник для проф.образования / [В.В. Курчаткин, В.М. Тараторкин, А.Н. Батищев и др.] ; под ред. В.В.Курчаткина. - М.: Издательский центр «Академия», 2019

5.Практикум по тракторам и автомобилям/М.Н. Дмитриев, А.В. Богатырев, Б.М.Гельдман и др.; Под ред. Б.М. Гельдмана. - М.: Колос, 2018

Приложение

Инструкционно - технологическая карта по выполнению работ по ТО с/х машин для основной обработки почвы №1

Тема: Проведение ТО навесных плугов

Время выполнения задания -6 часов

Место  проведения - учебное хозяйство

Цель задания: Обучить студентов приёмам проведения ежесменного техобслуживания навесного плуга  и подготовке его к работе.

| Содержание и последовательность выполнения задания | Оборудование рабочего места. Указания по выполнению задания и техники безопасности |
| --- | --- |
| Провести ежесменное техобслуживание за плугом: а) очистить плуг от пыли и грязи; проверить и подтянуть крепления опорного колеса, навесного устройства, рабочих органов; б) смазать подшипники дискового ножа и опорного колеса. Подготовка плуга к работе: а) проверить положение лемехов корпусов плуга; б) отрегулировать положение оси подвески плуга; в) установить предплужники и дисковый нож; г) установить плуг на заданную глубину пахоты. | Плуг ПЛН - 4 – 35 Слесарный набор (средний), спецломик. |

Инструктаж по технике безопасности.

1. Во время регулировок, смены деталей нельзя находиться под плугом, поднятым в транспортное положение, а при навешивании плуга на трактор - между продольными   тягами механизма навески.

2.Поднимать и опускать навесной плуг нужно осторожно, чтобы не задеть кого – нибудь.

3.Соблюдать повышенную осторожность при движении на тракторе заднего хода.

4.Дать предупредительный сигнал перед началом движения, оглядеться и двигаться на малом ходу.

5.Во время работы агрегата и его транспортировке нельзя очищать рабочие органы плуга, подтягивать крепления, садиться на раму плуга.

6.Заменять лемеха, подтягивать крепления при заглушенном двигателе или отцепленном от трактора плуге.

7.Очищать рабочие органы чистиками.

8.Работать нужно в рукавицах.

9.Студенты расписываются в журнале по ТБ.

Инструкционно - технологическая карта по выполнению работ по ТО с/х машин для предпосевной обработки почвы №2

Тема: Проведение ТО лущильников, борон, катков

Время выполнения задания -6 часов

Место  проведения - учебное хозяйство

Цель задания: Обучить студентов приёмам проведения ежесменного техобслуживания лущильников, борон, катков  и подготовке их к работе.

| Содержание и последовательность выполнения задания | Оборудование рабочего места. Указания по выполнению задания и техники безопасности |
| --- | --- |
| Провести ежесменное техобслуживание При ЕТО заменяют изношенные или поломанные лемеха и отвалы, проверяют вращение колес, дисковых ножей (при биении или заедании во втулке устраняют неисправности). При ТО-1 выполняют все операции ЕТО, а затем смазывают механизмы переднего и заднего бороздных колес, устраняют неполадки в гидромеханизмах, добавляют масло в гидросистему. Затачивают затупившиеся диски, по мере износа оттягивают зубья борон. Заменяют выкрошившиеся и поломанные диски, зубья борон с поврежденной резьбой и деформированные. При ТО-1 выполняют операции ЕТО, а затем у дисковых лущильников регулируют осевой зазор подшипников колес в пределах от 0,08 до 0,2 мм. У зубовых борон выпрямляют деформированные планки, при необходимости ремонтируют приспособление для соединения бороны со сцепкой, выпрямляют деформированные места сцепок. | Лущильники, бороны, катки Слесарный набор (средний), спецломик. |

Инструктаж по технике безопасности.

Во время движения агрегата категорически запрещается находиться на раме лущильника, между лущильником и трактором, впереди агрегата и близко сбоку от него.

Ремонт, смазку, обтяжку, регулировку, установки чистиков и глубины обработки, очищать диски - только при полной остановке агрегата и выключенном двигателе трактора.

Во время сборки и ремонта остерегайтесь порезов рук и ног острыми лезвиями дисков, особенно при подкатывании дисковых секций и монтаже их на брусья секций. Поднятые с помощью гидросистемы, регулируемые дисковые секции предохраните подставками от опускания при случайном выключении или неисправности гидросистемы.

Очистку лущильника от соломы и растительных остатков производите специальным ручным чистиком, прилагаемым к машине.

При отсоединении лущильника от трактора не оставляйте секции в поднятом положении.

Бороны укладывать для хранения в штабеля зубьями вниз.

Студенты расписываются в журнале по ТБ.

Инструкционно - технологическая карта по выполнению работ по ТО с/х машин для посева и посадки с/х культур №3

Тема: Проведение ТО сеялки зерновые и овощные

Время выполнения задания -6 часов

Место  проведения - учебное хозяйство

Цель задания: Обучить студентов приёмам проведения ежесменного техобслуживания сеялок.

| Содержание и последовательность выполнения задания | Оборудование рабочего места. Указания по выполнению задания и техники безопасности |
| --- | --- |
| Ежесменное техническое обслуживание сеялки выполняется одновременно с ежесменным обслуживанием трактора, с которым машина работает. Основные операции ежесменного технического обслуживания сеялки следующие: очистка машины от грязи и растительных остатков, а также очистка ящиков от остатков зерна и удобрений; проверка надежности всех креплений и подтяжка, в случае необходимости, ослабленных болтовых соединений; проверка натяжения цепей; осмотр механизмов и других частей сеялки и устранение замеченных неисправностей. Послесезонное техническое обслуживание включает в себя выполнение всех операций ежесменного обслуживания и дополнительно: разборку передаточных механизмов (редукторов и других механизмов), очистку деталей и промывку их в керосине или дизельном топливе; замену изношенных или деформированных деталей новыми и сборку механизмов; частичную разборку разобщителя и обгонных муфт (сеялки С3-3,6), а также автоматов подъема (сеялки прежних выпусков); осмотр сошников и при необходимости разборку и замену изношенных деталей; осмотр высевающих аппаратов, семяпроводов и лотков и устранение всех неисправностей. | Сеялки СЗ-3,6 Слесарный набор (средний), спецломик. |

Инструктаж по технике безопасности.

Работу выполнять исправным инструментом и в хорошо подогнанной одежде.

Все операции ТО и ремонта выполнять только после остановки двигателя трактора и при отсоединенном орудии.

Во время работы не разрешается садиться на рамы машины и сцепки, находиться между трактором и с/х машиной, а также позади агрегата.

Рабочие органы навесных машин можно опускать в рабочее положение только с сидения трактора.

Передаточные механизмы должны быть закрыты защитными щитками.

При заправке сеялки семенами и засыпки удобрения в ящики необходимо надеть очки и марлевые повязки.

Студенты расписываются в журнале по ТБ.

Инструкционно - технологическая карта по выполнению работ по ТО с/х машин внесений удобрений и химической обработки семян №4

Тема: Проведение ТО разбрасывателей минеральных удобрений

Время выполнения задания -6 часов

Место  проведения - учебное хозяйство

Цель задания: Обучить студентов приёмам проведения ежесменного техобслуживания разбрасывателей минеральных удобрений.

| Содержание и последовательность выполнения задания | Оборудование рабочего места. Указания по выполнению задания и техники безопасности |
| --- | --- |
| Обслуживание заключается в своевременной подтяжке всех креплений, регулировке натяжения транспортеров, цепей и ремней, очистке высевающих аппаратов от налипших удобрений, промывке резервуаров жиже разбрасывателей, а также в своевременной смазке машин в соответствии с инструкцией. Техническое обслуживание туковых сеялок и разбрасывателей. Ежедневно после окончания работы нужно очищать машины от остатков удобрений, извести и навоза. Металлические части туковых сеялок следует очищать, мыть водой, насухо вытирать и смазывать отработанным маслом. Это необходимо делать потому, что минеральные удобрения, оставшиеся на деталям, под действием атмосферной влаги твердеют и при пуске машины в работу могут вызывать ее поломки. Во время работы необходимо своевременно устранять возникающие неполадки. | Навесной разбрасыватель Слесарный набор (средний), спецломик. |

Инструктаж по технике безопасности.

Проверить исправность агрегата, при необходимости устранить неисправности. Проверить наличие исправного инструмента и инвентаря.

Работать в средствах индивидуальной защиты: костюм, при необходимости использовать защитные перчатки и защитные очки.

Нельзя разбрасывать материалы кроме тех, для которых разбрасыватель предназначен.

Нельзя работать с повреждённым карданным валом.

Нельзя перемещаться агрегатом на передаче заднего хода при включенном приводе рабочих органов.

Студенты расписываются в журнале по ТБ.

Инструкционно - технологическая карта по выполнению работ по ТО с/х машин для проведения междурядных обработок №5

Тема: Проведение ТО культиваторов

Время выполнения задания -6 часов

Место  проведения - учебное хозяйство

Цель задания: Обучить студентов приёмам проведения ежесменного техобслуживания культиваторов и подготовке их к работе.

| Содержание и последовательность выполнения задания | Оборудование рабочего места. Указания по выполнению задания и техники безопасности |
| --- | --- |
| Ежесменное техническое обслуживание культиваторов. При проведении технического обслуживания необходимо: проверить состояние лап, их крепление к стойкам и расстояние между ними в ряду, при необходимости заменить лапы; проверить действие механизмов подъема и опускания рабочих органов, а также действие механизма заглубления рабочих органов и положение лап по глубине. Далее требуется проверить состояние угольников, сниц, колес, установку их на втулках, осевое и радиальное биение; при необходимости выправить угольники и устранить неисправности колес. После проведения контрольных операций необходимо смазать культиватор е соответствии с таблицей смазки. . | КПС 4 Слесарный набор (средний), спецломик. |

Инструктаж по технике безопасности.

При работе с культиватором, а также проведении регулировки,

технического обслуживания и ремонта, соблюдайте правила пожарной

безопасности.

Категорически воспрещается использовать культиватор в целях,

отличных от целей, четко указанных в данном руководстве.

Соблюдайте предусмотренные правила транспортировки и правила

дорожного движения.

При работе с культиваторами во время движения запрещается находиться между трактором, сцепкой и культиватором, а также работать с неисправным орудием.

.Студенты расписываются в журнале по ТБ.

Инструкционно - технологическая карта по выполнению работ по ТО с/х машин для полива овощных культур №6

Тема: Проведение ТО ДДН-70

Время выполнения задания -6 часов

Место  проведения - учебное хозяйство

Цель задания: Обучить студентов приёмам проведения ежесменного техобслуживания ДДН-70.

| Содержание и последовательность выполнения задания | Оборудование рабочего места. Указания по выполнению задания и техники безопасности |
| --- | --- |
| До начала подготовки агрегата к работе проверяют комплектность оборудования, инструмента и выполняют все работы в соответствии с заводскими руководствами и инструкциями смазывают солидолом поверхность колена и трубы в зоне контакта с уплотнительной манжетой; протирают уплотнительные манжеты; снимают заглушку с всасывающего патрубка насоса, смазывают поверхность его и трубопровода в зоне контакта с манжетой солидолом; | ДДН-70 Слесарный набор (средний), спецломик. |

Инструктаж по технике безопасности

Техническое обслуживание и ремонт проводят при неработающем дизеле, выключенном ВОМ, опущенных навешенных машинах и заторможенном тракторе

Студенты расписываются в журнале по ТБ.

Инструкционно - технологическая карта по выполнению работ по ТО с/х машин для основной обработки почвы при помощи передвижных средств №7

Тема: Проведение ТО навесных плугов

Время выполнения задания -6 часов

Место  проведения - учебное хозяйство

Цель задания: Обучить студентов приёмам проведения ежесменного техобслуживания навесного плуга при помощи передвижных средств.

| Содержание и последовательность выполнения задания | Оборудование рабочего места. Указания по выполнению задания и техники безопасности |
| --- | --- |
| Провести ежесменное техобслуживание за плугом: а) очистить плуг от пыли и грязи; проверить и подтянуть крепления опорного колеса, навесного устройства, рабочих органов; б) смазать подшипники дискового ножа и опорного колеса. Подготовка плуга к работе: а) проверить положение лемехов корпусов плуга; б) отрегулировать положение оси подвески плуга; в) установить предплужники и дисковый нож; г) установить плуг на заданную глубину пахоты. | Агрегат технического ухода. АТО-9994 |

Инструктаж по технике безопасности.

1. Во время регулировок, смены деталей нельзя находиться под плугом, поднятым в транспортное положение, а при навешивании плуга на трактор - между продольными   тягами механизма навески.

2.Поднимать и опускать навесной плуг нужно осторожно, чтобы не задеть кого – нибудь.

3.Соблюдать повышенную осторожность при движении на тракторе заднего хода.

4.Дать предупредительный сигнал перед началом движения, оглядеться и двигаться на малом ходу.

5.Во время работы агрегата и его транспортировке нельзя очищать рабочие органы плуга, подтягивать крепления, садиться на раму плуга.

6.Заменять лемеха, подтягивать крепления при заглушенном двигателе или отцепленном от трактора плуге.

7.Очищать рабочие органы чистиками.

8.Работать нужно в рукавицах.

9.Студенты расписываются в журнале по ТБ.

Инструкционно - технологическая карта по выполнению работ по ТО с/х машин для предпосевной обработки почвы при помощи передвижных средств №8

Тема: Проведение ТО лущильников, борон, катков

Время выполнения задания -6 часов

Место  проведения - учебное хозяйство

Цель задания: Обучить студентов приёмам проведения ежесменного техобслуживания лущильников, борон, катков при помощи передвижных средств.

| Содержание и последовательность выполнения задания | Оборудование рабочего места. Указания по выполнению задания и техники безопасности |
| --- | --- |
| Провести ежесменное техобслуживание При ЕТО заменяют изношенные или поломанные лемеха и отвалы, проверяют вращение колес, дисковых ножей (при биении или заедании во втулке устраняют неисправности). При ТО-1 выполняют все операции ЕТО, а затем смазывают механизмы переднего и заднего бороздных колес, устраняют неполадки в гидромеханизмах, добавляют масло в гидросистему. Затачивают затупившиеся диски, по мере износа оттягивают зубья борон. Заменяют выкрошившиеся и поломанные диски, зубья борон с поврежденной резьбой и деформированные. При ТО-1 выполняют операции ЕТО, а затем у дисковых лущильников регулируют осевой зазор подшипников колес в пределах от 0,08 до 0,2 мм. У зубовых борон выпрямляют деформированные планки, при необходимости ремонтируют приспособление для соединения бороны со сцепкой, выпрямляют деформированные места сцепок. | Лущильники, бороны, катки Агрегат технического ухода. АТО-9994 |

Инструктаж по технике безопасности.

Во время движения агрегата категорически запрещается находиться на раме лущильника, между лущильником и трактором, впереди агрегата и близко сбоку от него.

Ремонт, смазку, обтяжку, регулировку, установки чистиков и глубины обработки, очищать диски - только при полной остановке агрегата и выключенном двигателе трактора.

Во время сборки и ремонта остерегайтесь порезов рук и ног острыми лезвиями дисков, особенно при подкатывании дисковых секций и монтаже их на брусья секций. Поднятые с помощью гидросистемы, регулируемые дисковые секции предохраните подставками от опускания при случайном выключении или неисправности гидросистемы.

Очистку лущильника от соломы и растительных остатков производите специальным ручным чистиком, прилагаемым к машине.

При отсоединении лущильника от трактора не оставляйте секции в поднятом положении.

Бороны укладывать для хранения в штабеля зубьями вниз.

Студенты расписываются в журнале по ТБ.

Инструкционно - технологическая карта по выполнению работ по ТО с/х машин для посева и посадки с/х культур при помощи передвижных средств № 9

Тема: Проведение ТО сеялки зерновые и овощные

Время выполнения задания -6 часов

Место  проведения - учебное хозяйство

Цель задания: Обучить студентов приёмам проведения ежесменного техобслуживания сеялок при помощи передвижных средств.

| Содержание и последовательность выполнения задания | Оборудование рабочего места. Указания по выполнению задания и техники безопасности |
| --- | --- |
| Ежесменное техническое обслуживание сеялки выполняется одновременно с ежесменным обслуживанием трактора, с которым машина работает. Основные операции ежесменного технического обслуживания сеялки следующие: очистка машины от грязи и растительных остатков, а также очистка ящиков от остатков зерна и удобрений; проверка надежности всех креплений и подтяжка, в случае необходимости, ослабленных болтовых соединений; проверка натяжения цепей; осмотр механизмов и других частей сеялки и устранение замеченных неисправностей. Послесезонное техническое обслуживание включает в себя выполнение всех операций ежесменного обслуживания и дополнительно: разборку передаточных механизмов (редукторов и других механизмов), очистку деталей и промывку их в керосине или дизельном топливе; замену изношенных или деформированных деталей новыми и сборку механизмов; частичную разборку разобщителя и обгонных муфт (сеялки С3-3,6), а также автоматов подъема (сеялки прежних выпусков); осмотр сошников и при необходимости разборку и замену изношенных деталей; осмотр высевающих аппаратов, семяпроводов и лотков и устранение всех неисправностей. | Сеялки СЗ-3,6 Агрегат технического ухода. АТО-9994 |

Инструктаж по технике безопасности.

Работу выполнять исправным инструментом и в хорошо подогнанной одежде.

Все операции ТО и ремонта выполнять только после остановки двигателя трактора и при отсоединенном орудии.

Во время работы не разрешается садиться на рамы машины и сцепки, находиться между трактором и с/х машиной, а также позади агрегата.

Рабочие органы навесных машин можно опускать в рабочее положение только с сидения трактора.

Передаточные механизмы должны быть закрыты защитными щитками.

При заправке сеялки семенами и засыпки удобрения в ящики необходимо надеть очки и марлевые повязки.

Студенты расписываются в журнале по ТБ.

Инструкционно - технологическая карта по выполнению работ по ТО с/х машин внесений удобрений и химической обработки семян при помощи передвижных средств №10

Тема: Проведение ТО разбрасывателей минеральных удобрений

Время выполнения задания -6 часов

Место  проведения - учебное хозяйство

Цель задания: Обучить студентов приёмам проведения ежесменного техобслуживания разбрасывателей минеральных удобрений при помощи передвижных средств.

| Содержание и последовательность выполнения задания | Оборудование рабочего места. Указания по выполнению задания и техники безопасности |
| --- | --- |
| Обслуживание заключается в своевременной подтяжке всех креплений, регулировке натяжения транспортеров, цепей и ремней, очистке высевающих аппаратов от налипших удобрений, промывке резервуаров жиже разбрасывателей, а также в своевременной смазке машин в соответствии с инструкцией. Техническое обслуживание туковых сеялок и разбрасывателей. Ежедневно после окончания работы нужно очищать машины от остатков удобрений, извести и навоза. Металлические части туковых сеялок следует очищать, мыть водой, насухо вытирать и смазывать отработанным маслом. Это необходимо делать потому, что минеральные удобрения, оставшиеся на деталям, под действием атмосферной влаги твердеют и при пуске машины в работу могут вызывать ее поломки. Во время работы необходимо своевременно устранять возникающие неполадки. | Навесной разбрасыватель Агрегат технического ухода. АТО-9994 |

Инструктаж по технике безопасности.

Проверить исправность агрегата, при необходимости устранить неисправности. Проверить наличие исправного инструмента и инвентаря.

Работать в средствах индивидуальной защиты: костюм, при необходимости использовать защитные перчатки и защитные очки.

Нельзя разбрасывать материалы кроме тех, для которых разбрасыватель предназначен.

Нельзя работать с повреждённым карданным валом.

Нельзя перемещаться агрегатом на передаче заднего хода при включенном приводе рабочих органов.

Студенты расписываются в журнале по ТБ.

Инструкционно - технологическая карта диагностирование тракторов и с/х машин и оборудования№11

Тема: Визуальный осмотр. Разборка и консервация.

Время выполнения задания -6 часов

Место  проведения - учебное хозяйство

Цель задания: Обучить студентов приёмам проведения разборки и консервации техники.

| Содержание и последовательность выполнения задания | Оборудование рабочего места. Указания по выполнению задания и техники безопасности |
| --- | --- |
| Подготовка площадки для выполнения данного задания. Доставка тракторов МТЗ-82 и ДТ-75 к рабочему месту Скребком, веником, метлой, струей сжатого воздуха удаляются комья земли, пыль, технологические остатки. Мойку тракторов нужно начинать с высоко расположенных узлов и деталей при закрытых окнах, дверях, капоте, люках. Особенно тщательно мыть места заливки и контроля топлива, масла, но исключить попадания продуктов мойки в емкости трактора. Тщательно очистить, обмыть в кабине трактора и высушить сжатым воздухом. Подготовкак хранению дефектовка тракторов П производится слив масел из картеров(корпусов),главных и конечных передачах, направляющих колес, опорных и поддерживающих роликов, коробки передач, топливного насоса и регулятора, масленых фильтров, корпуса воздухоочистителя, баков гидравлических систем. После промывке узлов, устанавливаются фильтрующие элементы в корпуса фильтров, емкости заполняются до контрольного уровня рабоче-консервационным маслом и топливом. Смазать все точки смазки трактора в соответствии таблицы смазки. Прокрутить двигатель в холостую 1-2 минуты для проникновения рабочее-консервационной смазки в надпоршневое пространство. Промывка радиатора двигателя от накипи технической жидкостью. Замеченные недостатки и результаты проверки технического состояния заносятся в дефектную ведомость. Установка тракторов МТЗ-82 и ДТ-75 на подставки Колесные тракторы устанавливаются на подставки, а гусеничные тракторы на подкладки. Консервация и герметизация Шины ходовых колес покрыть светозащитным составом, давление снизить до70% от нормы. Снять генераторы, реле-регуляторы, фары, стартеры, аккумуляторы, электромоторы. Произвести выпуск жидкости из системы охлаждения. Наружные металлические поверхности обрабатываются до удаления следов коррозии и подвергаются консервации, а деревянные части-окраске. Особое внимание наружной консервации клемм и резьбовых соединений, обеспечивающих регулировку(натяжение ремней, гусениц, навеску рабочих органов). Ремни и гидравлические шланги очистить от масла, просушить и посыпать тальком. Герметизация тракторов заключается в установке герметизирующих деталей-заглушек, чехлов, парафинированной бумаги на отверстия и люки агрегатов и узлов. Один из новых способов герметизации надпоршневого пространства двигателя при кратковременном и длительном хранении заключается в искусственном снятии давления кулачка распределительного вала на клапан путем ослабления крепления коромысла. | Подставки. Подкладки. Домкрат. Слесарный инструмент Солидол. Обтирочный материал. Дефектная ведомость. Дизельное топливо. Автол. Рабоче-консервационная смазка. Слесарный инструмент. Компрессор, обтирочный материал. |

Инструктаж по технике безопасности.

Рабочие должны работать в спецодежде и применять защитные средства (респираторы, резиновые сапоги и перчатки, защитные очки, ‘прорезиненные фартуки), предохраняющие их от вредного действия газов и растворов. Категорически запрещается для мойки применять бензин.

Гидравлические и пневматические устройства должны быть снабжены предохранительными и перепускными клапанами

Рабочий инструмент должен находиться в исправном состоянии

Студенты расписываются в журнале по ТБ.

Инструкционно - технологическая карта по выполнению работ разборке машин на сборочные единицы и детали №12

Тема: Разборка  плугов, сеялок, культиваторов на сборочные единицы и детали

Время выполнения задания -6 часов

Место  проведения - учебное хозяйство

Цель задания: Обучить студентов приёмам проведения работ по разборке на сборочные единицы и детали.

| Содержание и последовательность выполнения задания | Оборудование рабочего места. Указания по выполнению задания и техники безопасности |
| --- | --- |
| По плакатам и модели уяснить устройство плуга, технологический процесс работы. Найти места регулировок. Проверить техническое состояние плуга и устранить неисправности. Проверить правильность сборки, рабочих органов, состояние и крепление, исправность. Обратить внимание на механизмы и раму плуга. Проверить комплектность плуга. Регулировка плуга. Установить плуг на регулировочной площадке на трафарет, подставив под колёса трактора и колёса плуга подкладки высотой равной глубине вспашки (с учётом деформации почвы). Установить раму плуга горизонтально относительно регулировочной площадки. Проверить и при необходимости установить правильно по трафарету рабочие органы. Установить заданную глубину вспашки. Техническое обслуживание плуга. Произвести протяжку плуга. Проверить и отрегулировать торцовое биение опорного колеса, положение чистика опорного колеса. | Трактор МТЗ-80, плуг ПЛН-3-35, набор ключей, деревянные бруски, шнур, рулетка, уровнемер |

Инструктаж по технике безопасности.

Проверить исправность агрегата, при необходимости устранить неисправности. Проверить наличие исправного инструмента и инвентаря.

Работать в средствах индивидуальной защиты: костюм, при необходимости использовать защитные перчатки и защитные очки.

Студенты расписываются в журнале по ТБ

Инструкционно - технологическая карта по выполнению работ по ремонту сцеплений, механизмов управления, тормозов, рессоров, амортизаторов №13

Тема: Ремонт тракторов МТЗ-82

Время выполнения задания -6 часов

Место  проведения - учебное хозяйство

Цель задания: Обучить студентов приёмам проведения самостоятельных работ по разборке, сборке и определения технического состояния пускового двигателя

| Содержание и последовательность выполнения задания | Оборудование рабочего места. Указания по выполнению задания и техники безопасности |
| --- | --- |
| Разборка, сборка пускового двигателя 1. Последовательно снимите: крышку 7, с рычагом 10 и валиком 9 управления муфтой, крышку 2, нажимной диск сцепления 16 и пружину 14. Ударяя через выколотку по торцу вала 3, выпрессуйте из корпуса вал вместе с муфтой. 2. Рассмотрите устройство сцепления, изучите взаимосвязь между ведущей частью муфты (шестерней 19 с ведущими дисками 20) и ведомой частью (ведомыми дисками 21), обоймой обгонной муфты 34. 3. Отверните болты 35 ступицы обгонной муфты, снимите ступицу. Рассмотрите устройство обгонной муфты, изучите ее действие. 4. Поверните вал по ходу вращения и против хода. Определите, когда происходит жесткое соединение обоймы с валом, когда они разъединяются. Поставьте ступицу на место. Проверьте наличие роликов и пружинок обгонной муфты. 5. Расшплинтуйте и выверните болты крепления держателя 26 автомата выключения, снимите его вместе с грузиками. Выверните втулку 27 и выньте толкатель 25 с пружинами 24. Повторите назначение автомата выключения, его работу, положение грузиков перед пуском и во время запуска основного двигателя. Соберите автомат в обратном порядке. Нажмите на короткие плечи грузиков, посмотрите, как шестерня выбрасывается из зацепления с венцом маховика. 6. Соберите редуктор в обратной последовательности. При сборке проверьте, чтобы ведомые и ведущие диски свободно перемещались в пазах ведущего барабана и в обойме обгонной муфты. Штифты нажимного диска муфты должны попасть в прорези обоймы обгонной муфты 7. Ознакомьтесь с регулировками сцепления и привода автомата выключения. Редуктор регулируют, когда он установлен на основном двигатели. Регулировку проводят в следующей последовательности: 8. при включенном сцеплении рычаг 12 управления повернуть против часовой стрелки. Угол отклонения рычага от вертикали должен составлять 15-20 градусов. В противном случае переставить на валике рычаг. 9. подсоединить оттяжные пружины и тяги 6 и 11, соединяющие рукоятку управления 1 в кабине с рычагами 9 и 12 сцепления и автомата. 10. отрегулировать длиной тяги 6 горизонтальное положение рукоятки 1 включения автомата и сцепления. 11. проверить правильность действия системы рычагов управления муфтой и автоматом соответственно порядку операций запуска. | Трактор МТЗ-80, набор ключей, монтажка, штангенциркуль |

Инструктаж по технике безопасности.

Работать следует в спецодежде, прочной обуви с жестким верхом, головном уборе, при необходимости надевать защитные очки.

При работе, особенно при разъединении составных частей трактора, избегают попадания масла из гидросистемы на кожу тела и одежду

После работы с маслами тщательно моют руки теплой водой с мылом, а загрязненную одежду стирают.

Нельзя допускать использования противопожарного оборудования не по назначению, загромождать проходы и доступ к нему.

Студенты расписываются в журнале по ТБ

Инструкционно - технологическая карта по выполнению работ по ремонту автотракторных колес№14

Тема: Ремонт автотракторных колес

Время выполнения задания -6 часов

Место  проведения - учебное хозяйство

Цель задания: Обучить студентов приёмам проведения ремонта автотракторных колес

| Содержание и последовательность выполнения задания | Оборудование рабочего места. Указания по выполнению задания и техники безопасности |
| --- | --- |
| Снятие колеса Ослабьте гайки крепления колес Вывесите домкратом колесо, которое подлежит замене Отверните гайки крепления колеса и снимите колесо со ступицы Разборка колеса Выпустите полностью воздух из камеры, вывернув золотник вентиля. Заправьте часть борта покрышки (со стороны, противоположной вентилю) в углубление диска колеса, а затем монтажными лопатками переместите борт покрышки через диск, начав операцию у вентиля. В случае прилипания покрышки к диску отделите ее борта с помощью домкрата, используя, например, массу автомобиля. Для этого положите колесо под автомобиль, установите домкрат на покрышку около диска колеса (для наружного борта обязательно на стороне, противоположной вентилю), подложив под основание домкрата доску и начинайте подъем автомобиля. После нескольких качков воротка домкрата покрышка легко отстанет от диска. Вытолкните вентиль из отверстия диска и выньте камеру. Сдвиньте другой борт покрышки в углубление диска и, закладывая лопатки, как показано на рисунке снимите покрышку. Если разборка шины производится только для замены камеры, снимите с диска только один борт покрышки со стороны вентиля. Сборка колеса. Положите диск отверстием для вентиля камеры вверх. Припудрите покрышку (внутри) и камеру тонким слоем талька по всей поверхности, излишек талька удалите. Для облегчения сборки смажьте борт покрышки мыльным раствором. Положите покрышку на колесо так, чтобы серийный номер был сверху. С помощью монтажных лопаток установите внутренний борт покрышки на диск колеса и введите его в углубление диска. Введите вентиль камеры в отверстие диска и аккуратно заправьте камеру в покрышку. Подкачайте камеру настолько, чтобы она расправилась и заняла правильное положение на диске, а затем выпустите воздух. Убедившись, что нижний борт покрышки находится в углублении диска, наденьте с помощью монтажных лопаток наружный борт покрышки на диск. Начинайте заправку наружного борта покрышки со стороны, противоположной вентилю, и продолжайте в обе стороны, приближаясь к нему. При этом следите за правильностью положения вентиля в отверстии диска, не допуская его перекоса. По мере надевания борта заправленную часть покрышки сдвигайте в углубление диска. Накачайте камеру до нормального давления, затем полностью спустите из нее воздух и вторично накачайте для обеспечения правильного (без складок) положения камеры в покрышке. Установка колеса Установку колеса на ступицу производите в обратном порядке. Балансировка колеса: Чтобы от балансировать колесо, его устанавливают на балансировочный станок, где оно раскручивается. После этого на экране монитора появляются данные о том, где именно слева, и справа нужно установить балансировочные грузы и какой массы они должны быть | Автотракторные колеса, домкрат, |

Инструктаж по технике безопасности.

Перед снятием колеса необходимо убедиться в том, что автомобиль надежно установлен на козелках, а под неснятые колеса подложены упоры.

Отворачивать и заворачивать гайки и футорки крепления с помощью гайковерта. При отворачивании их вручную необходимо занять устойчивое положение и надежно наложить ключ на грани гайки.

Снятие и установку колес следует производить на предназначенном для этой цели участке, оснащенном необходимым оборудованием и приспособлениями.

Студенты расписываются в журнале по ТБ

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА №15

| ТЕМА:Разборка двигателей, определение технического состояния. | ЦЕЛЬ получить практические навыки в технологии разборки, сборки двигателей, определении ремонтных размеров деталей кривошипно-шатунного механизма |  |
| --- | --- | --- |
| ОСНАЩЕНИЕ Двигатель Д-240, наборы торцевых и рожковых ключей, отвёртки, масло моторное, компрессометр, свечной ключ, набор щупов, линейка масштабная |  |  |
| Последовательность выполнения упражнения |  |  |
| 1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»). 2. Снимите масляный картер двигателя и прокладку картера (см. «Замена уплотнения масляного картера»). 3. Отверните гайки 1 шатунных болтов и снимите крышку 2 шатуна. Если крышка сидит плотно, сбейте ее несильными ударами молотка. Выньте из крышки вкладыш. 4. Протолкните поршень, чтобы он вышел из цилиндра, и выньте его вместе с шатуном. Выньте из шатуна вкладыш. Примечания Если собираетесь устанавливать прежние вкладыши, пометьте их номером цилиндра. Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра. Проверьте метки на шатуне и крышке шатуна. Если метки не видны, пометьте шатун и крышку номером цилиндра.. 5. Выньте остальные поршни с шатунами. 6. С помощью съемника снимите поршневые кольца, при отсутствии съемника осторожно разогните кольца у замков. Предупреждение Не разгибайте кольца больше, чем это требуется для их снятия, иначе возможно нарушение формы колец или их поломка.. 7. Снимите стопорные кольца с двух сторон поршня.; 8. Выпрессуйте специальным приспособлением поршневые пальцы. Если нет приспособления, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1, это необходимо делать на весу, чтобы не повредить поршень. Выньте шатун 2 из поршня 3.. 9. Снимите остальные поршни с шатунов. 10. Промойте все детали в бензине. Очистите поршни от нагара. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца обломком старого поршневого кольца. 11. Осмотрите поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, замените поршни. Измерьте диаметр поршня. Если он меньше 95,4 мм, замените поршень. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже его оси. Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,036–0,060 мм. Поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп: А, Б, В, Г, Д. Буквенная маркировка выбита на днище поршня. При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор. Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром 0,25 мм. Зазор между поршнем и цилиндром можно определить замером поршня и цилиндра. В запасные части поставляют поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 и 1,0 мм диаметром. На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись: «409» (поршень номинального диаметра), «409АР» (диаметр, увеличенный на 0,5 мм) или «409БР» (диаметр, увеличенный на 1,0 мм). 12. Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня. Зазор должен быть в пределах 0,096–0,060 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца. Если зазоры превышают указанные значения, кольца или поршни нужно заменить.; 13. Измерьте зазоры в замках поршневых колец. Для этого вставьте кольцо в цилиндр и продвиньте поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов. Измерьте щупом зазор в замке (в разъеме) кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для маслосъемных дисков. Если зазор превышает указанный, замените кольцо. Если зазор меньше, можно опилить концы кольца напильником, зажатым в тиски. При этом кольцо перемещайте по напильнику вверх-вниз.. 14. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и промаркированы краской. Палец маркируют на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивают римскую цифру на днище поршня. Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в табл. 5.3. Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на поршневом пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. В вертикальном положении палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса. Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп. 15. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г. 16. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них есть задиры, выкрашивания и прочие дефекты, замените вкладыши. 17. Установите на шатуны крышки и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60+0,019 мм, предельно допустимый – 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун с крышкой. Измерьте диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22+0,007 –0,003 мм, предельно допустимый – 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в табл. 5.4. 18. Соберите поршень 4 с шатуном 3. Предварительно нагрейте поршень до температуры 60–80 °С. Затем быстро вставьте шатун в поршень так, чтобы надпись «Перед» на поршне и выступ А на шатуне были с одной стороны, и запрессуйте поршневой палец 6 с максимальным натягом 0,0025 мм. Установите стопорные кольца 5. Наденьте с помощью съемника поршневые кольца на поршень. Примечание На верхнем компрессионном кольце имеется надпись «Верх». Кольцо необходимо устанавливать на поршень этой надписью к днищу поршня. На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны есть проточка, кольцо надо устанавливать этой проточкой вверх к днищу поршня.. Вставьте вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ («замок») на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня. Вставьте вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ («замок») вкладыша должен войти в выемку в крышке. Смажьте цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 чистым моторным маслом. Поверните поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец расположились под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца — под углом 180° друг к другу и под углом 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца. Поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка цилиндра, в который устанавливают поршень, находилась в нижней мертвой точке (НМТ). Вставьте поршень с шатуном в цилиндр так, чтобы надпись «Перед» на бобышке поршня была обращена к передней части двигателя (к приводу распределительных валов). Полезный совет Для того чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуется надеть на шатунные болты втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов).. С помощью специальной оправки обожмите поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкните поршень в цилиндр, при этом оправка должна быть плотно прижата к блоку, иначе поршневые кольца можно сломать. Продвиньте поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, и снимите с шатунных болтов обрезки шлангов. Установите крышку 2 шатуна на шатунные болты, уступ Б на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна, номера цилиндров, выбитые на шатуне и крышке, должны быть расположены с одной стороны, а «замки» вкладышей — друг против друга. 19. Заверните гайки шатунных болтов и затяните моментом 68–75 Н·м (6,8–7,5 кгс·м). 20. Аналогично установите остальные поршни с шатунами. 21. Несколько раз проверните коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий. 22. Установите масляный картер и головку блока цилиндров. |  |

Инструктаж по технике безопасности.

Запрещается проводить операции технического обслуживания и ремонт при работающем дизеле.

Перед проведением технического обслуживания или ремонта дизеля необходимо предварительно продумать очередность проведения операций и их содержание, подготовить инструмент и материалы необходимые для их проведения. Если в проведении технического обслуживания или ремонта принимают участие двое или больше человек их действия должны быть согласованы.

Во избежание ожогов при проверке уровня воды в радиаторе или сливе горячего масла из нижней крышки картера дизеля соблюдайте осторожность. Пользуйтесь специальными рукавицами.

Студенты расписываются в журнале по ТБ